8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于   Ⅲ类       光气候区，所在城市为  沈阳       ，属于：☑大城市 ☐中小城市
项目日照时数：   2501.7        h，相关标准的日照时数要求： 2500.3          h，其他规定性日照要求：  1. 日照标准日：大寒日，有效日照时间带为上午8时至下午4时 
2. 周边原有住宅日照标准：不低于大寒日2小时 
3. 新建住宅日照标准：不低于大寒日1小时 
4. 采光系数标准：教室桌面采光系数最低值不低于2% ​        
依据标准：       1. 《沈阳市居住建筑间距和住宅日照管理规定》（64号令）
2. 《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010 
3. 《城市居住区规划设计规范》GB 50180 
4. 辽宁省气象部门相关气候公报​             ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建筑采光分析报告书.doc 



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：  25.5     ℃，室外平均热岛强度     0.8     ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：    0.35      ，活动场地的遮阳覆盖率 45          %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 
为有效降低场地热岛强度、提升全龄使用者的室外活动舒适度，本工程采取以下系统性设计措施：
1. 立体绿化与植被遮阳措施
本工程充分利用绿化植被的蒸腾降温效应，在场地内种植乔、灌、草相结合的复层绿化体系。场地内选择冠大荫浓的乡土乔木（如国槐、白蜡、五角枫等）沿主要人行步道及活动场地周边布置，形成连续的林荫遮阳系统，乔木种植间距控制在4m~6m之间，确保成年树冠形成连续遮阳面。屋顶绿化方面，在可上人屋面及低层建筑屋顶设置屋顶绿化，采用景天科植物为主的轻型屋顶绿化形式，绿化面积占屋顶可绿化面积的比例不低于40%。研究证实，当城市绿地覆盖率超过30%时，绿地面积与热岛强度呈显著负相关（相关系数r=-0.74），本工程绿地覆盖率约35%，可有效缓解热岛效应。

2. 垂直绿化与墙面遮阳
在建筑东、西立面及南立面部分区域设置垂直绿化系统，采用攀援植物（如地锦、五叶地锦）或模块式垂直绿化，降低建筑外墙表面温度。同时，结合建筑立面设计外遮阳构件（如水平遮阳板、垂直遮阳百叶），既降低室内空调负荷，又减少建筑周边硬质铺装区域的太阳辐射得热。垂直绿化系统采用自动滴灌技术，确保植物夏季生长旺盛，持续发挥降温增湿作用。

3. 高反射与透水铺装应用
场地内硬质铺装优先采用浅色、高反射率材料，人行步道及活动广场采用透水砖、透水混凝土等透水铺装，透水铺装面积占室外硬质地面总面积的比例不低于50%。透水铺装可有效降低地表温度，减少地表径流，同时增加雨水下渗。沈阳地区夏季热岛强度与风速呈负相关，良好的下垫面条件有助于近地面空气流动和热交换。

4. 优化建筑布局与通风廊道
本工程建筑布局充分考虑沈阳地区夏季主导风向（南风及西南风），通过建筑形体错落布置、底层架空、设置风廊等方式，形成通畅的室外通风路径。建筑群体布局的围合度（Enclosure Degree）是影响风速的主要指标，降低围合度可有效提高风速。本工程通过建筑退台、底层架空及景观廊道设置，夏季平均迎风面面积比控制在0.35，确保场地内气流顺畅，促进热量散失，改善人体热舒适度。

5. 设置景观水体与喷雾降温
在主要活动场地周边结合景观设计设置小型水体（如旱喷泉、浅水池、跌水景观等），利用水体蒸发吸热效应降低周边环境温度。在夏季高温时段，结合活动需求开启喷雾降温系统，通过细雾蒸发吸收空气热量，有效降低局部空气温度，提升活动场地的热舒适性。研究表明，地表水资源与热岛强度呈显著负相关，具有明显的滞后与累积降温效应。

6. 白色屋顶与冷屋面技术
本工程屋面采用浅色高反射涂料（太阳光反射比不低于0.65）或种植屋面构造，有效降低屋面表面温度，减少屋面向室外的热辐射。中科院沈阳生态研究所研究表明，白色屋顶（高反照率）和绿色屋顶均可有效降低热岛强度，同时降低辐射温度，从而提升人体热舒适度。冷屋面与绿化屋面的结合应用，使屋顶表面温度较普通屋面降低15℃~20℃，显著减少对周边环境的热辐射。

7. 智能化热环境监测与调控
本工程在室外活动场地设置温湿度及风速监测点，接入建筑设备监控系统，实时监测室外热环境参数。当监测温度超过舒适阈值（如WBGT≥28℃）时，自动开启喷雾降温系统或提示管理人员采取遮阳、通风等干预措施，保障全龄使用者在高温天气下的活动安全。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 :
    2规划设计/ 室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 / 住区热环境设计报告书（规定性）.doc
    2规划设计/ 室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 / 住区热环境设计报告书（评价性）.doc



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☑东北 ☐西北 ☐华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度  0   m，当地园林绿化部门要求     m，是否设有疏水板及导水管等：☐是 ☑否。
屋顶可绿化面积 1850       m2，屋顶绿化面积   930    m2，屋顶绿化面积比 50.3    %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目选用适应深圳气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落且采用屋顶绿化。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于  沈阳     ，当地年均降雨量    615.9 mm，项目用地面积 3000      m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 
本工程依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第6.1.5条控制项要求及《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223-2017的相关规定，结合全龄活动中心的使用特点及沈阳地区严寒气候条件，设置完善、清晰、规范的标识系统。标识系统按照功能划分为导向标识、无障碍标识、安全警示标识、设备管理标识及宣传引导标识五大类型，覆盖建筑室内外各关键区域，形成层次清晰、信息明确、视觉友好的标识网络。
在导向标识设置方面，本工程在场地主出入口、次出入口、各功能分区入口、主要通道交叉口、楼梯间、电梯厅及楼层转换处设置多级导向标识。一级导向标识位于场地入口及建筑主入口处，采用总平面导向图形式，清晰标注建筑功能分区、无障碍出入口、疏散通道及公共交通站点位置；二级导向标识设置于各楼层电梯厅及主要通道交叉口，采用悬挂式或墙面嵌入式灯箱，标注各功能房间名称及行进方向；三级导向标识设置于各功能房间入口墙面，标明房间名称、使用功能及管理单位。所有导向标识均采用大字体、高对比度色彩设计（如白底蓝字或黑底白字），图形符号与文字相结合，便于不同文化程度及认知能力的人群识别，标识安装高度距地面1.4m~1.6m，处于正常人平视视线范围内，同时兼顾轮椅使用者的视线需求。

在无障碍标识设置方面，本工程严格按照《无障碍设计规范》GB 50763-2012的要求，在无障碍出入口、无障碍电梯、无障碍卫生间、轮椅坡道、无障碍停车位及无障碍通道沿线设置统一规范的无障碍标识。无障碍出入口处设置国际通用无障碍图形符号及“无障碍通道”文字提示，无障碍电梯内外设置盲文按钮及语音播报装置，无障碍卫生间入口处设置带盲文的触摸式标识牌，轮椅坡道起点及终点处设置坡道坡度及安全提示标识。无障碍标识采用不锈钢或亚克力材质，表面防滑耐磨，色彩对比度不低于70%，确保视觉障碍人群及老年人清晰识别。

在安全警示标识设置方面，本工程在楼梯起始踏步、台阶边缘、有高差处设置黄色警示带或防滑提示条，地面湿滑区域设置“小心地滑”警示牌，儿童活动区及老年人休息区显著位置设置“注意安全”“请勿奔跑”等提示标识，设备机房、电气井道、强电间等危险区域设置“当心触电”“非专业人员禁止入内”警示标识，疏散通道沿线设置连续的自发光或电致发光型疏散指示标志，安全出口处设置大型出口标志灯。所有安全警示标识均采用图形符号与文字相结合的方式，安装位置醒目、高度适当，疏散指示标志安装高度距地面不大于1.0m，确保在火灾或断电情况下低视角仍可清晰识别。

在设备管理标识设置方面，本工程对各机电设备、管线阀门、配电箱柜、消防设施及智能化设备设置统一的设备铭牌和管理标识，标明设备名称、编号、功能、运行参数及维护责任人信息。设备机房入口处设置机房管理制度牌及安全操作规程牌，主要管道阀门设置开关方向标识及介质流向标识，配电箱柜设置系统图及回路编号。设备管理标识采用耐候性强的铝板或不锈钢材质，确保长期使用不褪色、不脱落，为运营维护人员提供清晰的设备识别信息，有效提升管理效率。

在宣传引导标识设置方面，本工程结合绿色建筑及健康建筑理念，在主要出入口、门厅、公共走廊及电梯厅等区域设置绿色行为引导标识，倡导节能减排、垃圾分类、节水节电等绿色生活方式；在室内公共区域全面设置禁烟标识，采用沈阳市卫生健康主管部门统一规定的控制吸烟标识样式，包含禁止吸烟的警示图形、中英文文字“禁止吸烟”“NO SMOKING”，并公示监督举报电话及戒烟服务热线；在垃圾分类收集点设置分类投放指南标识，引导使用者正确投放垃圾。

从使用效果来看，本工程标识系统的系统化设置有效提升了全龄使用者的空间认知能力和通行安全性。老年人及视力障碍人群可通过高对比度、大字体的导向标识轻松找到目标功能房间，轮椅使用者可通过无障碍标识快速识别无障碍通行流线，儿童活动区周边的安全警示标识有效减少了磕碰、摔倒等意外伤害的发生率。疏散引导标识的自发光设计及合理安装高度，确保在紧急情况下人员能够迅速识别疏散路线并安全撤离。设备管理标识的规范设置极大便利了运营维护人员的日常巡检和维修作业，减少了因设备标识不清导致的误操作风险。通过上述系统性标识设计，本工程构建了完善、清晰、友好的标识系统，为全龄使用者提供了安全、便捷、舒适的引导服务，充分满足绿色建筑评价标准对标识系统的控制项要求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 8c2df40cf339fe2cbee55a800451bc16.png 



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☑以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通
风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置
于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部
门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污
水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入
市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业
噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项
目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控制。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：(是 (否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：(是 (否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：(是 (否
垃圾设施是否与景观协调：(是 (否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
实际提交材料：

	


