门窗水密、抗风压性能检测报告（实验数据）

本次检测对象为项目所采用的70系列内平开隔热铝合金窗，试件规格为1800mm×1500mm，开启形式为内平开下悬。检测依据《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019进行。抗风压性能检测采用压力差法，在正压和负压两种工况下分别测试。检测结果显示：在正压作用下，当压力差达到3.5kPa时，试件主要受力杆件相对面法线挠度值为L/180，未出现功能障碍或残余变形；在负压作用下，当压力差达到3.2kPa时，试件未发生破坏或功能障碍。依据标准分级，抗风压性能达到8级（P3≥3.5kPa），满足严寒C区建筑对门窗抗风压的严格要求。水密性能检测采用稳定加压法，在淋水状态下逐级施加压力差。检测结果显示，当压力差升至450Pa时，试件未发生渗漏；当压力差升至500Pa时，试件开启缝处出现少量水珠但未外溢。依据标准分级，水密性能达到5级（ΔP≥450Pa），可有效抵御新疆地区强降雨天气的侵袭。综上，该门窗产品在抗风压与防水密性能方面均满足设计及规范要求，适用于本项目所在区域的气候条件。