| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | 1014[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 5.51 | 2.36 | 2.33 | 满足 |
|  | 1016[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 12.18 | 1.58 | 7.72 | 不满足 |
|  | 1019[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 13.11 | 2.77 | 4.74 | 满足 |
|  | 1025[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.98 | 4.08 | 3.92 | 满足 |
|  | 1026[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.60 | 5.98 | 2.61 | 满足 |
| C:1.3 | 1007[开架书库] | 开架书库 | III | 侧面 | 14.32 | 4.90 | 2.92 | 满足 |
| C:2 | 2006[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.79 | 4.04 | 4.16 | 满足 |
|  | 2007[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.85 | 3.67 | 4.59 | 满足 |
|  | 2008[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.93 | 3.78 | 4.48 | 满足 |
|  | 2009[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.67 | 3.89 | 4.28 | 满足 |
|  | 2010[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.87 | 3.40 | 4.97 | 满足 |
|  | 2012[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 16.69 | 3.81 | 4.38 | 满足 |
|  | 2013[阅览室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.38 | 2.53 | 5.67 | 满足 |
|  | 2019[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 12.77 | 3.42 | 3.73 | 满足 |
| C:3 | 3007[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.19 | 3.87 | 3.92 | 满足 |
|  | 3008[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 15.42 | 4.13 | 3.73 | 满足 |
|  | 3009[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.94 | 3.92 | 3.81 | 满足 |
|  | 3010[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.07 | 3.66 | 4.39 | 满足 |
|  | 3011[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.91 | 3.49 | 4.56 | 满足 |
|  | 3012[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.71 | 3.43 | 4.59 | 满足 |
|  | 3013[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.87 | 3.60 | 4.40 | 满足 |
|  | 3014[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.18 | 4.24 | 3.35 | 满足 |
| D:2 | 2002[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 10.23 | 5.51 | 1.86 | 满足 |
|  | 2004[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 1.15 | 0.34 | 3.39 | 满足 |
|  | 2006[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.65 | 6.95 | 2.11 | 满足 |
|  | 2007[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 20.18 | 4.59 | 4.40 | 满足 |
| E:2 | 2012[多媒体区] | 会议室 | III | 侧面 | 17.35 | 5.79 | 3.00 | 满足 |