可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

某高校建筑学院工程项目选址位于学校总体地块的东北角。整个规划总用地面积接近19677.53平方米，基本呈长方形，南北向约95.4米，东西向约87米，地块内部较为整体平坦。

某建筑学院分为两大板块：教育核心板块和信息图文中心。本次建设面积地上为22022.20平米，包括教育核心板块总建设面积10442.52平米（1~5层），图文信息中心建筑面积11579.68平方米（1～4层）。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 1.1层 | 1.2层 | 1.3层 | 1.4层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 1556 | 2221 | 2221 | 2221 | 2221 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 |
| 不可变换功能空间(㎡) | 552 | 675 | 675 | 675 | 675 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| 可变换功能空间(㎡) | 1004 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 3411 | 3411 | 3411 | 3411 |
| 可变换功能空间总计(㎡) |  |  | 20832 |  |  |  |  |  |  |

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | 1~5层 | 2.1层 | 2.1层 | 2.3层 | 2.4层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 0 | 2930 | 2930 | 2930 | 3046 |
| 合计(㎡) | 11836 |  |  |  |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=11836/20832×100%=56.8%；

非灵活隔断的面积比例=1-56.8%=43.2%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。