外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框 | 18 | 2.10 | 0.31 | 0.800 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约20% |
| 2 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 | 74 | 0.80 | 0.33 | 0.620 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25% |
| 3 | 6中透光Low-E+12空气+6透明-多腔塑料窗框 | 65 | 1.90 | 0.32 | 0.620 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25% |

天窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框 | 66 | 2.10 | 0.27 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约20% |
| 平均 |  |  | 2.10 | 0.27 |  |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.3,SHGC≤0.27 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |