绿地日照分析与统计报告书

| 工程名称 | XXX住宅小区 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 临川 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月6日 |

| 采用软件 | 日照分析Sun2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15397939698 |

# 住区概况

| 工程名称 | XXX住宅小区 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 临川 |  |
| 地理位置 | 北纬：39.95° | 东经：116° |

# 标准依据

《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）

《建筑日照计算参数标准》（GB/T50947-2019）

《城市居住区规划设计规范》（GB50180-2018）

# 指标要求

## 规范要求

《绿色建筑评价标准》中第4.2.2条对于绿地率及公共绿地面积有相关评分规则。

## 相关概念

绿地率指建设项目用地范围内务类绿地面积的总和占该项目总用地面积的比率(％)。绿地包括建设项目用地中各类用作绿化的用地。

根据现行国家标准《城市居住区规划设计规范》的规定，公共绿地应满足的基本要求：宽度不小于8m，面积不小于400㎡，并应有不少于1／3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外。日照基准年依据《建筑日照计算参数标准》为2001年。

## 统计方法

本报告书分别统计公共绿地面积及其他绿地面积，其中公共绿地由用户设置，程序通过日照率判定。

在设置的公共绿地中：

日照率 = 处于建筑日照阴影线之外的面积 / 该公共绿地总面积 × 100%

日照率≥33%的，该块绿地认为是有效的公共绿地。

日照率＜33%的，该块绿地达不到公共绿地日照要求，其面积不予统计。

非公共绿地不包括晒台、屋顶的人工绿地。

# 统计结果

| 绿地类型 | 绿地编号 | 面积(㎡) | 达标率(%)) | 有效面积(㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共绿地 | 1#绿地 | 347.2 | 58.8 | 0.0 |
|  | 3#绿地 | 75.1 | 100.0 | 0.0 |
|  | 4#绿地 | 99.3 | 100.0 | 0.0 |
|  | 5#绿地 | 78.0 | 62.2 | 0.0 |
|  | 5#绿地 | 94.3 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 |  |  |  | 599.6 |
| 地块面积(㎡) | 2677.7 |  |  |  |

# 公共绿地日照图