[image: image2.png]


                                                                                      

建筑节能设计报告书
居住建筑
	工程名称
	第六届绿色建筑竞赛

	工程地点
	新疆-吐鲁番-鄯善

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月7日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13919839826


1 建筑概况
	工程名称
	第六届绿色建筑竞赛

	工程地点
	新疆-吐鲁番-鄯善

	气候子区
	寒冷B区

	建筑面积
	地上826㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	6.3m

	北向角度
	90

	结构类型
	

	采暖期天数（d）
	125

	采暖期室外平均温度（C°）
	-4.10


2 设计依据
1. 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021
2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433
4. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106
3 规定性指标检查
3.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯板
	0.050
	0.392
	20.0
	2515.0
	0.0140
	

	混合砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0230
	

	细石混凝土（1）
	1.280
	13.570
	2100.0
	920.0
	0.0173
	蒸汽渗透系数为测定值

	粘土陶粒混凝土
	0.530
	7.250
	1200.0
	1050.0
	0.0405
	修正系数=1.15

	模塑聚苯板（EPS）0.039级
	0.039
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	修正系数=1.2

	建筑用真空绝热板
	0.008
	0.340
	430.0
	1380.0
	0.0000
	修正系数=1.2

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	烧结页岩空心砖
	0.500
	7.920
	850.0
	1050.0
	0.0158
	修正系数=1.00

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	水泥砂浆（2）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	多孔砖
	0.555
	7.874
	1400.0
	1050.0
	0.0140
	

	空气层
	0.068
	0.671
	0.1
	1010.0
	0.0100
	

	碎石、卵石混凝土
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0017
	

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.365
	30.0
	2032.0
	0.0000
	


3.2 体形系数
	外表面积
	1178.15

	建筑体积
	2477.33

	体形系数
	0.48

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.1.5条

	标准要求
	体形系数应符合表4.1.5的规定(s≤0.57)

	结论
	满足


3.3 开间窗墙比
	朝  向
	房间编号
	窗面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	窗墙比
	限  值
	是否满足

	南向
	2001
	1.800
	33.863
	0.05
	0.50
	满足

	北向
	1007
	1.680
	10.500
	0.16
	0.30
	满足

	东向
	2004
	1.680
	10.501
	0.16
	0.35
	满足

	西向
	2001
	1.260
	6.225
	0.20
	0.35
	满足

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.1.7条

	标准要求
	窗墙面积比不应超过表4.1.7的规定的数值

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间
3.4 可权衡判断窗墙面积比检查
	朝  向
	房间编号
	窗面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	窗墙比
	限  值
	是否满足

	南向
	2001
	1.800
	33.863
	0.05
	0.60
	满足

	北向
	1007
	1.680
	10.500
	0.16
	0.40
	满足

	东向
	2004
	1.680
	10.501
	0.16
	0.45
	满足

	西向
	2001
	1.260
	6.225
	0.20
	0.45
	满足

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.3.3条

	标准要求
	在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表4.3.3-1的限值

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间
3.5 天窗
3.5.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积(㎡)
	屋顶面积(㎡)
	面积比
	结论

	2001
	
	6.90
	119.38
	0.06
	满足

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.1.10条

	标准要求
	严寒地区居住建筑的屋面天窗与该房间屋面面积的比值不应大于0.10，寒冷地区不应大于0.15(TW≤0.15)

	结论
	满足


3.5.2 天窗传热系数
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳得热系数
	备注

	1
	下限+PA断桥铝合金窗框+Low-E中空玻璃(在线)+空气层厚12mm
	66
	1.38
	0.26
	

	平均
	
	1.38
	0.26
	

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.2.1条

	标准要求
	K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤1.80)

	结论
	满足


3.5.3 天窗太阳得热系数
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	夏季综合太阳得热系数
	备注

	1
	下限+PA断桥铝合金窗框+Low-E中空玻璃(在线)+空气层厚12mm
	66
	1.38
	0.26
	

	平均
	
	1.38
	0.26
	

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.2.2条

	标准要求
	寒冷B区（2B区）夏季天窗的太阳得热系数不应大于0.45(SHGC≤0.45)

	结论
	满足


3.6 屋顶
3.6.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（1）
	30
	1.280
	13.570
	1.00
	0.023
	0.318

	粘土陶粒混凝土
	30
	0.530
	7.250
	1.15
	0.049
	0.410

	模塑聚苯板（EPS）0.039级
	195
	0.039
	0.280
	1.20
	4.167
	1.400

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	355
	－
	－
	－
	4.297
	3.117

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.23

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.2.1条

	标准要求
	K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.25)

	结论
	满足


3.7 外墙
3.7.1 外墙相关构造
3.7.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	建筑用真空绝热板
	40
	0.008
	0.340
	1.20
	4.167
	1.700

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	烧结页岩空心砖
	240
	0.500
	7.920
	1.00
	0.480
	3.802

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	4.691
	5.992

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.21


3.7.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
外墙平壁传热系数的修正系数φ
	外墙传热系数限值Km
[W/(m2·K)]
	外  保  温

	
	普通窗
	凸    窗

	0.60
	1.1
	1.3

	0.55
	1.2
	1.3

	0.50
	1.2
	1.3

	0.45
	1.2
	1.3

	0.40
	1.2
	1.3

	0.35
	1.3
	1.4

	0.30
	1.3
	1.4

	0.25
	1.4
	1.5


注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。
3.7.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	176.07
	1.000
	0.21
	5.99

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.21 × 1.40 = 0.29


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	183.75
	1.000
	0.21
	5.99

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.21 × 1.40 = 0.29


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	110.00
	1.000
	0.21
	5.99

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.21 × 1.40 = 0.29


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	110.76
	1.000
	0.21
	5.99

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.21 × 1.40 = 0.29


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	580.58
	1.000
	0.21
	5.99

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.21 × 1.40 = 0.29

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.2.1条

	标准要求
	K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.35)

	结论
	满足


3.8 架空楼板

本工程无此项内容
3.9 挑空楼板

本工程无此项内容
3.10 单元外门

本工程无此项内容
3.11 出屋面(含露台)外门

本工程无此项内容
3.12 变形缝构造

本工程无此项内容
3.13 阳台门下部门芯板
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]
	是否满足

	双层实体木制外门
	18.00
	1.000
	1.30
	满足

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.2.1条

	标准要求
	K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤1.50)

	结论
	满足


3.14 非供暖地下室顶板

本工程无此项内容
3.15 分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项内容
3.16 分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容
3.17 分隔供暖与非供暖空间的户门

本工程无此项内容
3.18 供暖温差大于5K的隔墙
3.18.1 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（2）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	多孔砖
	240
	0.555
	7.874
	1.00
	0.432
	3.405

	空气层
	10
	0.068
	0.671
	1.00
	0.147
	0.099

	聚苯板
	80
	0.050
	0.392
	1.00
	1.600
	0.627

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	370
	－
	－
	－
	2.224
	4.618

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.41

	修正后K, D
	K = 0.42, D = 4.62

	修正原因
	

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.2.1条

	标准要求
	K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤1.50)

	结论
	满足


3.19 供暖温差大于5K的楼板
3.19.1 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（2）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	20
	1.740
	17.200
	1.00
	0.011
	0.198

	聚苯板
	20
	0.050
	0.392
	1.00
	0.400
	0.157

	水泥砂浆（2）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	80
	－
	－
	－
	0.455
	0.841

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.48

	修正后K, D
	K = 1.33, D = 0.87

	修正原因
	

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.2.1条

	标准要求
	K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤1.50)

	结论
	满足


3.20 外窗
3.20.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	断桥铝合金框65系列（4+0.12V+4+6A+5Low-E）
	18
	1.50
	0.33
	0.800
	可见光透射比≈0.380


3.20.2 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	遮阳系数
	窗墙比

	南向
	8.64
	1.50
	0.38
	0.05

	北向
	3.36
	1.50
	0.38
	0.02

	东向
	4.90
	1.50
	0.38
	0.04

	西向
	2.94
	1.50
	0.38
	0.02

	综合平均
	19.84
	1.50
	0.38
	0.03

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.2.1条

	标准要求
	外窗传热系数应满足表4.2.1-1~4.2.1-5的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗不含凸窗。
3.20.3 外遮阳类型
本工程无此内容
3.20.4 外窗太阳得热系数
	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	夏季综合太阳得热系数
	标准要求
	窗墙比
	是否满足

	东向
	2001
	18
	0.33
	不要求
	0.12
	满足

	西向
	2001
	18
	0.33
	不要求
	0.20
	满足

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.2.2条

	标准要求
	寒冷（B）区夏季外窗太阳得热系数不应大于表4.2.2的要求。

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项
3.21 凸窗透明部分

本工程无此项内容
3.22 凸窗板

本工程无此项内容
3.23 周边地面
3.23.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（2）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	碎石、卵石混凝土
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板
	50
	0.030
	0.365
	1.00
	1.667
	0.608

	碎石、卵石混凝土
	50
	1.510
	15.243
	1.00
	0.033
	0.505

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	1.748
	1.760

	保温材料层R
	1.67

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.2.1条

	标准要求
	R值不应小于表4.2.1-1~4.2.1-5的限值(R≥1.50)

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
3.24 地下墙

本工程无此项内容
3.25 外窗气密性
	最不利气密性等级
	7级  C0614

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.2.7条，分级与检测方法应符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

	标准要求
	外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的7级

	结论
	满足


3.26 外门气密性
	最不利气密性等级
	－

	外门气密性措施
	

	标准依据
	《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021第4.2.7条，分级与检测方法应符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

	标准要求
	外门气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的4级

	结论
	－


3.27 封闭阳台

本工程无此项内容
3.28 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	开间窗墙比
	满足
	

	3
	可权衡判断窗墙面积比检查
	满足
	

	4
	天窗屋顶比
	满足
	

	5
	天窗传热系数
	满足
	

	6
	天窗太阳得热系数
	满足
	

	7
	屋顶
	满足
	

	8
	外墙
	满足
	

	9
	阳台门下部门芯板
	满足
	

	10
	供暖温差大于5K的隔墙
	满足
	

	11
	供暖温差大于5K的楼板
	满足
	

	12
	外窗
	满足
	

	13
	周边地面
	满足
	

	14
	外窗气密性
	满足
	

	15
	外门气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


第 2 / 2 页                                      

[image: image2.png]