可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

随着城市化进程的加快，许多农村地区的小学因为生源减少或其他原因而逐渐废弃。混撒拉村的废弃小学便是其中之一。为了充分利用这一资源，提高土地利用率，同时满足村民的实际需求，我们提出了对混撒拉村废弃小学进行改造的项目。该项目位于混撒拉村的核心地带，具体地址为废弃小学的现有位置。项目东北面为山地，自然环境优美，为项目提供了天然的屏障；西南面紧邻马路，交通便利，有利于项目的对外联系和发展；东偏南方向有居民委员会，将为项目的推进提供社区支持。
        本项目总建筑面积为1988.6平方米，占地面积为3121平方米。改造内容包括对现有建筑的修缮、加固，以及新建机动车库200平方米，以满足村民停放机动车的需求。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

1.4.目标
充分利用废弃资源，提高土地利用率。
改善村民的居住环境，提升生活质量。
提供多功能活动空间，丰富村民的业余生活。
促进混撒拉村的可持续发展，增强社区的凝聚力。

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 521 | 287 | 210 | 210 | 210 |
| 不可变换功能空间(㎡) | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| 可变换功能空间(㎡) | 421 | 237 | 180 | 180 | 180 |
| 可变换功能空间总计(㎡) 1198 |  |  |

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 层号 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 421 | 237 | 180 | 180 | 180 |
| 合计(㎡) | 1198 |  |  |  |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=1198/1988.6×100%=60.2%；

非灵活隔断的面积比例=1-60.2%=39.8%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。