建筑可开启面积比例计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 攀枝花 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19960019923 |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 攀枝花 |
| 建筑面积 | 5697m2 |
| 建筑层数 | 地上3层 |
| 建筑高度 | 15.6m |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：

5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：

当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。

计算内容和方法

计算内容

本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。

计算方法

4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

式中：

—外窗可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。

4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

式中：

—玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；

图1	可开启面积和通风开口面积关系示意图

可开启面积比例统计

表1-建筑可开启面积比例统计计算表

外窗

- 南向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0618 | 推拉窗-左右开 | 12 | 0.60 | 1.80 | 1.08 | 0.60 | 0.90 | 1 | 0.54 | 50 |
| C1515 | 推拉窗-左右开 | 4 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 1.50 | 0.75 | 1 | 1.13 | 50 |
| C1818 | 推拉窗-左右开 | 3 | 1.80 | 1.80 | 3.24 | 1.80 | 0.90 | 1 | 1.62 | 50 |
| 合计 | — | 19 | — | — | 31.68 | — | — | 3 | 14.24 | 45 |

- 北向

无

- 东向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C1818 | 推拉窗-左右开 | 16 | 1.80 | 1.80 | 3.24 | 1.80 | 0.90 | 1 | 1.62 | 50 |
| 合计 | — | 16 | — | — | 51.84 | — | — | 1 | 24.30 | 47 |

- 西向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C1218 | 推拉窗-左右开 | 6 | 1.20 | 1.80 | 2.16 | 1.20 | 0.90 | 1 | 1.08 | 50 |
| C1818 | 推拉窗-左右开 | 2 | 1.80 | 1.80 | 3.24 | 1.80 | 0.90 | 1 | 1.62 | 50 |
| 合计 | — | 8 | — | — | 19.44 | — | — | 2 | 9.72 | 50 |

- 总计

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0618 | 推拉窗-左右开 | 12 | 0.60 | 1.80 | 1.08 | 0.60 | 0.90 | 1 | 0.54 | 50 |
| C1218 | 推拉窗-左右开 | 6 | 1.20 | 1.80 | 2.16 | 1.20 | 0.90 | 1 | 1.08 | 50 |
| C1515 | 推拉窗-左右开 | 4 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 1.50 | 0.75 | 1 | 1.13 | 50 |
| C1818 | 推拉窗-左右开 | 21 | 1.80 | 1.80 | 3.24 | 1.80 | 0.90 | 1 | 1.62 | 50 |
| 合计 | — | 43 | — | — | 102.96 | — | — | 4 | 51.50 | 50 |

玻璃幕墙

- 南向

| 玻璃幕墙 |  |  | 玻璃幕墙透明部分尺寸 |  |  | 玻璃幕墙可开启面积尺寸 |  |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 幕墙插窗 | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 7.30 | 3.90 | 28.47 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 7.00 | 3.90 | 27.30 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 7.30 | 3.90 | 28.47 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 7.00 | 3.90 | 27.30 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | — | 4 | — | — | 0.00 | — | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |

- 北向

| 玻璃幕墙 |  |  | 玻璃幕墙透明部分尺寸 |  |  | 玻璃幕墙可开启面积尺寸 |  |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 幕墙插窗 | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.30 | 3.90 | 24.57 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.30 | 3.90 | 24.57 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | — | 2 | — | — | 0.00 | — | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |

- 东向

| 玻璃幕墙 |  |  | 玻璃幕墙透明部分尺寸 |  |  | 玻璃幕墙可开启面积尺寸 |  |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 幕墙插窗 | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.00 | 3.90 | 23.40 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.12 | 3.90 | 23.85 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 9.88 | 3.90 | 38.53 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | — | 3 | — | — | 0.00 | — | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |

- 西向

| 玻璃幕墙 |  |  | 玻璃幕墙透明部分尺寸 |  |  | 玻璃幕墙可开启面积尺寸 |  |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 幕墙插窗 | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 10.81 | 3.90 | 42.15 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 7.00 | 3.90 | 27.30 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.70 | 3.90 | 26.13 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 10.81 | 3.90 | 42.15 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 7.60 | 3.90 | 29.64 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | — | 5 | — | — | 0.00 | — | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |

- 总计

| 玻璃幕墙 |  |  | 玻璃幕墙透明部分尺寸 |  |  | 玻璃幕墙可开启面积尺寸 |  |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 幕墙插窗 | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.30 | 3.90 | 24.57 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 10.81 | 3.90 | 42.15 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 7.30 | 3.90 | 28.47 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 7.00 | 3.90 | 27.30 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 7.00 | 3.90 | 27.30 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.00 | 3.90 | 23.40 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.12 | 3.90 | 23.85 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.30 | 3.90 | 24.57 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 9.88 | 3.90 | 38.53 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.70 | 3.90 | 26.13 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 10.81 | 3.90 | 42.15 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 7.30 | 3.90 | 28.47 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 7.00 | 3.90 | 27.30 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 7.60 | 3.90 | 29.64 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | — | 14 | — | — | 0.00 | — | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |

结论

建筑外窗可开启面积比例为50.0%，玻璃幕墙可开启面积比例为0.0%，综合5.2.2中条款1、条款2和条款3的规定，该项目建筑的总得分为3.0分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

| 门窗编号 | C0618 | 门窗编号 | C1218 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.08 | 门窗面积(㎡) | 2.16 |
| 开启面积(㎡) | 0.54 | 开启面积(㎡) | 1.08 |

| 门窗编号 | C1515 | 门窗编号 | C1818 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.25 | 门窗面积(㎡) | 3.24 |
| 开启面积(㎡) | 1.13 | 开启面积(㎡) | 1.62 |

| 门窗编号 | M0921 | 门窗编号 | M1221 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.89 | 门窗面积(㎡) | 2.52 |
| 开启面积(㎡) | 1.89 | 开启面积(㎡) | 2.52 |

| 门窗编号 | M3621 |
| --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 7.56 |
| 开启面积(㎡) | 7.56 |