[image: image7.jpg]


                                                 不舒适眩光分析报告书


不舒适眩光分析报告书
	工程名称
	

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	计算日期
	2024年1月6日


[image: image1.png]



	采用软件
	采光分析DALI2023维尔采光分析DALI

	软件版本
	20220401

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	SP110C85A1

	服务热线
	400-094-1228


目  录
4

1.
建筑概况

4

2.
分析目的

4

3.
分析依据

4

3.1
标准依据

4

3.2
标准要求

5

4.
应用软件与计算方法

5

4.1
软件选用

6

4.2
计算原理

7

5.
计算参数选用

7

5.1
模拟条件

7

5.2
建筑饰面材料参数

7

5.3
门窗类型参数

7

5.3.1
普通窗

11

6.
眩光分析结果

11

6.1
眩光指数

11

6.2
采光均匀度

12

7.
评价结论

13

8.
附：项目总平面图




建筑概况

	光气候分区
	III
	光气候系数K
	1.00

	建筑面积
	地上 1386.14 m2    地下  0.00 m2  

	建筑层数
	地上 3 层            地下  0 层

	建筑高度
	地上  12.80 m       地下  0.00 m

	备注
	


分析目的
天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。
窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数、采光均匀度，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。
分析依据
标准依据
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《建筑采光设计标准》GB 50033-2013
《绿色建筑评价标准技术细则2019》
《采光测量方法》GB/T5699-2017

委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

委托方提供的其它相关资料 

标准要求
本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378－2019为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013规定：
窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。
表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）
	采光等级
	眩光指数值DGI

	Ⅰ
	20

	Ⅱ
	23

	Ⅲ
	25

	Ⅳ
	27

	Ⅴ
	28


■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019规定：
5. 2. 8 充分利用天然光，评价总分值为12 分，并按下列规则分别评分并累计：
1 住宅建筑室内主要功能空间至少60% 面积比例区域，其采光照度值不低千300lx 的小时数平均不少于8h/d, 得9 分。
2 公共建筑按下列规则分别评分并累计：
1) 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%, 得3 分；
2) 地下空间平均采光系数不小于0. 5% 的面积与地下室首层面积的比例达到10% 以上，得3 分；
3) 室内主要功能空间至少60% 面积比例区域的采光照度值不低千采光要求的小时数平均不少于4h/d, 得3 分。
3 主要功能房间有眩光控制措施，得3 分。
■ 《绿色建筑评价标准技术细则2019》指出：
要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。
应用软件与计算方法
软件选用
本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。
计算原理
■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算： 

[image: image2.wmf]å

=

n

G

DGI

lg

10



[image: image3.wmf]s

b

s

n

L

L

L

G

5

.

0

8

.

0

6

.

1

07

.

0

478

.

0

w

+

W

=



[image: image4.wmf]ò

=

W

2

p

d

w



[image: image5.wmf]]

10

)

002963

.

0

26667

.

0

21

(

10

)

22

.

1

31889

.

0

2

.

35

exp[(

2

5

2

3

9

/

2

b

a

a

b

a

a

-

-

-

-

+

+

-

-

=

e

p


式中：
Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

[image: image6.png]METiM

EHFA




窗的不舒适眩光计算各角度示意图
计算参数选用
模拟条件
天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：1月6日 23:07 考虑太阳直射
周边环境：考虑分析区内的建筑物之间遮挡

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

建筑饰面材料参数
	建筑饰面材料选用与反射比取值

	部位
	反射比材料设计取值
	备注

	顶棚
	0.84
	

	地面
	0.32
	

	墙面
	0.75
	

	外表面
	0.50
	


注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

门窗类型参数
窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。
普通窗
	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	C0530
	500
	3000
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C0615
	600
	1500
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C0915
	900
	1500
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C0930
	900
	3000
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C10050
	10000
	5000
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C1215
	1200
	1500
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C15140
	15100
	4000
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C1730
	1700
	3000
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C1815
	1800
	1500
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C20650
	20600
	5000
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C2415
	2400
	1500
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C3130
	3100
	3000
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C34640
	34600
	4000
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C3530
	3500
	3000
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C3630
	3600
	3000
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C3715
	3600
	1500
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C4315
	4100
	1500
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C4630
	4600
	3000
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C4715
	4600
	1500
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C4930
	4800
	3000
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C5030
	5000
	3000
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C5130
	5050
	3000
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11

	C5830
	5800
	3000
	80系列铝合金双层窗
	5双银Low-E+12（16）Ar+5 +12（16）Ar+5双银Low-E
	0.80
	0.11


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

眩光分析结果
眩光指数
计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	房间面积
(m2)
	眩光指数
DGI
	DGI限值
	结论

	1
	1007
	起居室
	IV
	侧面
	18.20
	0.0
	27
	满足

	
	1006
	起居室
	IV
	侧面
	18.99
	0.0
	27
	满足

	2
	2002
	起居室
	IV
	侧面
	65.44
	0.0
	27
	满足

	3
	3001
	起居室
	IV
	侧面
	673.68
	0.0
	27
	满足


采光均匀度
主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，才能满足眩光控制要求。
	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	最大值
	平均值
	采光
均匀度
	结论

	1
	1006
	起居室
	IV
	侧面
	5.45
	3.20
	1.70
	满足

	
	1007
	起居室
	IV
	侧面
	4.84
	2.63
	1.84
	满足

	2
	2002
	起居室
	IV
	侧面
	6.14
	2.81
	2.19
	满足

	3
	3001
	起居室
	IV
	侧面
	6.24
	3.84
	1.62
	满足


评价结论
通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 4 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，其中 0 个房间不满足采光均匀度要求。

根据《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 3 分。

附：项目总平面图

http://www.gbsware.cn/
8/8
Dali

[image: image7.jpg]_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

