| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 办公室 | III | 混合 | 2.40 | 10.61 | 10.61 | 100 |
|  | 1001 | 办公室 | III | 混合 | 2.40 | 10.61 | 10.61 | 100 |
|  | 1002 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.39 | 11.39 | 100 |
|  | 1002 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 30.74 | 30.74 | 100 |
|  | 1003 | 办公室 | III | 混合 | 2.40 | 22.12 | 22.12 | 100 |
|  | 1003 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 19.14 | 19.14 | 100 |
|  | 1004 | 办公室 | III | 混合 | 2.40 | 17.03 | 17.03 | 100 |
|  | 1004 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.32 | 11.32 | 100 |
|  | 1004 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 18.07 | 18.07 | 100 |
|  | 1006 | 办公室 | III | 混合 | 2.40 | 15.77 | 15.77 | 100 |
|  | 1006 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.32 | 11.32 | 100 |
|  | 1007 | 办公室 | III | 混合 | 2.40 | 14.50 | 14.50 | 100 |
|  | 1008 | 办公室 | III | 混合 | 2.40 | 10.73 | 10.73 | 100 |
|  | 1008 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.32 | 11.32 | 100 |
|  | 1010 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.32 | 11.32 | 100 |
| 2 | 2001 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.36 | 11.36 | 100 |
|  | 2001 | 餐厅 | IV | 混合 | 1.20 | 137.06 | 137.06 | 100 |
|  | 2003 | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.40 | 96.26 | 96.26 | 100 |
|  | 2004 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.39 | 11.39 | 100 |
|  | 2005 | 餐厅 | IV | 混合 | 1.20 | 95.61 | 95.61 | 100 |
|  | 2006 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.32 | 11.32 | 100 |
|  | 2008 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.32 | 11.32 | 100 |
|  | 2008 | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.40 | 60.55 | 60.55 | 100 |
|  | 2013 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 30.38 | 30.38 | 100 |
|  | 2014 | 餐厅 | IV | 混合 | 1.20 | 29.94 | 29.94 | 100 |
|  | 2019 | 办公室 | III | 混合 | 2.40 | 22.43 | 22.43 | 100 |
|  | 2020 | 办公室 | III | 混合 | 2.40 | 22.12 | 22.12 | 100 |
|  | 2021 | 办公室 | III | 混合 | 2.40 | 21.97 | 21.97 | 100 |
|  | 2024 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 19.14 | 19.14 | 100 |
|  | 2025 | 餐厅 | IV | 混合 | 1.20 | 18.41 | 18.41 | 100 |
|  | 2026 | 餐厅 | IV | 混合 | 1.20 | 18.41 | 18.41 | 100 |
|  | 2027 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 18.07 | 18.07 | 100 |
|  | 2034 | 餐厅 | IV | 混合 | 1.20 | 11.78 | 11.78 | 100 |
|  | 2036 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.64 | 11.64 | 100 |
|  | 2041 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.33 | 11.33 | 100 |
|  | 2043 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.32 | 11.32 | 100 |
|  | 2047 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.30 | 11.30 | 100 |
|  | 2049 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.23 | 11.23 | 100 |
|  | 2051 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.22 | 11.22 | 100 |
|  | 2052 | 办公室 | III | 混合 | 2.40 | 11.19 | 11.19 | 100 |
|  | 2053 | 办公室 | III | 混合 | 2.40 | 10.73 | 10.73 | 100 |
|  | 2057 | 餐厅 | IV | 混合 | 1.20 | 9.89 | 9.89 | 100 |
|  | 2063 | 餐厅 | IV | 混合 | 1.20 | 4.94 | 4.94 | 100 |
| 3 | 3004 | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.40 | 96.26 | 96.26 | 100 |
|  | 3006 | 餐厅 | IV | 混合 | 1.20 | 73.66 | 73.66 | 100 |
|  | 3007 | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.40 | 60.55 | 60.55 | 100 |
|  | 3033 | 餐厅 | IV | 混合 | 1.20 | 12.68 | 12.68 | 100 |
|  | 3035 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.64 | 11.64 | 100 |
|  | 3038 | 餐厅 | IV | 混合 | 1.20 | 11.38 | 11.38 | 100 |
|  | 3040 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.33 | 11.33 | 100 |
|  | 3042 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.32 | 11.32 | 100 |
|  | 3046 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.30 | 11.30 | 100 |
|  | 3048 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.23 | 11.23 | 100 |
|  | 3050 | 客房 | IV | 混合 | 1.20 | 11.22 | 11.22 | 100 |
|  | 3054 | 餐厅 | IV | 混合 | 1.20 | 10.64 | 10.64 | 100 |
|  | 3055 | 餐厅 | IV | 混合 | 1.20 | 10.24 | 10.24 | 100 |
|  | 3060 | 餐厅 | IV | 混合 | 1.20 | 7.88 | 7.88 | 100 |