居住建筑节能设计审查信息

| 建设单位名称 | （章） |  | 设计单位名称 |  | （章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 建设项目名称 | 新建项目 |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 建设项目地址 | 河南-南阳 |  | 建筑面积（m2） |  | 6415.51 |  |  |  |
| 高度(m) | 10.80 | 层 数 | 2 |  | 气候分区 |  | 夏热冬冷A区 |  |
| 采用的可再生能源技术 | 太阳能光伏系统□ 太阳能热水系统□ 太阳能供暖系统□ 太阳能空调系统□ 地源热泵系统□ 空气源热泵系统□ 余热回收系统□ 其他____________ |  |  |  | 应用面积（m2） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 装机容量(MW) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年发电总量(kW·h) |  |  |  |
| 项目 |  | 标准限值 |  |  | 设计值 |  |  |
| 体型系数 | ≤3层 | ≤0.60 |  |  | 0.19 |  |  |
|  | ＞3层 | ≤0.40 |  |  | － |  |  |
| 窗墙面积比 | 北 | ≤0.40 |  |  | 0.39 |  |  |
|  | 东、西 | ≤0.35 |  |  | 0.25、0.28 |  |  |
|  | 南 | ≤0.45 |  |  | 0.23 |  |  |
| 天窗屋顶比 |  | ≤0.06 |  |  | － |  |  |
| 围护结构部位 |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |  |  |
| 屋面 | 热惰性指标D≤2.5 | ≤0.40 |  |  | － |  |  |
|  | 热惰性指标D＞2.5 | ≤0.40 |  |  | 0.40 |  |  |
| 外墙 | 热惰性指标D≤2.5 | ≤0.60 |  |  | － |  |  |
|  | 热惰性指标D＞2.5 | ≤1.00 |  |  | 0.55 |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  | ≤1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 分户墙、楼梯间隔墙、外走廊隔墙 |  | ≤1.50 |  |  | 0.87 |  |  |
| 楼板 |  | ≤1.80 |  |  | － |  |  |
| 户门 |  | ≤2.00 |  |  | － |  |  |
| 外窗 |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] | 太阳得热系数SHGC限值（东、西向/南向） |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] | 太阳得热系数SHGC设计值（东、西向/南向） |  |
| 窗墙面积比≤0.25 |  | ≤2.80 |  | —/— | 1.80（东）、1.80 —（西）1.80 —（南）、1.80 —（北） | 0.25（东）、0.25 —（西）0.25 —（南） |  |
| 0.25＜窗墙面积比≤0.40 |  | ≤2.50 |  | 夏季≤0.40 | －（东）、－ —（西）－ —（南）、－ —（北） | －（东）、－ —（西）－ —（南） |  |
| 0.40＜窗墙面积比≤0.60 |  | ≤2.00 |  | 夏季≤0.25 冬季≥0.50 | －（东）、－ —（西）－ —（南）、－ —（北） | －（东）、－ —（西）－ —（南） |  |
| 天窗 |  | ≤2.80 |  | 夏季≤0.20/— | － | － |  |
| 建筑能耗值 |  | 参照建筑物能耗值（kWh/m2) |  |  |  | 43.17 |  |  |
|  |  | 设计建筑物的能耗值（kWh/m2) |  |  |  | 39.11 |  |  |
| 图审意见： 图审机构（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |