5-3#楼梯计算书

现浇板式普通楼梯设计(ATa1)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.450m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=160mm ；平台厚度(右)= 120mm 

     内延长(左)= 0mm ；内延长(右)= 0mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 2240mm ； 踏步数= 9

     梯板厚度= 100mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      斜梯段: 9.198 kN/m

   设计值(q):

      斜梯段: 12.658 kN/m

   准永久值(qe):

      斜梯段: 6.748 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(斜梯段):  截面B×H = 1000×100 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             0.000            7.716            -9.419

      剪    力(V):             9.921           -3.306           -16.534

         截面验算: Vmax=16.53kN < 0.7βhftbh0=80.08kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           345.862

 下部计算纵筋(As):           200.000           280.289             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.25%)                   E10@200(393,0.39%)

         下纵实配:  E8@170(296,0.30%)  E8@170(296,0.30%)  E8@170(296,0.30%)

         挠度限值: [f]= 14.24mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 5.09 = 4.58mm < [f]=14.24mm(2849/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.000             0.026             0.080

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.080mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image1.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image2.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image3.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image4.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 19:33:46

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(ATa2)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.450m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=160mm ；平台厚度(右)= 120mm 

     内延长(左)= 0mm ；内延长(右)= 0mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 2240mm ； 踏步数= 9

     梯板厚度= 110mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      斜梯段: 9.487 kN/m

   设计值(q):

      斜梯段: 13.033 kN/m

   准永久值(qe):

      斜梯段: 7.037 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(斜梯段):  截面B×H = 1000×110 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             0.000            7.945            -9.698

      剪    力(V):            10.215           -3.404           -17.024

         截面验算: Vmax=17.02kN < 0.7βhftbh0=90.09kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           313.010

 下部计算纵筋(As):           220.000           254.255             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.23%)                    E8@160(314,0.29%)

         下纵实配:  E8@190(265,0.24%)  E8@190(265,0.24%)  E8@190(265,0.24%)

         挠度限值: [f]= 14.24mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 4.62 = 4.15mm < [f]=14.24mm(2849/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.000             0.027             0.098

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.098mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image5.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image6.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image7.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image8.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 19:34:48

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(CTa1)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.450m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=200mm ；平台厚度(右)= 130mm 

     内延长(左)= 0mm ；内延长(右)= 840mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 3080mm ； 踏步数= 9

     梯板厚度= 130mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      斜梯段: 10.063 kN/m      右平台: 7.550 kN/m 

   设计值(q):

      斜梯段: 13.783 kN/m      右平台: 10.515 kN/m

   准永久值(qe):

      斜梯段: 7.613 kN/m      右平台: 5.100 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(斜梯段):  截面B×H = 1000×130 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            -0.000           14.319             0.965

      剪    力(V):            13.963            0.348           -13.267

         截面验算: Vmax=13.96kN < 0.7βhftbh0=110.11kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000             0.000

 下部计算纵筋(As):           260.000           377.926           260.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.19%)                   E10@150(524,0.40%)

         下纵实配: E10@200(393,0.30%) E10@200(393,0.30%) E10@200(393,0.30%)

         挠度限值: [f]= 18.56mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 6.79 = 6.11mm < [f]=18.56mm(3711/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.000             0.033             0.003

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.033mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-2(右内延长):  截面B×H = 1000×130 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             0.965            0.965           -18.451

      剪    力(V):           -15.713          -20.655           -25.597

         截面验算: Vmax=25.60kN < 0.7βhftbh0=110.11kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           493.845

 下部计算纵筋(As):           260.000           260.000             0.000

         上纵实配: E10@150(524,0.40%)                   E10@150(524,0.40%)

         下纵实配:  E8@190(265,0.20%)  E8@190(265,0.20%)  E8@190(265,0.20%)

        裂  缝(w):             0.004             0.004             0.099

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.099mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image9.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image10.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image11.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image12.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 21:11:46

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(ATa3)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.800m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=200mm ；平台厚度(右)= 130mm 

     内延长(左)= 0mm ；内延长(右)= 0mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 3080mm ； 踏步数= 12

     梯板厚度= 130mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      斜梯段: 9.862 kN/m

   设计值(q):

      斜梯段: 13.521 kN/m

   准永久值(qe):

      斜梯段: 7.412 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(斜梯段):  截面B×H = 1000×130 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            -0.000           14.840           -18.181

      剪    力(V):            14.514           -4.837           -24.189

         截面验算: Vmax=24.19kN < 0.7βhftbh0=110.11kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           486.156

 下部计算纵筋(As):           260.000           392.358             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.19%)                   E10@160(491,0.38%)

         下纵实配: E10@200(393,0.30%) E10@200(393,0.30%) E10@200(393,0.30%)

         挠度限值: [f]= 18.79mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 8.09 = 7.28mm < [f]=18.79mm(3758/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.000             0.037             0.115

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.115mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image13.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image14.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image15.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image16.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 21:13:25

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(ATa4)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=2.250m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=200mm ；平台厚度(右)= 130mm 

     内延长(左)= 0mm ；内延长(右)= 0mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 3920mm ； 踏步数= 15

     梯板厚度= 150mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      斜梯段: 10.429 kN/m

   设计值(q):

      斜梯段: 14.258 kN/m

   准永久值(qe):

      斜梯段: 7.979 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(斜梯段):  截面B×H = 1000×150 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            -0.000           24.590           -30.250

      剪    力(V):            19.265           -6.421           -32.106

         截面验算: Vmax=32.11kN < 0.7βhftbh0=130.13kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           692.853

 下部计算纵筋(As):           300.000           555.271             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.17%)                   E12@160(707,0.47%)

         下纵实配: E12@200(565,0.38%) E12@200(565,0.38%) E12@200(565,0.38%)

         挠度限值: [f]= 23.56mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 13.44 = 12.09mm < [f]=23.56mm(4711/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.000             0.044             0.133

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.133mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image17.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image18.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image19.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image20.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 21:14:16

-----------------------------------------------------------------------

