5-5#楼梯计算书

现浇板式普通楼梯设计(ATa1)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.450m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=160mm ；平台厚度(右)= 120mm 

     内延长(左)= 0mm ；内延长(右)= 0mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 2240mm ； 踏步数= 9

     梯板厚度= 100mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      斜梯段: 9.198 kN/m

   设计值(q):

      斜梯段: 12.658 kN/m

   准永久值(qe):

      斜梯段: 6.748 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(斜梯段):  截面B×H = 1000×100 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             0.000            7.716            -9.419

      剪    力(V):             9.921           -3.306           -16.534

         截面验算: Vmax=16.53kN < 0.7βhftbh0=80.08kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           345.862

 下部计算纵筋(As):           200.000           280.289             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.25%)                   E10@200(393,0.39%)

         下纵实配:  E8@170(296,0.30%)  E8@170(296,0.30%)  E8@170(296,0.30%)

         挠度限值: [f]= 14.24mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 5.09 = 4.58mm < [f]=14.24mm(2849/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.000             0.026             0.080

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.080mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image1.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image2.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image3.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image4.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 19:33:46

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(ATa2)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.450m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=160mm ；平台厚度(右)= 120mm 

     内延长(左)= 0mm ；内延长(右)= 0mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 2240mm ； 踏步数= 9

     梯板厚度= 110mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      斜梯段: 9.487 kN/m

   设计值(q):

      斜梯段: 13.033 kN/m

   准永久值(qe):

      斜梯段: 7.037 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(斜梯段):  截面B×H = 1000×110 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             0.000            7.945            -9.698

      剪    力(V):            10.215           -3.404           -17.024

         截面验算: Vmax=17.02kN < 0.7βhftbh0=90.09kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           313.010

 下部计算纵筋(As):           220.000           254.255             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.23%)                    E8@160(314,0.29%)

         下纵实配:  E8@190(265,0.24%)  E8@190(265,0.24%)  E8@190(265,0.24%)

         挠度限值: [f]= 14.24mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 4.62 = 4.15mm < [f]=14.24mm(2849/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.000             0.027             0.098

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.098mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image5.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image6.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image7.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image8.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 19:34:48

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(CTa1)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.450m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=120mm ；平台厚度(右)= 130mm 

     内延长(左)= 0mm ；内延长(右)= 400mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 2360mm ； 踏步数= 9

     梯板厚度= 120mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      斜梯段: 9.904 kN/m      右平台: 7.550 kN/m 

   设计值(q):

      斜梯段: 13.576 kN/m      右平台: 10.515 kN/m

   准永久值(qe):

      斜梯段: 7.454 kN/m      右平台: 5.100 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(斜梯段):  截面B×H = 1000×120 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             0.000            8.779            -3.174

      剪    力(V):            10.186           -1.262           -12.709

         截面验算: Vmax=12.71kN < 0.7βhftbh0=100.10kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           240.000

 下部计算纵筋(As):           240.000           251.842             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.21%)                    E8@150(335,0.28%)

         下纵实配:  E8@190(265,0.22%)  E8@190(265,0.22%)  E8@190(265,0.22%)

         挠度限值: [f]= 15.08mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 3.83 = 3.45mm < [f]=15.08mm(3016/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.000             0.026             0.012

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.026mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-2(右内延长):  截面B×H = 1000×130 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            -3.174           -3.174           -12.251

      剪    力(V):           -15.524          -18.153           -20.782

         截面验算: Vmax=20.78kN < 0.7βhftbh0=110.11kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):           260.000           260.000           321.167

 下部计算纵筋(As):             0.000             0.000             0.000

         上纵实配:  E8@150(335,0.26%)                    E8@150(335,0.26%)

         下纵实配:  E8@190(265,0.20%)  E8@190(265,0.20%)  E8@190(265,0.20%)

        裂  缝(w):             0.010             0.010             0.093

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.093mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image9.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image10.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image11.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image12.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 21:18:30

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(DTa1)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.260m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=120mm ；平台厚度(右)= 120mm 

     内延长(左)= 400mm ；内延长(右)= 400mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 2760mm ； 踏步数= 8

     梯板厚度= 120mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      左平台: 7.300 kN/m      斜梯段: 9.711 kN/m      右平台: 7.300 kN/m 

   设计值(q):

      左平台: 10.190 kN/m      斜梯段: 13.324 kN/m      右平台: 10.190 kN/m

   准永久值(qe):

      左平台: 4.850 kN/m      斜梯段: 7.261 kN/m      右平台: 4.850 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(左内延长):  截面B×H = 1000×120 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             0.000            5.311             5.311

      剪    力(V):            13.170           10.623             8.075

         截面验算: Vmax=13.17kN < 0.7βhftbh0=100.10kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000             0.000

 下部计算纵筋(As):           240.000           240.000           240.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.21%)                    E8@200(251,0.21%)

         下纵实配:  E8@150(335,0.28%)  E8@150(335,0.28%)  E8@150(335,0.28%)

        裂  缝(w):             0.000             0.019             0.019

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.019mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-2(斜梯段):  截面B×H = 1000×120 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             5.311           11.247            -4.454

      剪    力(V):             6.793           -4.191           -15.175

         截面验算: Vmax=15.17kN < 0.7βhftbh0=100.10kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           240.000

 下部计算纵筋(As):           240.000           325.772             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.21%)                   E10@180(436,0.36%)

         下纵实配:  E8@150(335,0.28%)  E8@150(335,0.28%)  E8@150(335,0.28%)

         挠度限值: [f]= 16.65mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 5.82 = 5.24mm < [f]=16.65mm(3330/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.019             0.028             0.014

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.028mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-3(右内延长):  截面B×H = 1000×120 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            -4.454           -4.454           -14.748

      剪    力(V):           -18.040          -20.587           -23.135

         截面验算: Vmax=23.13kN < 0.7βhftbh0=100.10kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):           240.000           240.000           433.294

 下部计算纵筋(As):             0.000             0.000             0.000

         上纵实配: E10@180(436,0.36%)                   E10@180(436,0.36%)

         下纵实配:  E8@200(251,0.21%)  E8@200(251,0.21%)  E8@200(251,0.21%)

        裂  缝(w):             0.014             0.014             0.111

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.111mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image13.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image14.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image15.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image16.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 21:19:26

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(DTa2)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.440m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=120mm ；平台厚度(右)= 120mm 

     内延长(左)= 400mm ；内延长(右)= 400mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 2760mm ； 踏步数= 9

     梯板厚度= 120mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      左平台: 7.300 kN/m      斜梯段: 9.883 kN/m      右平台: 7.300 kN/m 

   设计值(q):

      左平台: 10.190 kN/m      斜梯段: 13.548 kN/m      右平台: 10.190 kN/m

   准永久值(qe):

      左平台: 4.850 kN/m      斜梯段: 7.433 kN/m      右平台: 4.850 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(左内延长):  截面B×H = 1000×120 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            -0.000            5.356             5.356

      剪    力(V):            13.260           10.712             8.165

         截面验算: Vmax=13.26kN < 0.7βhftbh0=100.10kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000             0.000

 下部计算纵筋(As):           240.000           240.000           240.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.21%)                    E8@200(251,0.21%)

         下纵实配:  E8@150(335,0.28%)  E8@150(335,0.28%)  E8@150(335,0.28%)

        裂  缝(w):             0.000             0.019             0.019

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.019mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-2(斜梯段):  截面B×H = 1000×120 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             5.356           11.425            -4.665

      剪    力(V):             6.580           -4.120           -14.820

         截面验算: Vmax=14.82kN < 0.7βhftbh0=100.10kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           240.000

 下部计算纵筋(As):           240.000           331.170             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.21%)                   E10@170(462,0.38%)

         下纵实配:  E8@150(335,0.28%)  E8@150(335,0.28%)  E8@150(335,0.28%)

         挠度限值: [f]= 17.16mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 6.08 = 5.47mm < [f]=17.16mm(3432/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.019             0.028             0.014

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.028mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-3(右内延长):  截面B×H = 1000×120 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            -4.665           -4.665           -15.133

      剪    力(V):           -18.390          -20.937           -23.485

         截面验算: Vmax=23.48kN < 0.7βhftbh0=100.10kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):           240.000           240.000           445.325

 下部计算纵筋(As):             0.000             0.000             0.000

         上纵实配: E10@170(462,0.38%)                   E10@170(462,0.38%)

         下纵实配:  E8@200(251,0.21%)  E8@200(251,0.21%)  E8@200(251,0.21%)

        裂  缝(w):             0.014             0.014             0.104

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.104mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image17.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image18.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image19.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image20.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 21:21:10

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(DTa3)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.440m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=160mm ；平台厚度(右)= 160mm 

     内延长(左)= 400mm ；内延长(右)= 1400mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 4040mm ； 踏步数= 9

     梯板厚度= 160mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      左平台: 8.300 kN/m      斜梯段: 10.907 kN/m      右平台: 8.300 kN/m 

   设计值(q):

      左平台: 11.490 kN/m      斜梯段: 14.879 kN/m      右平台: 11.490 kN/m

   准永久值(qe):

      左平台: 5.850 kN/m      斜梯段: 8.457 kN/m      右平台: 5.850 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(左内延长):  截面B×H = 1000×160 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            -0.000            9.284             9.284

      剪    力(V):            21.441           18.568            15.696

         截面验算: Vmax=21.44kN < 0.7βhftbh0=140.14kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000             0.000

 下部计算纵筋(As):           320.000           320.000           320.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.16%)                    E8@200(251,0.16%)

         下纵实配: E10@150(524,0.33%) E10@150(524,0.33%) E10@150(524,0.33%)

        裂  缝(w):             0.000             0.018             0.018

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.018mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-2(斜梯段):  截面B×H = 1000×160 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             9.284           24.638             7.114

      剪    力(V):            13.203           -0.815           -14.833

         截面验算: Vmax=14.83kN < 0.7βhftbh0=140.14kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000             0.000

 下部计算纵筋(As):           320.000           512.467           320.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.16%)                   E12@160(707,0.44%)

         下纵实配: E10@150(524,0.33%) E10@150(524,0.33%) E10@150(524,0.33%)

         挠度限值: [f]= 23.31mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 9.25 = 8.33mm < [f]=23.31mm(4663/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.018             0.044             0.014

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.044mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-3(右内延长):  截面B×H = 1000×160 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             7.114            7.114           -32.263

      剪    力(V):           -17.633          -26.251           -34.868

         截面验算: Vmax=34.87kN < 0.7βhftbh0=140.14kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           681.945

 下部计算纵筋(As):           320.000           320.000             0.000

         上纵实配: E12@160(707,0.44%)                   E12@160(707,0.44%)

         下纵实配:  E8@150(335,0.21%)  E8@150(335,0.21%)  E8@150(335,0.21%)

        裂  缝(w):             0.018             0.018             0.125

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.125mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image21.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image22.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image23.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image24.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 21:22:08

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(ATa3)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=2.250m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=160mm ；平台厚度(右)= 160mm 

     内延长(左)= 0mm ；内延长(右)= 0mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 3640mm ； 踏步数= 14

     梯板厚度= 150mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      斜梯段: 10.633 kN/m

   设计值(q):

      斜梯段: 14.523 kN/m

   准永久值(qe):

      斜梯段: 8.183 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(斜梯段):  截面B×H = 1000×150 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            -0.000           21.638           -26.765

      剪    力(V):            18.044           -6.014           -30.072

         截面验算: Vmax=30.07kN < 0.7βhftbh0=130.13kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           607.664

 下部计算纵筋(As):           300.000           485.135             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.17%)                   E12@180(628,0.42%)

         下纵实配: E10@160(491,0.33%) E10@160(491,0.33%) E10@160(491,0.33%)

         挠度限值: [f]= 22.25mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 10.86 = 9.77mm < [f]=22.25mm(4451/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.000             0.042             0.133

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.133mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image25.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image26.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image27.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image28.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 21:23:32

-----------------------------------------------------------------------

