XXXX项目舒适度分析报告

XXXX年XX月XX日

目  录

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

2 设计参数

2.1 楼盖编号

2.2 荷载激励信息

2.3 荷载激励曲线

2.4 其他参数

3 楼板自振频率验算

4 楼盖不利振动点

5 楼盖加速度验算

5.1 加速度包络云图

5.2 最大加速度点时程

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

《混凝土结构设计规范》（2015年版） GB50010－2010

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3－2010

《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》 JGJ441－2019

2 设计参数

2.1 楼盖编号

图2-1 第4层楼板平面图

2.2 荷载激励信息

表2-1 荷载激励信息

| 激励序号 | 激励类型 | 激励荷载作用位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 309 (13.30,-50.15,14.40) |
| 2 | 行走激励 | 320 (16.00,-0.05,14.40) |

2.3 荷载激励曲线

第1 荷载激励

总激励曲线:

图2-2 第1激励总激励曲线图

第2 荷载激励

总激励曲线:

图2-3 第2激励总激励曲线图

2.4 其他参数

网格尺寸:1000.0(mm)

振型数:50

比例阻尼:5.00

积分步数:200

积分步长:0.020

混凝土等级:30

混凝土弹性模量放大系数:1.20

3 楼板自振频率验算

模态总数:50，Z向有效质量系数:44.426 %

表3-1 模态结果

| 模态编号 | 各阶固有频率值(单位:Hz) | 模态参与系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.917 | 3.582e-03 |
| 2 | 5.399 | 1.135e-02 |
| 3 | 7.018 | 5.128e-03 |
| 4 | 8.946 | 3.062e-03 |
| 5 | 9.530 | 8.661e-04 |
| 6 | 9.671 | 1.161e-04 |
| 7 | 9.941 | 4.583e-03 |
| 8 | 10.057 | 5.371e-04 |
| 9 | 10.146 | 1.914e-06 |
| 10 | 10.227 | 6.300e-03 |
| 11 | 10.280 | 3.441e-03 |
| 12 | 10.312 | 1.403e-04 |
| 13 | 10.355 | 9.410e-03 |
| 14 | 10.411 | 1.869e-02 |
| 15 | 10.563 | 1.055e-02 |
| 16 | 10.815 | 1.004e-03 |
| 17 | 10.946 | 1.827e-04 |
| 18 | 10.981 | 5.597e-04 |
| 19 | 11.093 | 7.804e-05 |
| 20 | 11.258 | 8.168e-04 |
| 21 | 11.308 | 1.562e-02 |
| 22 | 11.424 | 3.950e-04 |
| 23 | 11.652 | 2.326e-04 |
| 24 | 11.809 | 2.721e-05 |
| 25 | 11.844 | 1.070e-02 |
| 26 | 11.859 | 1.121e-01 |
| 27 | 11.902 | 4.257e-03 |
| 28 | 12.062 | 1.122e-02 |
| 29 | 12.178 | 4.148e-03 |
| 30 | 12.227 | 1.615e-04 |
| 31 | 12.272 | 1.424e-03 |
| 32 | 12.487 | 1.605e-02 |
| 33 | 12.545 | 9.889e-03 |
| 34 | 12.717 | 7.011e-02 |
| 35 | 12.842 | 8.441e-04 |
| 36 | 13.101 | 9.708e-03 |
| 37 | 13.273 | 2.856e-03 |
| 38 | 13.476 | 1.601e-03 |
| 39 | 13.550 | 1.732e-03 |
| 40 | 13.692 | 6.797e-03 |
| 41 | 13.713 | 2.802e-02 |
| 42 | 14.095 | 2.355e-02 |
| 43 | 14.134 | 1.245e-03 |
| 44 | 14.412 | 1.265e-04 |
| 45 | 14.512 | 1.829e-04 |
| 46 | 14.720 | 2.929e-03 |
| 47 | 14.823 | 1.959e-03 |
| 48 | 14.893 | 2.759e-03 |
| 49 | 14.949 | 1.771e-03 |
| 50 | 15.038 | 2.141e-02 |

4 楼盖不利振动点

图4-1 楼盖不利振动点示意图

5 楼盖加速度验算

表5-1 时程积分法楼板加速度验算结果

| 激励序号 | 激励类型 | 竖向振动峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0968/2=0.0484(309) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0552/2=0.0276(320) | - |

表5-2 时程积分法楼板加速度验算结果(稳态)

| 激励序号 | 激励类型 | 总激励稳态峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度(稳态) m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0955/2=0.04775(309) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0549/2=0.02745(320) | - |

5.1 加速度包络云图

图5-1 第1激励总激励下楼板加速度云图

图5-2 第2激励总激励下楼板加速度云图

5.2 最大加速度点时程

图5-3 第1激励总激励下第309号节点的加速度时程曲线

图5-4 第2激励总激励下第320号节点的加速度时程曲线

5.3 加速度验算结论

荷载激励类型为行走激励,激励函数按下式计算F(t)=i=13γiPpcos(2πif1t+φi)

行走激励和室内设备振动为主的楼盖结构，建筑楼盖的竖向振动加速度应符合下列规定：ap≤[ap]

第1个不利点验算加速度结果：

《根据建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap′

竖向振动峰值加速度为0.0968/2=0.0484(309)(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0552/2=0.0276(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求

第2个不利点验算加速度结果：

《根据建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap′

竖向振动峰值加速度为0.0955/2=0.04775(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0549/2=0.02745(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求