XXXX项目舒适度分析报告

XXXX年XX月XX日

目  录

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

2 设计参数

2.1 楼盖编号

2.2 荷载激励信息

2.3 荷载激励曲线

2.4 其他参数

3 楼板自振频率验算

4 楼盖不利振动点

5 楼盖加速度验算

5.1 加速度包络云图

5.2 最大加速度点时程

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

《混凝土结构设计规范》（2015年版） GB50010－2010

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3－2010

《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》 JGJ441－2019

2 设计参数

2.1 楼盖编号

图2-1 第14层楼板平面图

2.2 荷载激励信息

表2-1 荷载激励信息

| 激励序号 | 激励类型 | 激励荷载作用位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 1883 (13.23,-9.59,55.50) |
| 2 | 行走激励 | 1862 (13.33,-10.62,55.50) |

2.3 荷载激励曲线

第1 荷载激励

总激励曲线:

图2-2 第1激励总激励曲线图

第2 荷载激励

总激励曲线:

图2-3 第2激励总激励曲线图

2.4 其他参数

网格尺寸:1000.0(mm)

振型数:50

比例阻尼:5.00

积分步数:200

积分步长:0.020

混凝土等级:30

混凝土弹性模量放大系数:1.20

3 楼板自振频率验算

模态总数:50，Z向有效质量系数:69.258 %

表3-1 模态结果

| 模态编号 | 各阶固有频率值(单位:Hz) | 模态参与系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8.019 | 2.739e-02 |
| 2 | 8.485 | 2.222e-02 |
| 3 | 8.682 | 2.555e-03 |
| 4 | 8.838 | 3.677e-03 |
| 5 | 8.922 | 4.911e-03 |
| 6 | 8.968 | 4.907e-02 |
| 7 | 8.988 | 4.175e-02 |
| 8 | 9.104 | 1.074e-03 |
| 9 | 9.153 | 2.053e-03 |
| 10 | 9.200 | 1.016e-02 |
| 11 | 9.230 | 2.256e-02 |
| 12 | 9.459 | 1.047e-02 |
| 13 | 9.560 | 1.703e-02 |
| 14 | 9.595 | 2.703e-04 |
| 15 | 9.849 | 1.536e-02 |
| 16 | 10.045 | 6.220e-04 |
| 17 | 10.219 | 5.465e-03 |
| 18 | 10.314 | 2.339e-03 |
| 19 | 10.580 | 7.982e-03 |
| 20 | 10.615 | 7.309e-02 |
| 21 | 10.802 | 1.017e-02 |
| 22 | 11.163 | 2.682e-01 |
| 23 | 11.636 | 5.686e-04 |
| 24 | 12.434 | 2.525e-03 |
| 25 | 12.516 | 1.311e-02 |
| 26 | 13.273 | 2.402e-03 |
| 27 | 13.524 | 3.116e-03 |
| 28 | 13.865 | 1.067e-03 |
| 29 | 14.044 | 3.561e-03 |
| 30 | 14.152 | 4.294e-02 |
| 31 | 14.469 | 2.064e-04 |
| 32 | 14.654 | 6.951e-06 |
| 33 | 14.836 | 9.690e-06 |
| 34 | 15.147 | 3.722e-03 |
| 35 | 15.240 | 2.803e-03 |
| 36 | 15.271 | 4.257e-03 |
| 37 | 15.457 | 4.710e-04 |
| 38 | 15.620 | 1.343e-03 |
| 39 | 15.676 | 1.438e-03 |
| 40 | 15.836 | 3.834e-03 |
| 41 | 16.040 | 1.079e-07 |
| 42 | 16.196 | 9.595e-04 |
| 43 | 16.402 | 3.518e-03 |
| 44 | 16.486 | 1.363e-06 |
| 45 | 16.602 | 2.995e-05 |
| 46 | 16.824 | 4.300e-04 |
| 47 | 17.044 | 8.327e-06 |
| 48 | 17.233 | 2.856e-04 |
| 49 | 17.361 | 1.327e-03 |
| 50 | 17.511 | 1.758e-04 |

4 楼盖不利振动点

图4-1 楼盖不利振动点示意图

5 楼盖加速度验算

表5-1 时程积分法楼板加速度验算结果

| 激励序号 | 激励类型 | 竖向振动峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0185/2=0.00925(1883) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0127/2=0.00635(1862) | - |

表5-2 时程积分法楼板加速度验算结果(稳态)

| 激励序号 | 激励类型 | 总激励稳态峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度(稳态) m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0070/2=0.0035(1883) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0062/2=0.0031(1862) | - |

5.1 加速度包络云图

图5-1 第1激励总激励下楼板加速度云图

图5-2 第2激励总激励下楼板加速度云图

5.2 最大加速度点时程

图5-3 第1激励总激励下第1883号节点的加速度时程曲线

图5-4 第2激励总激励下第1862号节点的加速度时程曲线

5.3 加速度验算结论

荷载激励类型为行走激励,激励函数按下式计算F(t)=i=13γiPpcos(2πif1t+φi)

行走激励和室内设备振动为主的楼盖结构，建筑楼盖的竖向振动加速度应符合下列规定：ap≤[ap]

第1个不利点验算加速度结果：

《根据建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap′

竖向振动峰值加速度为0.0185/2=0.00925(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0127/2=0.00635(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求

第2个不利点验算加速度结果：

《根据建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap′

竖向振动峰值加速度为0.0070/2=0.0035(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0062/2=0.0031(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求