基础设计总信息

目录

第1章 设计依据	1

第2章 计算软件信息	1

第3章 设计参数	1

3.1总参数	1

3.2地基承载力计算参数	1

3.3沉降计算参数	1

3.4桩筏筏板弹性地基梁计算参数	1

3.5水浮力、人防荷载	1

3.6高级参数	1

第1章 设计依据

本工程按照如下规范、规程进行设计:

1、《荷载规范》:《建筑结构荷载规范》GB 50009 - 2012

2、《混凝土规范》或《混规》:《混凝土结构设计规范》GB 50010 - 2010

3、《抗震规范》或《抗规》:《建筑抗震设计规范》GB 50011 - 2010

4、《高规》:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3 - 2010

5、《广东高规》: 广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ/T 15 - 92 - 2021

6、《人防规范》:《人民防空地下室设计规范》GB 50038 - 2005

7、《地基规范》:《建筑地基基础设计规范》GB 50007 - 2011

8、《桩基规范》:《建筑桩基技术规范》JGJ 94 – 2008

9、《复合地基规范》:《复合地基技术规范》GB/T 50783 - 2012

10、《地基处理规范》:《建筑地基处理技术规范》JGJ 79 – 2012

11、《锚杆规程》：《高压喷射扩大头锚杆技术规程》JGJ/T 282 - 2012

12、《北京地基规范》:《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11 – 501 - 2016

13、《上海地基规范》:《上海市工程建设规范地基基础设计规范》DGJ08 – 11 - 2018

14、《广东地基规范》:《广东省标准建筑地基基础设计规范》DBJ15 – 31 – 2016

15、《重庆地基规范》:《重庆市工程建设标准建筑地基基础设计规范》DBJ50 – 047 - 2016

16、《地基术语标准》:《建筑地基基础术语标准》GBT 50941 – 2014

17、《新版抗浮规范》:《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476 – 2019

18、《结构通用规范》:《工程结构通用规范》GB 55001 - 2021

19、《抗震通用规范》:《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002 - 2021

20、《地基通用规范》:《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003 - 2021

第2章 计算软件信息

本工程计算软件为盈建科基础设计软件(YJK-F) v5.3.0。

第3章 设计参数

3.1总参数

| 结构重要性系数 | 1.10 |
| --- | --- |
| 基础底面以上覆土厚度(m) | 0.0 |
| 覆土重度(kN/m3) | 20.0 |
| 拉梁承担弯矩比例 | 0.00 |
| 抗浮工程设计等级 | 甲级 |
| 抗浮稳定安全系数 | 1.10 |
| 是否采用通用规范 | 是 |

3.2地基承载力计算参数

| 是否始终按以下参数计算地基承载力 “否”表示以单独定义值优先 | 否 |
| --- | --- |
| 计算方法 | 《地基规范》(GB50007-2011) 综合法 |
| 地基承载力特征值fak(kPa) | 220.00 |
| 地基承载力宽度修正系数ηb | 0.00 |
| 地基承载力深度修正系数ηd | 0.00 |
| 基底以下土的重度(或浮重度)γ(kN/m3) | 20.0 |
| 基底以上土的加权平均重度γm(kN/m3) | 20.0 |
| 基础埋置深度(m) | 6.3 |
| 抗震承载力调整系数 | 0.00 |

3.3沉降计算参数

| 是否迭代计算 | 不迭代 |
| --- | --- |
| 考虑相邻荷载的水平面影响范围(m) | 20.0 |
| 沉降计算经验系数 (输入1.0取规范的经验系数，否则直接取输入的值) | 1.00 |
| 考虑相邻基桩的水平面影响范围(几倍桩长) | 0.60 |
| 明德林法沉降计算经验系数 | 1.00 |
| 承台沉降计算方法 | 等效作用分层总和法 |
| 是否考虑回弹再压缩 | 不考虑 |
| 明德林应力公式中的桩端阻力比α | 各桩分别计算 |
| 均匀分布侧阻力与总侧阻力的比值β | 1.00 |

3.4桩筏筏板弹性地基梁计算参数

| 计算方法 | 弹性地基梁板法 |
| --- | --- |
| 考虑上部结构刚度 | 考虑 |
| 板上剪力墙等效梁高(m) | 5.0 |
| 网格划分控制长度(m) | 0.5 |
| 节点修剪控制误差(mm) | 100 |
| 地基类型 | 天然地基/常规桩基 |
| 基床系数和桩刚度 | 直接取以下默认值: 基床系数 K= 20000 kN/m3 桩刚度 Kp= 100000 kN/m |
| 板元弯矩取值方法 | 取节点平均值 |
| 板元变厚度区域的边界弯矩磨平处理 | 是 |
| 取1m范围平均弯矩计算配筋 | 否 |
| 柱底峰值弯矩考虑柱宽折减系数 | 0.5 |
| 柱(墙)荷载施加方法 | 考虑柱、墙实际尺寸 |
| 箍筋间距(mm) (适用于地基梁、拉梁、两桩承台) | 200 |
| 地基梁抗震等级 | 非抗震 |
| 桩顶嵌固系数 | 1.0 |
| 防水板内承台桩设为固定支座 | 否 |
| 后浇带施工前的加荷比例 | 0.5 |

3.5水浮力、人防荷载

| 水浮力的标准组合系数 | 1.00 |
| --- | --- |
| 水浮力的基本组合系数 | 1.35 |
| 历史最低水位/常年稳定水位(m) | -10.00 |
| 历史最高水位/抗浮设计水位(m) | -0.30 |
| 历史最低水位参与荷载组合 | 否 |
| 底板抗浮验算(历史最高水位参与荷载组合) | 是 |
| 防水板荷载所有组合都传递到基础 (选<否>时仅传递抗浮组合) | 是 |
| 人防等级 | 非人防 |
| 底板等效静荷载(kPa) | 0 |
| 混凝土容重(kN/m3) | 26.0 |
| 水容重(kN/m3) | 9.800 |
| 非线性计算加载步数 | 2 |
| 非线性计算每步最大迭代次数 | 10 |
| 非线性计算收敛误差(mm) | 1.000000e-003 |
| 非线性计算收敛准则 | 位移控制/荷载控制 |

3.6高级参数

| 筏板设计 |  |
| --- | --- |
| 支座钢筋长度 | 取1.0米和0.33倍房间跨度较大值 |
| 模拟防水板的筏板按自承重设计 | 否 |
| 防水板设计 |  |
| 水浮力(高水)和人防同时考虑 | 是 |
| 考虑恒载活载组合 | 是 |
| 内力积分法计算防水板对独基影响 | 否 |
| 是否考虑防水板刚度对承台弯矩、剪力的影响 | 否 |
| 地基梁、砌体条基设计 |  |
| 地基承载力验算考虑重叠面积修正 | 否 |
| 梁元法计算筏板的地基梁内力配筋 | 否 |
| 倒T形地基梁底筋面积按腹板、翼缘分别输出 | 是 |
| 倒T形地基梁翼缘底部纵筋最小配筋率 | 0.20% |
| 拉梁设计 |  |
| 扭矩折减系数 | 0.40 |
| 承台设计 |  |
| 跨高比小于5的两桩承台设计方法 | 按深受弯构件计算 按“纵筋+分布筋”方式配筋 |
| 三桩承台的等腰、等边控制尺寸(mm) | 50 |
| 柱墙均在构件轮廓内的多柱墙承台、独基按规范算法 | 否 |
| 冲切、受剪验算 |  |
| 考虑各方向冲切厚度不相等情况 | 是 |
| 剪力墙冲切筏板考虑不平衡力矩 | 是 |
| 临界冲跨比[λ] | 0.25 |
| 短肢墙宽厚比限值[L/B] | 8.0 |
| 自动组合成长肢墙进行冲切验算 （不自动组合时，不符合短肢墙条基的墙按单墙验算冲切） | 否 |
| 沉降计算 |  |
| 采用新沉降试算方法 | 是 |
| 最大迭代次数 | 6 |
| 收敛控制误差(mm) | 2.0 |
| “基本模型”采用“沉降模型”的桩土刚度 | 否 |
| 指定最大土层厚度(m) | 按《地基规范》5.3.5、《桩基规范》5.5.14自动计算 |
| 指定最小计算深度(m) | 按《地基规范》5.3.7, 5.3.8、《桩基规范》5.5.8, 5.5.15自动计算 |
| 分层总和法执行条款 | 执行《地基规范》5.3.7，变形比≤0.025 |
| 等效作用法执行条款 | 执行《桩基规范》5.5.6 ~ 5.5.13 |
| 明德林(Mindlin)法计算沉降采用桩顶附加荷载 | 否 |
| 明德林(Mindlin)法计算沉降采用精确积分 | 是 |
| 变形比控制值 | 0.025 |
| 应力比控制值 | 0.2 |
| 桩基、锚杆设计 |  |
| 不含风和地震的标准组合按1.0倍Ra验算承载力 | 否 |
| 抗拔屈服值与承载力之比 | 4.00 |
| 桩基重要性系数γ0 | 1.00 |
| 其他 |  |
| 实体元刚度折减系数 | 0.80 |
| 有限元基础考虑高差引起的附加弯矩 | 否 |
| 生成SAFE数据文件 | 否 |
| 保留小数点位时，大于(X)进位 | 4 |