CD区一层楼板舒适度分析报告

目  录

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

2 设计参数

2.1 楼盖编号

2.2 荷载激励信息

2.3 荷载激励曲线

2.4 其他参数

3 楼板自振频率验算

4 楼盖不利振动点

5 楼盖加速度验算

5.1 加速度包络云图

5.2 最大加速度点时程

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

《混凝土结构设计规范》（2015年版） GB50010－2010

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3－2010

《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》 JGJ441－2019

2 设计参数

2.1 楼盖编号

图2-1 第1层楼板平面图

2.2 荷载激励信息

表2-1 荷载激励信息

| 激励序号 | 激励类型 | 激励荷载作用位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 5518 (73.36,75.45,0.00) |
| 2 | 行走激励 | 6014 (139.99,76.98,0.00) |

2.3 荷载激励曲线

第1 荷载激励

总激励曲线:

图2-2 第1激励总激励曲线图

第2 荷载激励

总激励曲线:

图2-3 第2激励总激励曲线图

2.4 其他参数

网格尺寸:1000.0(mm)

振型数:50

比例阻尼:5.00

积分步数:200

积分步长:0.020

混凝土等级:30

混凝土弹性模量放大系数:1.20

3 楼板自振频率验算

模态总数:50，Z向有效质量系数:18.765 %

表3-1 模态结果

| 模态编号 | 各阶固有频率值(单位:Hz) | 模态参与系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7.815 | 2.271e-02 |
| 2 | 8.051 | 1.232e-02 |
| 3 | 8.675 | 1.330e-02 |
| 4 | 8.769 | 1.182e-04 |
| 5 | 8.881 | 1.173e-02 |
| 6 | 8.890 | 1.181e-02 |
| 7 | 9.182 | 4.907e-04 |
| 8 | 9.215 | 1.005e-02 |
| 9 | 9.295 | 4.746e-04 |
| 10 | 9.410 | 1.204e-04 |
| 11 | 9.414 | 7.646e-05 |
| 12 | 9.672 | 2.441e-03 |
| 13 | 9.726 | 4.490e-04 |
| 14 | 9.761 | 1.514e-05 |
| 15 | 9.778 | 6.794e-05 |
| 16 | 9.879 | 4.025e-04 |
| 17 | 9.911 | 8.215e-06 |
| 18 | 9.923 | 7.914e-04 |
| 19 | 9.934 | 6.132e-04 |
| 20 | 9.961 | 8.954e-03 |
| 21 | 10.055 | 1.320e-03 |
| 22 | 10.072 | 2.519e-03 |
| 23 | 10.109 | 6.217e-04 |
| 24 | 10.133 | 7.593e-04 |
| 25 | 10.154 | 4.038e-04 |
| 26 | 10.210 | 2.189e-03 |
| 27 | 10.254 | 1.028e-03 |
| 28 | 10.262 | 3.246e-03 |
| 29 | 10.325 | 9.200e-03 |
| 30 | 10.426 | 3.438e-04 |
| 31 | 10.503 | 2.309e-02 |
| 32 | 10.508 | 8.832e-05 |
| 33 | 10.512 | 1.413e-03 |
| 34 | 10.527 | 1.867e-03 |
| 35 | 10.538 | 4.728e-04 |
| 36 | 10.548 | 9.414e-04 |
| 37 | 10.638 | 2.480e-04 |
| 38 | 10.639 | 3.353e-03 |
| 39 | 10.677 | 6.457e-03 |
| 40 | 10.687 | 5.922e-04 |
| 41 | 10.728 | 1.943e-02 |
| 42 | 10.738 | 5.468e-04 |
| 43 | 10.749 | 1.269e-04 |
| 44 | 10.767 | 1.545e-06 |
| 45 | 10.792 | 5.197e-04 |
| 46 | 10.878 | 2.399e-03 |
| 47 | 10.879 | 1.423e-03 |
| 48 | 10.883 | 7.201e-04 |
| 49 | 11.112 | 5.265e-03 |
| 50 | 11.145 | 1.231e-04 |

4 楼盖不利振动点

图4-1 楼盖不利振动点示意图

5 楼盖加速度验算

表5-1 时程积分法楼板加速度验算结果

| 激励序号 | 激励类型 | 竖向振动峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0024/2=0.0012(5518) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0071/2=0.00355(6014) | - |

表5-2 时程积分法楼板加速度验算结果(稳态)

| 激励序号 | 激励类型 | 总激励稳态峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度(稳态) m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0016/2=0.0008(5518) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0043/2=0.00215(6014) | - |

5.1 加速度包络云图

图5-1 第1激励总激励下楼板加速度云图

图5-2 第2激励总激励下楼板加速度云图

5.2 最大加速度点时程

图5-3 第1激励总激励下第5518号节点的加速度时程曲线

图5-4 第2激励总激励下第6014号节点的加速度时程曲线

5.3 加速度验算结论

荷载激励类型为行走激励,激励函数按下式计算F(t)=i=13γiPpcos(2πif1t+φi)

行走激励和室内设备振动为主的楼盖结构，建筑楼盖的竖向振动加速度应符合下列规定：ap≤[ap]

第1个不利点验算加速度结果：

根据《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap'

竖向振动峰值加速度为0.0024/2=0.0012 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0071/2=0.00355 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求

第2个不利点验算加速度结果：

根据《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap'

竖向振动峰值加速度为0.0016/2=0.0008 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0043/2=0.00215 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求