CD区七层楼板舒适度分析报告

目  录

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

2 设计参数

2.1 楼盖编号

2.2 荷载激励信息

2.3 荷载激励曲线

2.4 其他参数

3 楼板自振频率验算

4 楼盖不利振动点

5 楼盖加速度验算

5.1 加速度包络云图

5.2 最大加速度点时程

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

《混凝土结构设计规范》（2015年版） GB50010－2010

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3－2010

《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》 JGJ441－2019

2 设计参数

2.1 楼盖编号

图2-1 第7层楼板平面图

2.2 荷载激励信息

表2-1 荷载激励信息

| 激励序号 | 激励类型 | 激励荷载作用位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 1151 (178.21,92.00,26.70) |
| 2 | 行走激励 | 1095 (102.25,92.00,26.70) |

2.3 荷载激励曲线

第1 荷载激励

总激励曲线:

图2-2 第1激励总激励曲线图

第2 荷载激励

总激励曲线:

图2-3 第2激励总激励曲线图

2.4 其他参数

网格尺寸:500.0(mm)

振型数:50

比例阻尼:5.00

积分步数:200

积分步长:0.020

混凝土等级:30

混凝土弹性模量放大系数:1.20

3 楼板自振频率验算

模态总数:50，Z向有效质量系数:63.159 %

表3-1 模态结果

| 模态编号 | 各阶固有频率值(单位:Hz) | 模态参与系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9.780 | 3.991e-02 |
| 2 | 9.781 | 4.017e-02 |
| 3 | 10.210 | 3.751e-02 |
| 4 | 10.292 | 2.922e-02 |
| 5 | 10.374 | 1.709e-02 |
| 6 | 10.468 | 4.414e-02 |
| 7 | 10.504 | 3.884e-02 |
| 8 | 10.561 | 3.835e-02 |
| 9 | 10.573 | 3.342e-02 |
| 10 | 10.575 | 3.901e-02 |
| 11 | 10.734 | 6.156e-03 |
| 12 | 10.821 | 7.578e-03 |
| 13 | 11.018 | 1.621e-02 |
| 14 | 11.081 | 1.778e-02 |
| 15 | 12.714 | 1.447e-03 |
| 16 | 12.722 | 2.010e-03 |
| 17 | 13.040 | 7.722e-03 |
| 18 | 13.052 | 6.874e-03 |
| 19 | 14.447 | 9.369e-03 |
| 20 | 14.467 | 9.653e-03 |
| 21 | 14.736 | 3.092e-02 |
| 22 | 14.806 | 3.095e-02 |
| 23 | 15.570 | 2.780e-02 |
| 24 | 15.577 | 2.709e-02 |
| 25 | 16.164 | 1.080e-02 |
| 26 | 16.207 | 1.019e-02 |
| 27 | 16.312 | 1.998e-05 |
| 28 | 16.362 | 1.623e-04 |
| 29 | 16.799 | 2.243e-05 |
| 30 | 16.824 | 1.414e-06 |
| 31 | 17.180 | 1.319e-04 |
| 32 | 17.214 | 1.937e-04 |
| 33 | 17.775 | 6.257e-04 |
| 34 | 17.902 | 5.182e-03 |
| 35 | 17.943 | 5.719e-03 |
| 36 | 17.993 | 2.125e-03 |
| 37 | 18.402 | 1.375e-04 |
| 38 | 18.629 | 2.131e-04 |
| 39 | 19.090 | 5.236e-03 |
| 40 | 19.179 | 4.705e-03 |
| 41 | 19.571 | 7.573e-03 |
| 42 | 19.624 | 7.375e-03 |
| 43 | 20.013 | 4.368e-04 |
| 44 | 20.069 | 2.682e-04 |
| 45 | 20.284 | 2.222e-03 |
| 46 | 20.521 | 4.118e-03 |
| 47 | 20.655 | 4.144e-04 |
| 48 | 20.675 | 1.861e-03 |
| 49 | 21.031 | 1.718e-03 |
| 50 | 21.280 | 9.505e-04 |

4 楼盖不利振动点

图4-1 楼盖不利振动点示意图

5 楼盖加速度验算

表5-1 时程积分法楼板加速度验算结果

| 激励序号 | 激励类型 | 竖向振动峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0115/2=0.00575(1151) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0115/2=0.00575(1095) | - |

表5-2 时程积分法楼板加速度验算结果(稳态)

| 激励序号 | 激励类型 | 总激励稳态峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度(稳态) m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0046/2=0.0023(1151) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0046/2=0.0023(1095) | - |

5.1 加速度包络云图

图5-1 第1激励总激励下楼板加速度云图

图5-2 第2激励总激励下楼板加速度云图

5.2 最大加速度点时程

图5-3 第1激励总激励下第1151号节点的加速度时程曲线

图5-4 第2激励总激励下第1095号节点的加速度时程曲线

5.3 加速度验算结论

荷载激励类型为行走激励,激励函数按下式计算F(t)=i=13γiPpcos(2πif1t+φi)

行走激励和室内设备振动为主的楼盖结构，建筑楼盖的竖向振动加速度应符合下列规定：ap≤[ap]

第1个不利点验算加速度结果：

根据《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap'

竖向振动峰值加速度为0.0115/2=0.00575 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0115/2=0.00575 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求

第2个不利点验算加速度结果：

根据《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap'

竖向振动峰值加速度为0.0046/2=0.0023 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0046/2=0.0023 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求