CD区五层楼板舒适度分析报告

目  录

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

2 设计参数

2.1 楼盖编号

2.2 荷载激励信息

2.3 荷载激励曲线

2.4 其他参数

3 楼板自振频率验算

4 楼盖不利振动点

5 楼盖加速度验算

5.1 加速度包络云图

5.2 最大加速度点时程

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

《混凝土结构设计规范》（2015年版） GB50010－2010

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3－2010

《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》 JGJ441－2019

2 设计参数

2.1 楼盖编号

图2-1 第5层楼板平面图

2.2 荷载激励信息

表2-1 荷载激励信息

| 激励序号 | 激励类型 | 激励荷载作用位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 230 (140.23,76.50,18.90) |
| 2 | 行走激励 | 250 (102.33,80.70,18.90) |

2.3 荷载激励曲线

第1 荷载激励

总激励曲线:

图2-2 第1激励总激励曲线图

第2 荷载激励

总激励曲线:

图2-3 第2激励总激励曲线图

2.4 其他参数

网格尺寸:1000.0(mm)

振型数:50

比例阻尼:5.00

积分步数:200

积分步长:0.020

混凝土等级:30

混凝土弹性模量放大系数:1.20

3 楼板自振频率验算

模态总数:50，Z向有效质量系数:21.598 %

表3-1 模态结果

| 模态编号 | 各阶固有频率值(单位:Hz) | 模态参与系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.684 | 5.223e-02 |
| 2 | 4.983 | 1.376e-02 |
| 3 | 6.617 | 2.493e-03 |
| 4 | 6.620 | 2.495e-03 |
| 5 | 6.905 | 4.522e-06 |
| 6 | 6.994 | 5.945e-03 |
| 7 | 7.268 | 4.926e-03 |
| 8 | 7.604 | 1.330e-05 |
| 9 | 7.636 | 3.271e-04 |
| 10 | 7.689 | 2.690e-08 |
| 11 | 7.693 | 3.540e-08 |
| 12 | 7.748 | 1.428e-06 |
| 13 | 7.749 | 6.880e-06 |
| 14 | 7.830 | 7.670e-04 |
| 15 | 7.889 | 9.694e-05 |
| 16 | 7.910 | 1.696e-03 |
| 17 | 7.913 | 1.759e-03 |
| 18 | 7.956 | 1.123e-03 |
| 19 | 7.959 | 1.703e-03 |
| 20 | 8.008 | 1.983e-03 |
| 21 | 8.021 | 3.308e-03 |
| 22 | 8.205 | 3.313e-04 |
| 23 | 8.423 | 3.372e-04 |
| 24 | 8.462 | 1.921e-03 |
| 25 | 8.516 | 8.213e-05 |
| 26 | 8.530 | 1.406e-03 |
| 27 | 8.569 | 2.209e-03 |
| 28 | 8.607 | 8.129e-04 |
| 29 | 8.613 | 9.465e-04 |
| 30 | 8.642 | 1.810e-02 |
| 31 | 8.655 | 1.805e-02 |
| 32 | 8.680 | 1.647e-10 |
| 33 | 8.721 | 2.176e-03 |
| 34 | 8.831 | 2.237e-03 |
| 35 | 8.835 | 2.458e-03 |
| 36 | 8.893 | 2.880e-04 |
| 37 | 8.994 | 8.397e-04 |
| 38 | 9.045 | 1.045e-04 |
| 39 | 9.083 | 6.529e-03 |
| 40 | 9.135 | 7.961e-03 |
| 41 | 9.248 | 6.747e-03 |
| 42 | 9.256 | 4.012e-03 |
| 43 | 9.319 | 2.149e-03 |
| 44 | 9.417 | 1.294e-04 |
| 45 | 9.418 | 7.413e-04 |
| 46 | 9.419 | 1.714e-04 |
| 47 | 9.511 | 4.973e-04 |
| 48 | 9.575 | 3.932e-02 |
| 49 | 9.596 | 7.569e-04 |
| 50 | 9.634 | 1.797e-05 |

4 楼盖不利振动点

图4-1 楼盖不利振动点示意图

5 楼盖加速度验算

表5-1 时程积分法楼板加速度验算结果

| 激励序号 | 激励类型 | 竖向振动峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0058/2=0.0029(2166) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0085/2=0.00425(250) | - |

表5-2 时程积分法楼板加速度验算结果(稳态)

| 激励序号 | 激励类型 | 总激励稳态峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度(稳态) m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0058/2=0.0029(2166) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0083/2=0.00415(250) | - |

5.1 加速度包络云图

图5-1 第1激励总激励下楼板加速度云图

图5-2 第2激励总激励下楼板加速度云图

5.2 最大加速度点时程

图5-3 第1激励总激励下第2166号节点的加速度时程曲线

图5-4 第2激励总激励下第250号节点的加速度时程曲线

5.3 加速度验算结论

荷载激励类型为行走激励,激励函数按下式计算F(t)=i=13γiPpcos(2πif1t+φi)

行走激励和室内设备振动为主的楼盖结构，建筑楼盖的竖向振动加速度应符合下列规定：ap≤[ap]

第1个不利点验算加速度结果：

根据《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap'

竖向振动峰值加速度为0.0058/2=0.0029 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0085/2=0.00425 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求

第2个不利点验算加速度结果：

根据《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap'

竖向振动峰值加速度为0.0058/2=0.0029 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0083/2=0.00415 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求