GL1与M1连接节点计算书

====================================================================

计算软件：	TSZ结构设计系列软件 TS-MTS2021 Ver 6.8.1.0

计算时间：	2024年06月29日 11:05:14

====================================================================

一. 节点基本资料

设计依据：

《钢结构连接节点设计手册》（第四版）

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）

节点类型为：梁砼构件全现场焊刚接

梁截面：H-400×200×8×12， 材料：Q355

节点前视图如下：

节点下视图如下：

二. 内力信息

设计内力：组合工况内力设计值

| 工况 | Nx(kN) | Vz(kN) | My(kN·m) | 抗震 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合工况1 | 30.0 | 30.0 | -30.0 | 否 |
| 组合工况2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 否 |

三. 验算结果一览

| 验算项 | 数值 | 限值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 框架梁下翼缘稳定验算 | 0.11 | 最大1.00 | 满足 |
| 最大拉应力(MPa) | 37.0 | 最大305 | 满足 |
| 最大压应力(MPa) | -29.4 | 最大-305 | 满足 |
| 最大压应力(MPa) | 37.0 | 最大220 | 满足 |
| 综合应力(MPa) | 10.00 | 最大200 | 满足 |
| 腹板焊脚高(mm) | 7.00 | 最小5.00 | 满足 |
| 预埋件承载力(kN) | 299.28 | 最大912.32 | 满足 |
| 锚固长度(mm) | 860.0 | 最小775 | 满足 |
| 锚板厚度(mm) | 20.0 | 最小18.8 | 满足 |
| 行间距(mm) | 140 | 最小132 | 满足 |
| 列间距(mm) | 150 | 最小66 | 满足 |
| 行边距(mm) | 65 | 最小44 | 满足 |
| 列边距(mm) | 100 | 最小44 | 满足 |

四. 梁端截面焊缝承载力验算

1 内力分配

控制工况：组合工况1，Nx=30 kN；Vz=30 kN；My=(-30) kN·m；

对接焊缝面积：Ab=48cm2

角焊缝有效面积：Aw=0.7×7×(672-4×7)=31.56 cm2

对接焊缝承受轴力：N1=Ab/(Ab+Aw)*Nx=48/(48+31.56)×30=18.1kN

角焊缝承受轴力：N2=Aw/(Ab+Aw)*Nx=31.56/(48+31.56)×30=11.9kN

腹板塑性截面模量：Wpw=0.25×(400-2×12)2×8=282.75 cm3

翼缘塑性截面模量：Wpf=200×12×(400-12)=931.2 cm3

Wpw/(Wpw+Wpf)=931.2/(282.75+931.2)=0.77≥0.7，采用常用设计法，翼缘承担全部截面弯矩

翼缘承担弯矩：Mf=(-30) kN·m

腹板承担弯矩：Mw=0 kN·m

2 焊缝基本参数

焊缝群分布和尺寸如下图所示：

角焊缝焊脚高度：hf=7 mm；有效高度：he=4.9 mm

3 对接焊缝验算

以下计算将节点内力换算至焊缝群坐标系

焊缝受力：N=18.1 kN；Vx=0 kN；Mx=(-30) kN·m；My=0kN·m

抗拉强度：Ft=305N/mm2

抗压强度：Fc=305N/mm2

抗剪强度：Fv=200N/mm2

A=48cm2

σN=N/A=18.1/48 ×10=3.77N/mm2

Wx=903.55cm3

σMx=|Mx|/Wx=30/903.55 ×1000=33.2N/mm2

弯矩My为零，σMy=0 N/mm2

剪力Vx为零，τvx=0 N/mm2

最大拉应力：σt=σN+σMx+σMy=3.77+33.2+0=36.97N/mm2≤305N/mm2，满足

最大压应力：σc=σN-σMx-σMy=3.77-33.2-0=(-29.43)N/mm2≤(-305)N/mm2，满足

角点折算应力：σ=[max(|σt|,|σc|)2+3τvx2]0.5=(36.972+3×02)0.5=36.97N/mm2≤1.1×200=220N/mm2，满足

4 角焊缝强度验算

以下计算将节点内力换算至焊缝群坐标系

焊缝受力：N=11.9kN；Vx=0kN；Vy=30kN；Mx=0kN·m；My=0kN·m；T=0kN·m

未直接承受动力荷载，取正面角焊缝强度设计值增大系数βf=1.22

抗压面积：AN=31.56 cm2(考虑切角半径为20mm)

抗剪面积：Ax=31.56 cm2；Ay=31.56 cm2

形心到左下角距离：Cx=11 mm；Cy=161 mm

对形心惯性矩： Ix=2726.54 cm4；Iy=13.76 cm4

对形心截面抵抗矩： Wx=169.35 cm3；Wy=12.51 cm3

Vy作用下：τvy=Vy/A=30/31.56×10=9.51 MPa

角点平面内综合应力：σ//=|τvy|=9.51 MPa

轴力下正应力：σN=N/A=11.9/31.56×10=3.77 MPa

角点平面外正应力：σ⊥=|σN|=3.77 MPa

角点最大综合应力：

σm=[(σ⊥/βf)2+σ//2]0.5=[(3.77/1.22)2+9.512]0.5=10 MPa≤200N/mm2，满足

5 角焊缝构造检查

腹板角焊缝连接板最大厚度：Tmax=12 mm

构造要求最小焊脚高度：hfmin=5 mm≤7mm，满足

五. 框架梁下翼缘稳定验算

以下计算将节点内力换算至梁截面坐标系

绕梁截面主轴弯矩Mx=(-30) kN·m；

根据《钢结构设计标准》GB50017-2017 6.2.7条

l=6000/2=3000 mm

hw=400-12-12=376 mm

γ=b1/tw×[(b1×t1)/(hw×tw)]0.5=200/8×[(200×12)/(376×8)]0.5=22.33

ψ1=0.5×[(5.436×γ×hw2/l2)+l2/(5.436×γ×hw2)]

=0.5×[(5.436×22.33×3762/30002)+30002/(5.436×22.33×3762)]=1.22

σcr=[3.46b1×t13+hw×tw3×(7.27γ+3.3)×ψ1]×E/[hw2×(12b1×t1+1.78hw×tw)]

= [3.46×200×123+376×83×(7.27×22.33+3.3)×1.22]×206000

/[3762×(12×200×12+1.78×376×8)]=1704.85 N/mm2

λn,b=(fy/σcr)0.5=(355/1704.85)0.5=0.46＞0.45 ,需验算框架梁下翼缘稳定性。

λe=π×λn,b(E/fy)0.5=3.14×0.46(206000/355)0.5=34.53

查《钢结构设计标准》GB50017-2017 附录D表D.0.2得 ψd=0.82

Mx/(ψd×W1x×f)=30000000/(0.82×1080743.25×305)=0.11≤1.0 ,满足要求。

六. 锚件群验算

1 锚件群受力计算

控制工况：组合工况1，Nx=30 kN；Vz=30 kN；My=(-30) kN·m；

以下计算将节点内力换算至锚件群坐标系

轴力：N=30kN

Y向剪力：Vy=30kN

绕X轴弯矩：Mx=30kN·m

锚板上锚筋总个数为8 个

锚筋总面积：A=8×π×(0.5×22)2/100=30.41 cm2

根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）,锚筋的抗拉强度设计值fy不应大于300 N/mm2

锚筋抗拉强度设计值：fy=300N/mm2

X方向锚筋排数的影响系数：αrx=1

Y方向锚筋排数的影响系数：αry=0.85

锚筋的受剪承载力系数αv=(4.0-0.08*d)*(fc/fy)0.5=(4.0-0.08×22)×(14.3/300)0.5=0.49

锚板的弯曲变形折减系数αb=0.6+0.25×20/22=0.83

沿X向最外层锚筋中心间距Zx=150mm

沿Y向最外层锚筋中心间距Zy=420mm

按《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）公式9.7.2-1计算：

A1min=Vy/(αry*αv*fy)+N/(0.8*αb*fy)+Mx/(1.3*αry*αb*fy*Zy)

=30/(0.85×0.49×300)×10

+30/(0.8×0.83×300)×10+30×103/(1.3×0.85×0.83×300×420)×10

=6.52cm2

按《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）公式9.7.2-2计算：

A2min=N/(0.8*αb*fy)+Mx/(0.4*αry*αb*fy*Zy)×10

=30/(0.8×0.83×300)×10+30×103/(0.4×0.85×0.83×300×420)×10

=9.98cm2

故取锚筋截面面积为：As=max(A1min，A2min)=9.98cm2

则截面承载力为：F=As*fy=9.98×102×300 = 299277.4N = 299.28kN

实际允许承载力值为：Fu=A*fy=30.41×102×300=912.32×103N = 912.32kN

则有：F < Fu，满足！

2 锚板锚件群构造检查

锚固长度限值计算：

根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）8.3.1

钢筋的外形系数：α=0.14

钢筋的抗拉强度设计值：fy=360N/mm2

钢筋的公称直径d=22 mm

混凝土轴心抗拉强度设计值：ft=1.43N/mm2

基本锚固长度：lab=α*fy/ft*d=0.14×360/1.43×22=775.385 mm

根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版） 8.3.1、8.3.2、8.3.3，对锚固长度进行修正

当前锚固条件无需修正

锚固长度：la=lab=775.38 mm

实际锚固长度860，最小限值为775.38，满足！

锚板厚度限值计算：

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (2015年版) 9.7.1

锚板厚度不宜小于锚筋直径的0.6倍，受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于锚筋间距的1/8

锚筋间距b取列间距，b=150mm

锚板厚度限值：T=max(0.6×d,b/8)=max(0.6×22,150/8)=max(13.2,18.75)=18.75mm

实际锚板厚度20，最小限值为18.75，满足！

行间距为140，最小限值为132，满足！

列边距为150，最小限值为66，满足！

行边距为65，最小限值为44，满足！

列边距为100，最小限值为44，满足！