M3预埋件计算书

====================================================================

计算软件：	TSZ结构设计系列软件 TS-MTS2021 Ver 6.8.1.0

计算时间：	2024年06月29日 11:14:37

====================================================================

一. 预埋件基本资料

设计依据：

《钢结构设计标准》GB50017-2017

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）

采用锚筋：焊接直锚筋库_HRB400-Ф22

排列为(环形布置)：3行；行间距140mm；2列；列间距150mm；

锚板选用：SB20_Q355

锚板尺寸：L*B= 300mm×430mm，T=20

基材混凝土：C30

基材厚度：300mm

锚筋布置平面图如下：

二. 预埋件验算：（抗剪件为安全储备）

轴力：N=64kN

X向剪力：Vx=65kN

Y向剪力：Vy=65kN

绕X轴弯矩：Mx=20kN·m

锚板上锚筋总个数为6 个

锚筋总面积：A=6×π×(0.5×22)2/100=22.808 cm2

根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）,锚筋的抗拉强度设计值fy不应大于300 N/mm2

锚筋抗拉强度设计值：fy=300N/mm2

X方向锚筋排数的影响系数：αrx=1

Y方向锚筋排数的影响系数：αry=0.9

锚筋的受剪承载力系数αv=(4.0-0.08*d)*(fc/fy)0.5=(4.0-0.08×22)×(14.3/300)0.5=0.489

锚板的弯曲变形折减系数αb=0.6+0.25×20/22=0.827

沿X向最外层锚筋中心间距Zx=150mm

沿Y向最外层锚筋中心间距Zy=280mm

按《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）公式9.7.2-1计算：

A1min=Vx/(αrx*αv*fy)+Vy/(αry*αv*fy)+N/(0.8*αb*fy)+Mx/(1.3*αry*αb*fy*Zy)

=65/(1×0.489×300)×10+65/(0.9×0.489×300)×10

+64/(0.8×0.827×300)×10+20×103/(1.3×0.9×0.827×300×280)×10

=15.036cm2

按《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）公式9.7.2-2计算：

A2min=N/(0.8*αb*fy)+Mx/(0.4*αry*αb*fy*Zy)×10

=64/(0.8×0.827×300)×10+20×103/(0.4×0.9×0.827×300×280)×10

=11.218cm2

根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）11.1.9条，考虑地震作用的预埋件，锚筋截面面积增大25%

故取锚筋截面面积为：As=1.25*max(A1min，A2min)=18.795cm2

则截面承载力为：F=As*fy=18.795×102×300 = 563860.055N = 563.86kN

根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）表11.1.6注释，考虑地震组合，取承载力抗震调整系数γRE=1

实际允许承载力值为：Fu=A*fy=22.808×102×300=684.239×103N = 684.239kN

则有：F < Fu，满足！

三. 预埋件构造验算：

锚固长度限值计算：

根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）8.3.1

钢筋的外形系数：α=0.14

钢筋的抗拉强度设计值：fy=360N/mm2

钢筋的公称直径d=22 mm

混凝土轴心抗拉强度设计值：ft=1.43N/mm2

基本锚固长度：lab=α*fy/ft*d=0.14×360/1.43×22=775.385 mm

根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版） 8.3.1、8.3.2、8.3.3，对锚固长度进行修正

当前锚固条件无需修正

锚固长度：la=lab=775.385 mm

实际锚固长度860，最小限值为852.923，满足！

锚板厚度限值计算：

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (2015年版) 9.7.1

锚板厚度不宜小于锚筋直径的0.6倍，受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于锚筋间距的1/8

锚筋间距b取列间距，b=150mm

锚板厚度限值：T=max(0.6×d,b/8)=max(0.6×22,150/8)=max(13.2,18.75)=18.75mm

实际锚板厚度20，最小限值为18.75，满足！

行间距为140，最小限值为132，满足！

列边距为150，最小限值为66，满足！

行边距为75，最小限值为44，满足！

列边距为75，最小限值为44，满足！