“梁梁侧接螺栓铰接”节点计算书

====================================================================

计算软件：
TSZ结构设计系列软件 TS-MTS2021 Ver 6.8.1.0

计算时间：
2024年06月29日 15:22:05

====================================================================

一. 节点基本资料
    设计依据：

    《钢结构设计标准》 GB50017-2017

    《钢结构连接节点设计手册》（第四版）

    节点类型为：梁梁侧接螺栓铰接

    梁截面：300×200×6×10， 材料：Q235

    主梁截面：1000×400×16×25， 材料：Q235

    腹板螺栓群：10.9级-M20

        螺栓群并列布置：3行；行间距70mm；1列；

        螺栓群列边距：45 mm，行边距45 mm

    双侧焊缝，单根计算长度：lf=950-2×8=934mm

    腹板连接板：230 mm×90 mm，厚：8 mm

    间距为：a=5mm

    节点前视图如下：

[image: image1.png]5





    节点下视图如下：

[image: image2.png]



二. 内力信息
    1.设计内力：组合工况内力设计值

	工况
	Nx(kN)
	Vz(kN)
	抗震

	组合工况1
	0.0
	30.0
	否


三. 验算结果一览
	验算项
	数值
	限值
	结果

	承担剪力(kN)
	32.6
	最大62.8
	满足

	列边距(mm)
	45
	最小33
	满足

	列边距(mm)
	45
	最大48
	满足

	行边距(mm)
	45
	最小44
	满足

	行边距(mm)
	45
	最大48
	满足

	外排行间距(mm)
	70
	最大72
	满足

	中排行间距(mm)
	70
	最大144
	满足

	行间距(mm)
	70
	最小66
	满足

	净截面剪应力比
	0.190
	1
	满足

	净截面正应力比
	0.375
	1
	满足

	焊缝应力(MPa)
	3.61
	最大160
	满足

	焊脚高度(mm)
	8
	最小5
	满足

	剪应力(MPa)
	31.6
	最大125
	满足

	正应力(MPa)
	0
	最大215
	满足


四. 腹板螺栓群验算
1 螺栓群受力计算
    控制工况：组合工况1，Nx=0 kN；Vz=30 kN

    次梁腹板螺栓群中心对剪力作用点(取主梁腹板)偏心：e=400/2-10-90/2=145 mm

    螺栓群偏心弯矩：M=Vz*e=30×145×10^-3=4.35 kN·m

2 腹板螺栓群承载力计算
    列向剪力：V=Vz=30 kN

    平面内弯矩：M=4.35kN·m

    螺栓采用：10.9级-M20

        螺栓群并列布置：3行；行间距70mm；1列；

        螺栓群列边距：45 mm，行边距45 mm

    螺栓受剪面个数为1个

    连接板材料类型为Q235

    螺栓抗剪承载力：Nvb=0.9knfμP=0.9×1×1×0.45×155=62.775kN

    计算右上角边缘螺栓承受的力：

    Nv=V/3=30/3=10 kN

    Nh=0 kN

    螺栓群对中心的坐标平方和：S=∑x^2+∑y^2=9800 mm^2
    Nmx=4.35×70×(3-1)/2/9800 ×10^3=31.071 kN

    Nmy=4.35×70×(1-1)/2/9800 ×10^3=0 kN

    N=[(|Nmx|+|Nh|)^2+(|Nmy|+|Nv|)^2]^0.5
     =[(31.071+0)^2+(0+10)^2]^0.5=32.641 kN≤62.775kN，满足
3 腹板螺栓群构造检查
    列边距为45，最小限值为33，满足！
    列边距为45，最大限值为48，满足！
    行边距为45，最小限值为44，满足！
    行边距为45，最大限值为48，满足！
    外排行间距为70，最大限值为72，满足！
    中排行间距为70，最大限值为144，满足！
    行间距为70，最小限值为66，满足！
五. 腹板连接板计算
1 腹板连接板受力计算
    控制工况：同腹板螺栓群(内力计算参上)

    连接板剪力：Vl=Vz=30 kN

    连接板弯矩：Ml=Mw=4.35 kN.m

    采用两种不同的连接板

    连接板1截面宽度为：Bl1=230 mm

    连接板1截面厚度为：Tl1=8 mm

    连接板1有2块

    连接板2截面宽度为：Bl2=230 mm

    连接板2截面厚度为：Tl2=8 mm

    连接板材料抗剪强度为：fv=125 N/mm^2
    连接板材料抗拉强度为：f=215 N/mm^2
    连接板全面积：A=Bl*Tl=230×8×10^-2=18.4 cm^2
    开洞总面积：A0=3×24×8×10^-2=5.76 cm^2
    连接板净面积：An=A-A0=18.4-5.76=12.64 cm^2
    连接板净截面平均剪应力计算：

    τ=Vl/An=30/12.64×10=23.734 N/mm^2≤fv=125 N/mm^2，满足！
    连接板净截面正应力计算：

    按《钢结构设计标准》8.1.1公式计算:

    σ=Nl/An+Ml/Wn=(0/12.64)×10+4.35/53931.177×106=80.658 N/mm^2≤f=215，满足！
六. 加劲肋角焊缝验算
1 角焊缝受力计算
    控制工况同腹板螺栓群，其受力计算参上

2 角焊缝承载力验算
    焊缝受力：N=Nw=0kN；V=30kN；M=4.35kN·m

    焊脚高度：hf=8mm

    角焊缝有效焊脚高度：he=0.7×8=5.6 mm

    双侧焊缝，单根计算长度：lf=950-2×8=934mm

    强度设计值：f=160N/mm^2
    A=2*lf*he=2×934×5.6=10460.8 mm^2
    W=2*lf^2*he/6=2×934^2×5.6/6×10^-3=1628.398 cm^3
    σM=|M|/W=|4.35|/1628.398×10^3=2.671 N/mm^2
    τ=V/A=30/104.608×10=2.868 N/mm^2
    未直接承受动力荷载，取正面角焊缝的强度设计值增大系数：βf=1.22

    综合应力：σ=[(σM/βf)^2+τ^2]^0.5
                =[(2.671/1.22)^2+2.868^2]^0.5=3.608 N/mm^2≤160N/mm2，满足
3 角焊缝构造检查
    角焊缝连接板最大厚度：Tmax=8 mm

    构造要求最小焊脚高度：hfmin=5 mm ≤ 8 mm，满足！
七. 梁腹净截面承载力验算
1 梁腹净截面抗剪验算
    控制工况：组合工况1，Vz=30 kN

    腹板净高：h0=2×70+45×2-3×24=158 mm

    腹板剪应力：τ=V/(h0*Tw)=30000/(158×6)=31.646≤125N/mm2，满足
2 梁腹净截面抗弯验算
    无偏心弯矩作用，抗弯应力为0，满足！
