“墙梁栓焊铰接”节点计算书

====================================================================

计算软件：
TSZ结构设计系列软件 TS-MTS2021 Ver 6.8.1.0

计算时间：
2024年06月25日 10:20:42

====================================================================

一. 节点基本资料
    设计依据：

    《钢结构设计标准》 GB50017-2017

    《钢结构连接节点设计手册》（第四版）

    《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）

    节点类型为：墙梁栓焊铰接

    采用设计方法为：梁端节点力    采用设计方法为：常用设计

    梁截面：WH350×200×6×10， 材料：Q235

    腹板螺栓群：10.9级-M20

        螺栓群并列布置：4行；行间距70mm；1列；

        螺栓群列边距：45 mm，行边距45 mm

    双侧焊缝，单根计算长度：lf=300-2×5=290mm

    腹板连接板：300 mm×90 mm，厚：8 mm

    间距为：a=10mm

    节点前视图如下：

[image: image1.png]X2

400 -100X8
/_; /300

s =

45 "\ 4m20, 10.9%

Fo22





    节点下视图如下：

[image: image2.png]



二. 内力信息
    1.设计内力：组合工况内力设计值

	工况
	Nx(kN)
	Vz(kN)
	抗震

	组合工况1
	0.0
	50.0
	否


三. 验算结果一览
	验算项
	数值
	限值
	结果

	承担剪力(kN)
	17.2
	最大62.8
	满足

	列边距(mm)
	45
	最小33
	满足

	列边距(mm)
	45
	最大48
	满足

	行边距(mm)
	45
	最小44
	满足

	行边距(mm)
	45
	最大48
	满足

	外排行间距(mm)
	70
	最大72
	满足

	中排行间距(mm)
	70
	最大144
	满足

	行间距(mm)
	70
	最小66
	满足

	净截面剪应力比
	0.245
	1
	满足

	净截面正应力比
	0.145
	1
	满足

	焊缝应力(MPa)
	33.7
	最大160
	满足

	焊脚高度(mm)
	5
	最小5
	满足

	剪应力(MPa)
	35.6
	最大125
	满足

	正应力(MPa)
	0
	最大215
	满足

	预埋件承载力(kN)
	87.62
	最大141.37
	满足

	锚固长度(mm)
	240.0
	最小211
	满足

	锚板厚度(mm)
	20.0
	最小20.0
	满足

	行间距(mm)
	145
	最小70
	满足

	列间距(mm)
	160
	最小45
	满足

	行边距(mm)
	55
	最小20
	满足

	列边距(mm)
	45
	最小20
	满足


四. 腹板螺栓群验算
1 螺栓群受力计算
    控制工况：组合工况1，Nx=0 kN；Vz=50 kN

    螺栓群中心对角焊缝偏心：e=10+90/2=55 mm

    螺栓群偏心弯矩：M=Vz*e=50×55×10^-3=2.75 kN·m

2 腹板螺栓群承载力计算
    列向剪力：V=Vz=50 kN

    平面内弯矩：M=2.75kN·m

    螺栓采用：10.9级-M20

        螺栓群并列布置：4行；行间距70mm；1列；

        螺栓群列边距：45 mm，行边距45 mm

    螺栓受剪面个数为1个

    连接板材料类型为Q235

    螺栓抗剪承载力：Nvb=0.9knfμP=0.9×1×1×0.45×155=62.775kN

    计算右上角边缘螺栓承受的力：

    Nv=V/4=50/4=12.5 kN

    Nh=0 kN

    螺栓群对中心的坐标平方和：S=∑x^2+∑y^2=24500 mm^2
    Nmx=2.75×70×(4-1)/2/24500 ×10^3=11.786 kN

    Nmy=2.75×70×(1-1)/2/24500 ×10^3=0 kN

    N=[(|Nmx|+|Nh|)^2+(|Nmy|+|Nv|)^2]^0.5
     =[(11.786+0)^2+(0+12.5)^2]^0.5=17.18 kN≤62.775kN，满足
3 腹板螺栓群构造检查
    列边距为45，最小限值为33，满足！
    列边距为45，最大限值为48，满足！
    行边距为45，最小限值为44，满足！
    行边距为45，最大限值为48，满足！
    外排行间距为70，最大限值为72，满足！
    中排行间距为70，最大限值为144，满足！
    行间距为70，最小限值为66，满足！
五. 腹板连接板计算
1 腹板连接板受力计算
    控制工况：同腹板螺栓群(内力计算参上)

    连接板剪力：Vl=Vz=50 kN

    连接板弯矩：Ml=Mw=2.75 kN.m

    采用两种不同的连接板

    连接板1截面宽度为：Bl1=300 mm

    连接板1截面厚度为：Tl1=8 mm

    连接板1有2块

    连接板2截面宽度为：Bl2=300 mm

    连接板2截面厚度为：Tl2=8 mm

    连接板材料抗剪强度为：fv=125 N/mm^2
    连接板材料抗拉强度为：f=215 N/mm^2
    连接板全面积：A=Bl*Tl=300×8×10^-2=24 cm^2
    开洞总面积：A0=4×24×8×10^-2=7.68 cm^2
    连接板净面积：An=A-A0=24-7.68=16.32 cm^2
    连接板净截面平均剪应力计算：

    τ=Vl/An=50/16.32×10=30.637 N/mm^2≤fv=125 N/mm^2，满足！
    连接板净截面正应力计算：

    按《钢结构设计标准》8.1.1公式计算:

    σ=Nl/An+Ml/Wn=(0/16.32)×10+2.75/88394.24×106=31.111 N/mm^2≤f=215，满足！
六. 梁柱角焊缝验算
1 角焊缝受力计算
    控制工况同腹板螺栓群，其受力计算参上

2 角焊缝承载力验算
    焊缝受力：N=Nw=0kN；V=50kN；M=2.75kN·m

    焊脚高度：hf=5mm

    角焊缝有效焊脚高度：he=0.7×5=3.5 mm

    双侧焊缝，单根计算长度：lf=300-2×5=290mm

    强度设计值：f=160N/mm^2
    A=2*lf*he=2×290×3.5=2030 mm^2
    W=2*lf^2*he/6=2×290^2×3.5/6×10^-3=98.117 cm^3
    σM=|M|/W=|2.75|/98.117×10^3=28.028 N/mm^2
    τ=V/A=50/20.3×10=24.631 N/mm^2
    未直接承受动力荷载，取正面角焊缝的强度设计值增大系数：βf=1.22

    综合应力：σ=[(σM/βf)^2+τ^2]^0.5
                =[(28.028/1.22)^2+24.631^2]^0.5=33.682 N/mm^2≤160N/mm2，满足
3 角焊缝构造检查
    角焊缝连接板最大厚度：Tmax=8 mm

    构造要求最小焊脚高度：hfmin=5 mm ≤ 5 mm，满足！
七. 梁腹净截面承载力验算
1 梁腹净截面抗剪验算
    控制工况：组合工况1，Vz=50 kN

    腹板净高：h0=350-10-10-4×24=234 mm

    腹板剪应力：τ=V/(h0*Tw)=50000/(234×6)=35.613≤125N/mm2，满足
2 梁腹净截面抗弯验算
    无偏心弯矩作用，抗弯应力为0，满足！
八. 锚件群验算
1 锚件群受力计算
    控制工况：组合工况1，Nx=0 kN；Vz=50 kN

    锚件群中心对角焊缝偏心：e=0+10+90/2=55 mm

    锚件群偏心弯矩：M=50×55×10^-3=2.75 kN*m

    以下计算将节点内力换算至锚件群坐标系

    Y向剪力：Vy=50kN

    绕X轴弯矩：Mx=2.75kN·m

    锚板上锚筋总个数为6 个

    锚筋总面积：A=6×π×(0.5×10)^2/100=4.712 cm^2
    根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）,锚筋的抗拉强度设计值fy不应大于300 N/mm2
    锚筋抗拉强度设计值：fy=300N/mm2
    X方向锚筋排数的影响系数：αrx=1

    Y方向锚筋排数的影响系数：αry=0.9

    锚筋的受剪承载力系数αv=(4.0-0.08*d)*(fc/fy)0.5=(4.0-0.08×10)×(14.3/300)^0.5=0.699

    锚板的弯曲变形折减系数αb=0.6+0.25×20/10=1

    沿X向最外层锚筋中心间距Zx=160mm

    沿Y向最外层锚筋中心间距Zy=290mm

    按《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）公式9.7.2-1计算：

        A1min=Vy/(αry*αv*fy)+Mx/(1.3*αry*αb*fy*Zy)

                =50/(0.9×0.699×300)×10+2.75×10^3/(1.3×0.9×1×300×290)×10

                =2.921cm^2
    按《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）公式9.7.2-2计算：

        A2min=N/(0.8*αb*fy)+Mx/(0.4*αry*αb*fy*Zy)×10

                =2.75×10^3/(0.4×0.9×1×300×290)×10

                =0.878cm^2
    故取锚筋截面面积为：As=max(A1min，A2min)=2.921cm^2
    则截面承载力为：F=As*fy=2.921×10^2×300 = 87623.781N = 87.624kN

    实际允许承载力值为：Fu=A*fy=4.712×102×300=141.372×10^3N = 141.372kN

    则有：F < Fu，满足！
2 锚件群构造检查
    锚固长度限值计算：

    根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）8.3.1

    钢筋的外形系数：α=0.14

    钢筋的抗拉强度设计值：fy=360N/mm2
    钢筋的公称直径d=10 mm

    混凝土轴心抗拉强度设计值：ft=1.43N/mm2
    基本锚固长度：lab=α*fy/ft*d=0.14×360/1.43×10=352.448 mm

    根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版） 8.3.1、8.3.2、8.3.3，对锚固长度进行修正

    当前锚固条件无需修正

    锚固长度：la=lab=352.448 mm

    钢筋采用弯钩锚固方式，取包括弯头在内的锚固长度为上述计算值的0.6倍：

        la=352.448×0.6=211.469 mm

    实际锚固长度240，最小限值为211.469，满足！
    锚板厚度限值计算：

    根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (2015年版) 9.7.1

    锚板厚度不宜小于锚筋直径的0.6倍，受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于锚筋间距的1/8

    锚筋间距b取列间距，b=160mm

    锚板厚度限值：T=max(0.6×d,b/8)=max(0.6×10,160/8)=max(6,20)=20mm

    实际锚板厚度20，最小限值为20，满足！
    行间距为145，最小限值为70，满足！
    列边距为160，最小限值为45，满足！
    行边距为55，最小限值为20，满足！
    列边距为45，最小限值为20，满足！
