地基基础设计报告书

| 项目编号: No.1 | 项目名称: XXX项目 |
| --- | --- |
| 计算人: XXX设计师 | 专业负责人: XXX总工 |
| 校核人: XXX设计师 | 日期: 2024-07-19 |

目  录

1. 设计依据

2. 计算软件信息

3. 计算参数

1总信息

2荷载信息

3地基承载力参数

4条基自动布置参数

5沉降参数

6计算设计参数

4. 模型概况

5. 工况和组合

1. 工况信息

2. 构件内力基本组合信息

6. 材料

7. 抗浮稳定性验算

1. 设计依据

1.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版)

2.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)

3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)

4.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

5.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

6.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

7.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

8.《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》(JGJ6-2011)

9.《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJT282-2012)

10.《工程结构通用规范》(GB55001-2021)

11.《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)

12.《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM2021-V1.4.0 JCCAD

3. 计算参数

1总信息

| 结构重要性系数 | 1.10 |
| --- | --- |
| 拉梁承担弯矩比例 | 0.00 |
| 自动按楼层折减活荷载 | 否 |
| 活荷载按楼层折减系数 | 1.00 |
| 平面荷载按轴线平均(适于砌体结构) | 否 |
| 考虑墙洞 | 否 |
| 分配无柱节点荷载 | 是 |
| 独基、承台计算考虑防水板面荷载 | 是 |
| 计算时考虑独基、承台底面范围内的线荷载 | 是 |
| 混凝土容重(kN/m3) | 25.0 |
| 覆土平均容重(kN/m3) | 20.0 |
| 《建筑抗震规范》6.2.3 | 1.0 |
| 室外地面标高 | 0.00 |
| 室内地面标高 | 0.00 |
| 地区选择 | 国家 |
| 执行2021版广东高规 | 否 |
| 执行规范 | 通用规范(2021版) |

2荷载信息

| 历史最低水位(m) | 不考虑 |
| --- | --- |
| 历史最高水位(m) | -0.30 |
| 抗浮工程设计等级 | 甲级 |
| 抗浮重要性系数 | 1.1 |
| 抗浮稳定安全系数 | 1.10 |
| 水浮力的基本组合分项系数 | 1.35 |
| 水浮力的标准组合分项系数 | 1.00 |
| 执行《建筑结构可靠性设计统一标准》 | 是 |
| 人防等级 | 5级(核) |
| 底板等效静荷载(kPa) | -100 |

3地基承载力参数

| 确定地基承载力时采用的规范 | 中华人民共和国国家标准 地基规范GB50007-2011 5.2.4 综合法 |
| --- | --- |
| 地基承载力特征值 | 150.0 |
| 基础宽度的地基承载力修正系数 | 0.00 |
| 基础埋深的地基承载力修正系数 | 0.00 |
| 基础底面以下土的重度(或浮重度) | 20.0 |
| 基础底面以上土的加权平均重度 | 20.0 |
| 确定地基承载力所用的基础埋置深度 | 6.50 |
| 地基抗震承载力调整系数: | 1.300 |

4条基自动布置参数

| 条基类型 | 素混凝土基础 |
| --- | --- |
| 条基砖放脚尺寸无砂浆缝 | 60 |
| 条基砖放脚尺寸有砂浆缝 | 60 |
| 毛石条基顶部宽度 | 600 |
| 毛石条基台阶宽度 | 150 |
| 毛石条基台阶高度 | 300 |
| 无筋基础台阶宽高比 | 1:1.50 |

5沉降参数

| 是否进行沉降计算 | 是 |
| --- | --- |
| 根据迭代确定沉降 | 否 |
| 根据迭代确定施工步沉降 | 否 |
| 筏板沉降计算方法 | 分层总和法 |
| 土的(平均)泊松比 | 0.35 |
| 单元沉降计算方法 | 完全柔性算法 |
| 考虑相邻荷载的水平面影响范围(m) | 10.00 |
| 考虑相邻桩基的水平面影响范围(几倍桩长) | 0.60 |
| 明德林沉降桩顶荷载效应 | 总荷载 |
| 自动计算桩端阻力比 | 0.20 |
| 均匀分布侧阻力比 | 0.00 |
| 沉降计算深度Zn(m) | 10.00 |
| 计算土层厚度△z(m) | 0.10 |
| 沉降计算调整系数 | 1.00 |
| 桩基沉降计算调整系数 | 1.00 |
| 考虑回弹再压缩 | 否 |

6计算设计参数

| 计算模型 | Winkler模型 |
| --- | --- |
| 梁元法 | 否 |
| 地基类型 | 天然地基、常规桩基 |
| 上部结构刚度影响 | 不考虑 |
| 剪力墙考虑高度(m) | 10.00 |
| 自动将防水板外边缘按固端处理 | 否 |
| 有限元网格控制边长(m) | 1.00 |
| 网格划分方法 | 铺砌法 |
| 考虑罚单元 | 否 |
| 使用边交换算法 | 否 |
| 锚杆杆件弹性模量(kN/mm2) | 200.00 |
| 桩的嵌固系数 | 0.00 |
| 防水板模型是否考虑桩锚作用 | 否 |
| 基床系数 | 基于构件沉降反推 |
| 桩刚度 | 桩基规范附录C |
| 计算考虑板自重 | 是 |
| 荷载施加考虑柱墙实际尺寸 | 是 |
| 后浇带施工前加载比例 | 0.50 |
| 后浇带系数只影响恒载 | 是 |
| 线性方程组解法 | Mumps |
| 非线性迭代最大次数 | 10 |
| 迭代误差控制参数(mm) | 2 |
| 非线性荷载加载步数 | 1 |
| 板单元内设计弯矩统计依据 | 平均值 |
| 箍筋间距(mm) | 200 |
| 配筋到柱墙边 | 是 |
| 基础设计采用沉降模型的桩土刚度 | 否 |
| 柱底设计弯矩折减系数 | 1.00 |
| 墙底设计弯矩折减系数 | 1.00 |

4. 模型概况

表4-1构件数目统计

| 构件类型 |  | 构件数目 |
| --- | --- | --- |
| 筏板 | 筏板 | 1 |
|  | 加厚区数 | 0 |
|  | 减薄数 | 0 |
|  | 集水坑电梯井 | 0 |
|  | 洞口 | 0 |

5. 工况和组合

1. 工况信息

表5-1工况荷载统计

| 工况 | 竖向力(kN) | X向水平力(kN) | Y向水平力(kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒 | 149870.89 | -65.46 | 1411.44 |
| 活 | 18888.84 | 25.24 | 221.73 |
| 风x | 15.65 | 131.80 | -1.68 |
| 风y | 47.63 | 3.99 | 300.34 |
| 地x | 11.47 | 2024.40 | -16.54 |
| 地y | 290.82 | -24.22 | 1826.83 |
| 抗浮水 | -103696.51 | 0.00 | 0.00 |
| 人防 | -158153.52 | 0.00 | 0.00 |

2. 构件内力基本组合信息

表5-2标准组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(1) | 1.00*恒+1.00*活 |
| 2(2) | 1.00*恒+1.00*风x |
| 3(3) | 1.00*恒-1.00*风x |
| 4(4) | 1.00*恒+1.00*风y |
| 5(5) | 1.00*恒-1.00*风y |
| 6(6) | 1.00*恒+1.00*活+0.60*风x |
| 7(7) | 1.00*恒+1.00*活-0.60*风x |
| 8(8) | 1.00*恒+1.00*活+0.60*风y |
| 9(9) | 1.00*恒+1.00*活-0.60*风y |
| 10(10) | 1.00*恒+0.70*活+1.00*风x |
| 11(11) | 1.00*恒+0.70*活-1.00*风x |
| 12(12) | 1.00*恒+0.70*活+1.00*风y |
| 13(13) | 1.00*恒+0.70*活-1.00*风y |
| 14(14) | 1.00*恒+0.50*活+1.00*地x |
| 15(15) | 1.00*恒+0.50*活-1.00*地x |
| 16(16) | 1.00*恒+0.50*活+1.00*地y |
| 17(17) | 1.00*恒+0.50*活-1.00*地y |
| 18(18) | 1.00*恒+1.00*抗浮水 |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

表5-3准永久组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(19) | 1.00*恒+0.50*活 |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

表5-4基本组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(20) | 1.30*恒+1.50*活 |
| 2(21) | 1.30*恒+1.50*风x |
| 3(22) | 1.30*恒-1.50*风x |
| 4(23) | 1.30*恒+1.50*风y |
| 5(24) | 1.30*恒-1.50*风y |
| 6(25) | 1.30*恒+1.50*活+0.90*风x |
| 7(26) | 1.30*恒+1.50*活-0.90*风x |
| 8(27) | 1.30*恒+1.50*活+0.90*风y |
| 9(28) | 1.30*恒+1.50*活-0.90*风y |
| 10(29) | 1.30*恒+1.05*活+1.50*风x |
| 11(30) | 1.30*恒+1.05*活-1.50*风x |
| 12(31) | 1.30*恒+1.05*活+1.50*风y |
| 13(32) | 1.30*恒+1.05*活-1.50*风y |
| 14(33) | 1.30*恒+0.65*活+1.40*地x |
| 15(34) | 1.30*恒+0.65*活-1.40*地x |
| 16(35) | 1.30*恒+0.65*活+1.40*地y |
| 17(36) | 1.30*恒+0.65*活-1.40*地y |
| 18(37) | 1.30*恒+1.00*人防 |
| 19(38) | 1.00*恒+1.00*人防 |
| 20(39) | 1.00*恒+1.35*抗浮水 |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

6. 材料

表6-1构件材料信息

| 构件类型 | 混凝土级别 | 钢筋级别 | 箍筋级别 | 顶层保护层厚度(mm) | 底层保护层厚度(mm) | 最小配筋率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独基 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | 0.15 |  |  |
| 承台 | C35 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.15 |  |  |
| 承台桩 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | -- |  |  |
| 地基梁 | C30 | HRB400 | HRB400 | 20 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筏板 | C35 | HRB400 | -- | 40 | 40 | 0.25 | 0.25 |  |
| 桩 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | -- |  |  |
| 拉梁 | C30 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.00 |  |  |
| 条基 | C30 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.15 |  |  |
| 独基短柱 | C30 | HRB400 | HPB300 | -- | 40 | 0.00 |  |  |
| 注：1.地基梁最小配筋率三项分别为：梁肋、翼缘受力筋最小配筋率。2.筏板最小配筋率两项分别为：常规筏板、防水板的最小配筋率。3.最小配筋率填 0 时，表示该构件的最小配筋率按规范构造要求执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. 抗浮稳定性验算

参考规范：《建筑工程抗浮技术标准》 JGJ476-2019

6.2.4    浮力标准值总和应按下式计算：

∑Ft=Fw+Ffc+Ffs                (6.2.4)

式中：∑Ft —— 浮力标准值总和(kN)；

Fw —— 静水位差产生的浮力标准值(kN)，按照本标准第6.2.1条执行；

Ffc—— 承压水水头产生的浮力标准值(kN)，按照本标准第6.2.2条执行；

抗浮设计等级：甲级

表7-1抗浮组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1 | 1.00*恒+1.10*抗浮水+0.90*覆土+0.95*永久堆积物+1.00*抗拔力 |
| 2 | 1.10*恒+1.10*抗浮水+1.00*覆土+1.05*永久堆积物+1.10*抗拔力 |

表7-2抗浮验算信息

| 区域\工况名称 | 恒 | 抗浮水 | 覆土 | 永久堆积物 | 抗拔力 | Gw/Nw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域1 | 147028.0 | 102800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147028.0/102800.0=1.43>1.10 |
| 区域2 | 5296.7 | 2220.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5296.7/2220.9=2.39>1.10 |
| 区域3 | 6966.4 | 5111.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6966.4/5111.5=1.36>1.10 |
| 区域4 | 6741.7 | 3648.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6741.7/3648.2=1.85>1.10 |