网

络

系

统

设

计

方

案

一、综述    ................................................................................................2

1.1 前言..........................................................................................................................2

1.2 布线系统的目标……………………………………………………………….….2

1.3 系统设计原则及依据……………………………………………………….…….2

二、项目要求和分析..............................................................................................................................3

2.1 项目概况……………………………………………………………………….….3

2.2 系统配置…………………………………………………………………………..3

2.3 楼层信息点分布………………………………………………………….……….3

三、设计方案........................................................................................................................................3

3.1 方案设计概述    …………………………………………………………..….……...3

3.2 系统示意图………………………………………………………………….……..4

3.3  五大子系统……………………………………………………………………….4

4.1布线设计说明………………………………………………………………………6

4.2  PDS管线说明………………………………………………………….…………7

4.3  施工组织计划…………………………………………………………………….9

五、系统的调测及验收    10

5.1 调试阶段…………………………………………………………………………10

5.2 验收阶段…………………………………………………………………………10

六、系统的维护与售后服务    10

6.1 维护………………………………………………………………………………10

6.2 售后服务…………………………………………………………………………10

七、材料清单及其报价    10

7.1  材料数量.............................................................................................................13

7.2   报价清单.............................................................................................................14

前言。

随着计算机网络和通信技术的飞速发展，二十一世纪的建筑业也将发生巨大的变化，智能建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词，也将成为人们提高生活质量和工作效率，创造出更多物质财富、精神财富的有力保证。人们居住条件的提高和办公环境的改善,无疑对建筑物的智能化提出了更新、更高的要求，普天结构化综合布线系统（即一个能够支持用户选择的语音/数据/图形图像应用的网络布线系统）为其智能化的实现提供了一个完美的物理链接平台，让我们在对系统进行配置，以适应更先进的技术需求，满足快速变化节奏的同时，将把大厦的远期投资控制在最低限度内。

今天,我们有幸为璧山蓝黛实业有限公司的结构化综合布线系统提供设计方案，并推荐使用南京普天通信股份有限公司研究、开发和生产的5类布线产品。

构筑智能，连接未来，面向二十一世纪，我们将致力于振兴民族工业，为广大客户提供满意的产品和优质的服务。

2.1 设计原则

国际技术标准和规范：

EIA/TIA 568A、568B 标准 商业建筑通信布线系统标准

EIA/TIA 569A 标准 商业建筑电信通道及空间标准

EIA/TIA570 标准 住宅和小型商用通讯布线标准

EIA/TIA606 标准 商业建筑物电信基础结构管理标准

EIA/TIA607 标准 商业建筑物接地和接线规范

EIA/TIA TSB－67标准 UTP布线系统现场测试标准

EIA/TIA TSB－72 标准 集中式光纤布线系统标准

EIA/TIA TSB－95标准 验证五类布线系统可支持千兆位应用的现场测试标准

ISO/IEC 11801建筑及建筑群结构化综合布线系统国际标准

IEEE802.3 （ISO/IEC8802-3：1992）总线网载波监听多路访问和冲

国家、行业、地方标准和规范：

（1）GB/T 50311－2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

（2）GB/T 50312－2000 建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范

（3）GB/T 50314--2000 智能建筑设计标准

（4）JGJ/T16－92 GA/T74-94 民用建筑电气设计规范

（5）GBJ 16-87 建筑设计防火规范

（6）YD/T926 1－2－1997 大楼通信综合布线系统行业标准

（7）YD5012—95? 光缆线路对地绝缘指标及测试方法

（8）建设单位初步的土建工程设计图纸

1.2 设计原则

本系统根据布线市场行业标准，遵循产品成熟、性能品牌好、管理方便和可维护性，满足以下设计原则：

（1）实用：能支持各数据通讯，多媒介体技术及信息管理系统等，并能适应现代和未来技术的发展。

（2）灵活：布线系统的设计应能够满足灵活应用的要求，即任一信息点可连接不同类型的设备，如计算机，打印机，终端，电话，传真机等。

（3）开放：能支持任何厂家的任意网络产品，任意网络结构，如总线型、星型、环型等。

（4）模块化：系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外，其所有的连接件都是积木式的标准插件，方便使用，管理及扩充。尽量减少现场施工量，提高系统可靠性，方便管理和使用。

（5）可扩展：系统应是可扩充的，以便将来有更大需求时，很容易将设备安装进去。

（6）经济：整体投资低、维护费用低，系统组成使整体投资达到最小。

二、项目要求和分析

2.1项目概况：

每层楼的总目标是：以一般综合布线系统支撑，建成一个包含多用途的办公自动化系统，能适应日益发展的办公业务电子化要求的现代化智能化楼层，实现资源共享与外界信息交流。

设计范围包括整个楼层的办公区间和管理区间及其他公用区间，要求采用先进、成熟、可靠实用的结构化布线系统，将建筑物内的程控交换机系统、计算机网络系统统一布线，统一管理，使整个办公成能满足未来高速信息传输的，灵活的，易扩充的智能建筑系统。

根据本工程的具体情况，它满足系统纳入结构化布线系统的条件：

(a)超五类水平电缆在设备端口至终端端口的距离不超过90米；

(b)采用高速率、大带宽的传输介质，数据传输的带宽在水平区内可达622Mbps；

(c)具有一定的抗电磁干扰特性和防电磁辐射泄露性能；

通过信息端点规划定位，PDS布线支撑，使系统获得相当健全的“信息公路”网络体系，借助计算机网络服务的强有力工具，提高调度、行政管理效率与水平。也为该建筑群提供了良好的内部环境和畅通的对外联络设施。

2.2系统需求配置：

本项目主要为标准型办公场所,因此采用较高的配置标准。根据甲方要求并结合本公司多年来在该领域的设计、施工经验，工程所采用布线产品均为普天5类结构化布线产品，使整个系统完全满足5类传输性能标准，以适应10—15年技术发展和使用的要求，且具有开放性、灵活性和可扩展性。

三、设计方案

3.1 方案设计概述

根据本楼的项目要求及上述有关标准，本方案为一个较典型的星型拓扑结构系统，现将设计方案概述如下：个厂区共设计网络信息点344个。

| A1 | 12 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A2 | 8 | 50 |  |
| B1 | 80 | 36 | 58 |
| B2 | 16 | 29 | 50 |
| 厂房 | 52 |  |  |
| 总计 | 344 |  |  |

根据用户要求，大楼主设备间设于大楼一层综合布线机房，从主设备间引线缆经桥架和竖井直接引至工作区。水平布线电缆均采用超5类4对UTP电缆，信息插座选用普天产品5类系列插座。

3.2系统示意图

本方案分为五大子系统，分别为工作区子系统、水平子系统、干线子系统、设备间子系统以及管理间子系统，为二级星型拓扑结构。由于1.2.3层是标准的办公楼，具体分述如下：

3.3.1  工作区子系统

工作区子系统是指信息端口以外的空间，但通常习惯将电信插座列入工作区子系统。本系统设置1127个双口信息点。

工作区材料配置表

| 序号 | 型号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT/FA3-08ⅧB | RI45双位插座面板 | ** |
| 2 | PT/5.566.019 | RJ45插座模块 | ** |
| 3 | JPX211C | 125回线配线箱 | ** |
| 4 | PT/8.037.070 | 125回线背装架 | ** |
| 5 | PT/FT2-55 | 25回线高频接线模块 | ** |

### 3.3.2 水平布线子系统

水平布线子系统为配线间水平配线架至各个办公室门口的分配线箱的连接线缆。本项目数据点采用超五类四对UTP、语音点采用五类四对UTP。

| 序号 | 型号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UTP.C5.004 | 5类4对UTP电缆 | ** |
| 2 | UTP.S5.004 | 超5类4对UTP电缆 | ** |

（此项为约数。具体数量视现场情况而定。）

### 3.3.3 管理区子系统

由于各个楼层的信息点数比较的多，故在每层楼都要设有管理区子系统，管理区子系统是由配线架、跳线以及相关的有源设备（HUB、服务器及交换机等)。具体的配料表如下：

管理区子系统材料配置表

| 序号 | 型号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT/XG.30U.60 | 19”配线柜（30U） | ** |
| 2 | PT/FT2-55 | 25回线高频接线模块 | ** |
| 3 | PT/8.037.061 | 250回线背装架 | ** |
| 4 | PT/8.037.100HX | 100回线背装架 | ** |
| 5 | PT/FA3-08VI | 24口Patch-Pannel | ** |
| 6 | PT/4.431.000 | 管理线盘 | ** |
| 7 | PT/8.840.072 | 标志块 | ** |
| 8 | PT/UTP.C3.025 | 3类25对UTP电缆 | ** |
| 9 | PT/FB.SN.004 | 4芯室内多模光纤 | ** |
| 10 | PT/TX.ST1.02 | ST-ST光纤单芯多模跳线 | ** |
| 11 | PT/TX.STC1.02 | ST-SC光纤单芯多模跳线 | ** |
| 12 | PT/GP11A | 12口光纤分线盒 | ** |
| 13 | PT/FL.ST.01 | ST法兰盘适配器 | ** |

3.3.4   设备间子系统

设备间子系统是由总配线架、跳线及相关有源设备（HUB、服务器及交换机等)等组成。设备间子系统是一空间概念，总配线架收集来自各水平子系统的线缆，并与相关有源设备通过跳线或对接实现系统的联网。

本项目主设备间设在一层中心机房内，其布线设备主要为系统配线架和相关跳线等。按大楼结构化布线系统实施要求；我们将选用和配置普天相应产品。具体如下：

设备间设备配置表

| 序号 | 型号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT/XG.40U.60 | 19”配线柜（40U） | ** |
| 2 | PT/FA3-08 | 16口Patch-Pannel | ** |
| 3 | PT/FT2-55 | 25回线高频接线模块 | ** |
| 4 | PT/8.037.061 | 250回线背装架 | ** |
| 5 | PT/4.431.000 | 管理线盘 | ** |
| 6 | PT/8.840.072 | 标志块 | ** |
| 7 | PT/TX.ST1.02 | ST-ST光纤单芯多模跳线 | ** |
| 8 | PT/TX.STC1.02 | ST-SC光纤单芯多模跳线 | ** |
| 9 | PT/GP11A | 12口光纤分线盒 | ** |
| 10 | PT/FL.ST.01 | ST法兰盘适配器 | ** |

### 3.3.4 其它产品说明

本项目施工工具包括:

打线工具：主要用于主干线缆与配线架和压线模块的压接，亦为最基本工具之一。   安装消耗品：施工辅材，包括扎带，胶带，油笔等。

检测工具：美国FLUKE手持式工程仪表, 可迅速方便地测试1对～4对线缆的开路、         短路、反接、错接以及线对交错等情况,以及ISO11801提出的各种参数

4.1 布线系统设计说明

大楼综合布线系统涉及计算机网络和通讯系统。综合布线系统有利于多种网络

拓扑结构的应用，实行结构化综合布线方式，以达到高度智能化及节省投资的目的。

1.2.3层楼为满足各办公工作区终端的数据交换和与外界的数据通讯，决定采用综合布线系统，以对大楼中的计算机系统进行统一布线，最终为大楼的智能化系统提供一个开放、灵活、先进的可扩展的线路基础。同时需根据楼层各部分功能的差异性，在作布线考虑时要有所侧重和针对性。

参照平面需求图，我们设计了共629个数据点。

4.1.1工作区子系统

工作区子系统是各办公区组成，根据各自不同的功能，由单孔和双孔信息插座构成，插座里采用的是拆装灵活的模块。通过插座既可以引出电话线，也可以连接数据终端及其它弱电设备。

信息插座和电源可安装在墙上、柱子上，部分可安装于地板上。安装于墙、柱上的插座之底边和地板之距离为30CM。安装于地板上的信息插座需防水、防尘，且可升降，以使得无论在有无地毯的地板上，插座(电源、信息插座)都能和地板、地毯面成水平。

工作区信息插座位置的确定：

对于办公室而言，信息点可安装于办公桌靠墙墙面上。办公区亦可根据每个办公室的实际使用情况配置。

4.1.2水平子系统

水平线缆将干线线缆延伸到用户工作区。采用的是五类4对非屏蔽双绞线。这种线缆均在100米范围内保证155Mbps,622.5Mbps以及千兆以太网的传输速率，能够满足各种带宽信号的传输。

4.1.3设备间子系统

设备间子系统(主配线间)由设备间中的电缆、联结器和相关支撑硬件组成，它把公共系统设备的各种不同设备互联起来。该子系统将中继线交叉处和布线交叉处与公共系统设备(如：PBX)联接起来。

在各楼层使用一个竖直桥架，以方便缆线的管理。而且在竖直桥架上每隔2米焊一根长宽与桥架宽度相等的精钢筋，直径大约为1.5cm，以固定和支撑垂直上下的缆线，并使安装好后的缆线美观些。

4.1.4建筑群子系统

根据楼层实际情况，楼内计算机网络与外界的网络，如政府机关、银行、各公司之间等的互联，可以通过公共数字业务网或远程LAN等相连。部分需引至楼外的电话电缆及市话局引入的中继线电缆的联接通过主配线架进行交接。

4.1.5综合布线管线设计建议

4.2   PDS管线方案

4.2.1  水平线子系统的布线方案

水平线子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。有两种走线方式。

(a)墙上型信息出口

采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架的方案。这种方式适用于大型建筑物，为水平线系统提供机械保护和支持。装配槽形电缆桥架是一种闭合式的金属托架，安装在吊顶内，从弱电井引向各种设有信息点的房间。再由预埋在墙内的不同规格的铁管，将线路引到墙上的暗装铁盒内。

PDS系统的布线是放射型的，线缆量较大，所以线槽容量的计算很重要。按照标准的

槽设计方法，应根据水平线的外径来确定线槽的容量即：线槽的横截面积=水平线截面积之和×3

线槽的材料为冷轧合金板，表面可进行相应处理，如镀锌、喷塑、烤漆等。线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径，线槽须配以相应规格的分支辅件，以提供线路路由的弯转自如。

同时为确保线路的安全，应使槽体有良好的接地端。金属线槽、金属软管、电缆桥架及各分配线箱均需整体连接，然后接地。如果不能确定信息出口的准确位置，拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口，待具体位置确定后，再引到各信息出口。

(b)地面型信息出口

采用地面线槽走线方式。这种方式适用于大开间的办公间，有大量地面型信息出口的情况建议先在地面垫层中预埋金属线槽。主线槽从弱电井引出，沿走廊引向各方向，到达设有信息点的各房间进，再用支线槽引向房间内的各信息点出线口。强电线路可以与弱电线路平行配置，但需分隔于不同的线槽中。这样可以向每一个用户提供一个包括数据、语音、不间断电源、照明电源出口的集成面板。真正地做到在一个清洁的环境下，实现办公室自动化。由于地面垫层中可能会有消防等其他系统的线路，所以必须由建筑设计单位，根据PDS管线设计人员提出的要求，综合各系统的实际情况，完成地面线槽路由部分的设计。线槽容量的计算也应根据水平线的外径来确定即：线槽的横截面积=水平线截面积之和×3地面线槽也需整体连接，然后接地。

4.2.2  垂直干线子系统的走线设计

垂直干线子系统，是由一连串通过地板通孔垂直对准的接线间组成的。

用于PDS系统的典型接线间，其可以走进入的最小安全尺寸是200×150cm，标准的天花板高度为240cm，门的大小至少为高2.1宽1M，向外开。

垂直干线的走线设计分为两部分

(a)干线的垂直部分

垂直部分的作用是提供弱电井内垂直干缆的通道。这部分采用预留电缆井方式，在每层楼的弱电井中留出专为PDS大对数电缆通过的长方形地面孔。电缆井的位置设在靠近支持电缆的墙壁附近，但又不妨碍端接配线架的地方。在预留有电缆井一侧的墙面上，还应安装电缆爬架。爬架的横档上开一排小孔，大对数电缆用紧绳绑在上面，用于固定和承重。附近有电梯等大型电磁干扰源，则应使用封闭的金属线槽为垂直干缆提供屏蔽保护。预留的电缆井的大小，按标准的算法，应至少是要通过的电缆的外径之和的3倍。此外，还必须保留一定的空间余量，以确保在今后系统扩充时不致需要安装新管线。

(b)干线的水平通道部分

水平通道部分的作用是，提供垂直干线从主设备间到其所在楼层的弱电井的通路。这部分也应采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架的方案。所用的线槽由金属材料构成，用来安放和引导电缆，可以对电缆起到机械保护的作用，同时还提供了一个防火、密封、坚固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地。其选材算法与水平子系统设计部分的线槽算法一致。

与垂直部分一样，水平通道部分也必须保留一定的空间余量，以确保在今后系统扩充时不致需要安装新的管线。

4.2.3 设备电源管线方案

接线间的AC电源需求与接线间内安装的设备数量有关。

首先，在配线间内应至少留有二个为本系统专用的，符合一般办公室照明要求的220V电压，电流10A单相三极电源插座。

根据接线间内放置设备的供电需求，还需配有另外的4个AC双排插座的20A专用线路。此线路不应与其他大型设备并联，并且最好先连接到UPS，以确保对设备的供电及电源的质量

4．3施工组织计划

4.3.1 施工组织

（1） 施工准备阶段

包括施工图编制与审核；施工预算；编制施工组织设计及施工方案的编写

设备/材料的采购与定作；工程施工工具与设施的准备以及施工队伍的组织准备等。

（2） 施工阶段

包括配合土建和装修施工，预埋管线管路；固定与土建施工有关的支持固定

件；固定配线箱及配电柜等；随土建工程的进度逐步进行各子系统设备安装与线路敷设；各子系统检验测试等。

（3）竣工验收阶段

包括系统调试及投入正常运行；完成全部测试报告及竣工文件；汇集建设单

位、施工单位及质量监督部门审查；现场验收；针对有行业管理的转项系统完成行业主管部门的验收。

总之，无论工程大小，系统难易，都必须在施工中有条不紊，按一定顺序衔

接进行；同时，在积累经验、掌握技艺的基础上，还必须遵循一定的工程程序，包括图纸会审、技术交底、工程变更、施工预算、施工配合、竣工验收等，才能有效地提高功效，确保工程质量。

4.3.2 施工质量、安装及降低成本的措施

（1）施工质量保证的基本措施

为了确保系统工程施工的质量，使工程达到设计要求，必须加强工程施工技

术管理工作，根据我公司管理的经验，每一项工程从施工准备阶段开始，到工程施工与组织管理及竣工验收阶段都必须按照一定的程序和要求。由有关的技术人员和管理人员，以文字、图表等形式，记载影响工程质量的有关规定，要求所有文件材料的形成与积累必须做到及时、准确、系统与科学。

及时  就是在施工过程中，对各种要求的数据、现象及时进行记录，做到分

阶段，按专业积累、整理，编制好施工文件材料。竣工验收时及时做好工程文件材料的整理、归档及向建设单位的移交工作。

准确  既是要求施工过程中形成的技术文件材料应如实地反映工程施工的客观情况，严格按施工图和现行材料质量标准、质量检验标准、施工及验收规范施工，做到变更有手续、有根据，施工各单位有记录。严禁出现擅自修改、伪造和事后补做等情况。

系统  即是按照施工程序，对形成的技术文件材料进行系统的整理，系统地

反映施工的全过程。

科学  就是以科学的态度来对待施工中的每一个数据，应做到施工有依据，

检查有结论，现场有记录，测试验收有报告，修改图纸有手续，工程竣工有总结。

五、系统的调测及验收

5.1 调试阶段

5.1.1 供应商在全部安装工程完成后，应按照业主及厂商的要求，负责系统的开

通调试。

5.1.2 调试好的系统必须达到业所要求的使用功能。

5.1.3 如调试中出现问题，必须排除故障反复试验，务必使系统完善。

5.1.4 安装人员可随装随测，以及时发现问题并改正。

5.2验收阶段

六、售后服务

6．1 维护

6．2 售后服务

6.2.2培训

在工程实施过程中，对用户提供1-２名人员进行系统培训。

七、 综合布线报价清单

| 一、综合布线系统（629个信息点） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）、底层主机房（194个网络） |  |  |  |  |  |
| A | 网络前端部分 |  | 数量 | 单位 |  |
| 1 | AVAYA | 信息模块 | 270 | 台 | AVAYA |
| 2 | AVAYA | 双孔面板 | 140 | 台 | AVAYA |
| 3 | AVAYA | 超五类双绞线（305米/箱） | 50 | 箱 | AVAYA |
| 4 | AVAYA | 1.5米信息模块与工作站彩色跳线 | 270 | 条 | 国产 |
|  |  | 暗装底盒 | 280 | 条 | 国产 |
| B、机房与机房连接光纤部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | CFOF | 六蕊光纤 | 200 | 个 | 国产 |
| 2 | AMP | 19寸24口机架式光纤终端盒 | 1 | 个 | 国产 |
| 3 | ST | ST多模光纤头 | 10 | 条 | 国产 |
| 4 | ST 3FT | ST多模光纤耦合器 | 10 | 个 | 国产 |
| 5 | ST-SC | 多模光纤跳线 | 10 | 条 | 国产 |
| 6 |  | 光纤熔接 | 10 | 点 | 国产 |
| C、机柜终端部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | AVAYA | 48口配线架 | 7 | 套 | AVAYA |
| 2 | AVAYA | 1.5米配线架与交换机彩色跳线 | 265 | 条 | 国产 |

| 4 |  | 100对电缆配线架 | 5 | 个 | 国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 42u豪华机柜（2米） | 3 | 个 | 国产 |
| （2）、楼一、二楼机房（233个网络） |  |  |  |  |  |
| A | 网络前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | AVAYA | 信息模块 | 509 | 台 | AVAYA |
| 2 | AVAYA | 双孔面板 | 255 | 台 | AVAYA |
| 3 | AVAYA | 超五类双绞线（305米/箱） | 85 | 箱 | AVAYA |
| 4 | AVAYA | 1.5米信息模块与工作站彩色跳线 | 509 | 条 | 国产 |
|  |  | 暗装底盒 | 509 | 条 | 国产 |
| B、光纤部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | CFOF | 六蕊光纤 | 200 | 个 | 国产 |
| 2 | AMP | 19寸口12机架式光纤终端盒 | 1 | 个 | 国产 |
| 3 | ST | ST多模光纤头 | 6 | 条 | 国产 |
| 4 | ST 3FT | ST多模光纤耦合器 | 6 | 个 | 国产 |
| 5 | ST-SC | 多模光纤跳线 | 6 | 条 | 国产 |
| 6 |  | 光纤熔接 | 6 | 点 | 国产 |
| C、机柜终端部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | AVAYA | 48口配线架 | 11 | 套 | AVAYA |
| 2 | AVAYA | 1.5米配线架与交换机彩色跳线 | 510 | 条 | 国产 |
| 4 |  | 100对电缆配线架 | 5 | 个 | 国产 |

| 5 |  |  | 42u豪华机柜（2米） |  | 3 | 个 | 国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）、厂房机房（52个网络） |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 双绞线信息点前端部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AVAYA |  | 信息模块 |  | 120 | 台 | AVAYA |
| 2 | AVAYA |  | 双孔面板 |  | 60 | 台 | AVAYA |
| 3 | AVAYA |  | 超五类双绞线（305米/箱） |  | 20 | 箱 | AVAYA |
| 4 | AVAYA |  | 1.5米信息模块与工作站彩色跳线 |  | 126 | 条 | 国产 |
|  |  |  | 暗装底盒 |  | 264 | 条 | 国产 |
| B、光纤部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CFOF |  | 六蕊光纤 |  | 200 | 个 | 国产 |
| 2 | AMP |  | 19寸口12机架式光纤终端盒 |  | 1 | 个 | 国产 |
| 3 | ST |  | ST多模光纤尾仟 |  | 6 | 条 | 国产 |
| 4 | ST 3FT |  | ST多模光纤耦合器 |  | 6 | 个 | 国产 |
| 5 | ST-SC |  | 多模光纤跳线 |  | 6 | 条 | 国产 |
| 6 |  |  | 光纤熔接 |  | 6 | 点 | 国产 |
| C、机柜终端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AVAYA |  | 48口配线架 |  | 2 | 套 | AVAYA |
| 2 | AVAYA |  | 24口配线架 |  | 1 | 套 | AVAYA |
| 3 | AVAYA |  | 1.5米配线架与交换机彩色跳线 |  | 63 | 条 | 国产 |
| 5 |  |  | 100对电缆配线架 |  | 1 | 个 | 国产 |

| 6 |  |  | 42u豪华机柜（2米） |  | 1 | 个 | 国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （4）、研发楼机房（7个电话、125个网络） |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 双绞线信息点前端部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AVAYA |  | 信息模块 |  | 132 | 台 | AVAYA |
| 2 | AVAYA |  | 双孔面板 |  | 66 | 台 | AVAYA |
| 3 | AVAYA |  | 超五类双绞线（305米/箱） |  | 22 | 箱 | AVAYA |
| 4 | AVAYA |  | 1.5米信息模块与工作站彩色跳线 |  | 132 | 条 | 国产 |
|  |  |  | 暗装底盒 |  | 264 | 条 | 国产 |
| B、光纤部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CFOF |  | 六蕊光纤 |  | 200 | 个 | 国产 |
| 2 | AMP |  | 19寸口12机架式光纤终端盒 |  | 1 | 个 | 国产 |
| 3 | ST |  | ST多模光纤尾仟 |  | 6 | 条 | 国产 |
| 4 | ST 3FT |  | ST多模光纤耦合器 |  | 6 | 个 | 国产 |
| 5 | ST-SC |  | 多模光纤跳线 |  | 6 | 条 | 国产 |
| 6 |  |  | 光纤熔接 |  | 6 | 点 | 国产 |
| C、机柜终端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AVAYA |  | 48口配线架 |  | 3 | 套 | AVAYA |
| 2 | AVAYA |  | 1.5米配线架与交换机彩色跳线 |  | 132 | 条 | 国产 |
| 4 |  |  | 100对电缆配线架 |  | 1 | 个 | 国产 |
| 5 |  |  | 42u豪华机柜（2米） |  | 1 | 个 | 国产 |

| 二、布线管材部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300*150 | 垂直阻燃铁槽 | 50 | 米 | 宏际 |
| 2 | 150*100 | 水平阻燃铁槽 | 1100 | 米 | 宏际 |
| 3 | 80*50 | 水平阻燃铁槽 | 850 | 米 | 顾地 |
| 4 | 25 | 阻燃线管 | 2000 | 米 | 顾地 |
| 5 | 32 | 阻燃线槽 | 800 | 米 | 顾地 |
| 6 |  | 铁槽吊架 | 400 | 个 | 订作 |
| 7 |  | 挖墙以及打孔费用 | 967 | 个 | 国产 |
| 8 |  | 其他辅助材料 | 1 | 批 |  |

材料数量

| 楼层 | 水晶头（个） | 模板，面板，低盒 | 交换机（个） | 网线长度（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F-A1 | 48 | 12 | 1 | 627 |
| 1F-A2 | 32 | 8 | 1 | 500 |
| 1F-B1 | 320 | 80 | 3 | 2840 |
| 1F-B2 | 64 | 16 | 1 | 892 |
| 2F-A1 | 40 | 5 | 1 | 500 |
| 2F-A2 | 200 | 50 | 2 | 1310 |
| 2F-B1 | 144 | 36 | 2 | 1272 |
| 2F-B2 | 116 | 29 | 1 | 1020 |
| 3F-B1 | 232 | 58 | 3 | 1960 |
| 3F-B2 | 400 | 50 | 2 | 1650 |
| 合计 | 1596 | 344 | 17 | 12571 |
| 冗余后 | 1836 | 350 | 17 | 13000 |

报价清单 序号; 名称; 厂商及品牌; 型号; 技术参数; 单位; 数量; 单价; 总价. 1; 核心交换机; 思科; WS-C2960-48TC-L; 企业级 三层交换机; 台; 1; 16000; 16000. 2; 交换机; D-Link; DES-1126T; 台; 10台24口.4台8口。6台5口; 800.100.60; 8760. 3; 机柜; 大唐; 普通机柜; 个; 8; 278; 2224. 4; 配线架; 康普; 机柜式; 个; 8; 215; 1720. 5; 扎线; 深圳洪佳塑料; 尼龙; 包; 5; 15; 75. 6; 透明胶; 卷; 21; 1; 21. 7; 跳线; 深蓝大; 超五类跳线; 根; 50; 25; 1250. 8; 水晶头; 安普; 4-0554720-3; 个; 1596; 1; 1596. 9; 网线; 安普; 超五类网线; 箱; 44; 700; 30800. 10; 包装费; 2500. 11; 运输费; 4500. 12; 税费; 1000. 13; 保险费; 1000. 14; 安装费; 3500. 15; 调试费; 500. 一; 设备材料费合计; 75446. 二; 工程费; 12888. 三; 税金（计算公式〔（一）＋（二）〕× 4 %）; 2880.24. 四; 总价（计算公式〔（一）＋（二）＋（三））; 91214.24.