**长沙市古潭街社区活动中心场地乔木苗木表**

| **序号** | **树种名称**         | **拉丁学名**           | **规格**                     | **数量** | **种植位置**           | **生态效益**                     | **备注**                                  |

|----------|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|

| 1        | 香樟                | *Cinnamomum camphora*  | 胸径15-18cm，冠幅3.5-4m，高度6-7m | 25株     | 主入口广场、中庭周边   | 年固碳量120kg/株，滞尘能力8kg/㎡ | 全冠苗，土球直径≥1.2m，抗风等级≥10级    |

| 2        | 广玉兰              | *Magnolia grandiflora*  | 胸径12-15cm，冠幅3-3.5m，高度5-6m | 18株     | 南侧连廊、吸烟区隔离带 | 释放负氧离子，吸收SO₂能力显著    | 带花苞移植，花期6-7月，需配置支撑架      |

| 3        | 银杏                | *Ginkgo biloba*        | 胸径10-12cm，冠幅2.5-3m，高度4-5m | 12株     | 文化展厅外景观轴       | 秋季彩叶景观，年固碳量80kg/株    | 雌雄株比例1:3，避免果实污染地面          |

| 4        | 桂花                | *Osmanthus fragrans*   | 胸径8-10cm，冠幅2-2.5m，高度3-4m | 30株     | 中庭庭院、历史墙外侧   | 芳香驱虫，8-10月花期提升环境品质 | 选用金桂品种，土球用草绳绑扎保湿         |

| 5        | 乌桕                | *Sapium sebiferum*     | 胸径6-8cm，冠幅1.8-2m，高度3-3.5m | 15株     | 古潭溪沿岸生态修复区   | 耐水湿，秋叶红色，鸟类食源树种  | 容器苗，根系完整，种植后需定期疏枝      |

| 6        | 紫薇                | *Lagerstroemia indica* | 地径5-6cm，冠幅1.5-2m，高度2.5-3m | 20株     | 儿童活动区外围         | 夏季花期长，吸附粉尘能力强       | 采用丛生型，花期6-9月，禁用短截修剪      |

---

### **技术参数说明**

1. **规格标准**

- **胸径**：指乔木主干离地1.3m处的直径，误差范围±5%。

- **冠幅**：保证自然冠形，修剪量≤10%。

- **土球**：按《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）要求，土球直径为胸径的6-8倍。

2. **种植要求**

- **种植穴**：直径比土球大40-60cm，深度增加20cm，底部铺设10cm碎石透水层。

- **养护期**：保活养护12个月，成活率≥98%。

3. **生态效益计算依据**

- 固碳量参考《中国主要树种碳汇能力研究报告》（2021）。

- 滞尘能力采用长沙市环境监测站实测数据。

---

### **特殊说明**

1. **本土化选种**：所有树种均为湖南省乡土植物，适应长沙气候（耐高温高湿，抗冻-5℃）。

2. **文化契合**：香樟为长沙市市树，银杏呼应古潭街历史文脉。

3. **智慧管护**：植入树木电子标签（RFID），同步接入BIM运维系统，监测生长状态。