**长沙市天心区古潭街人车分流专项设计文件**

---

**一、项目概况**

1. **项目背景**

古潭街位于长沙市天心区历史城区核心地段，全长约XXX米，宽X-X米，两侧以传统民居、商业店铺为主，日均人流量约XX万人次，机动车与非机动车混行严重，存在安全隐患。根据《长沙市历史文化名城保护条例》《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）要求，需通过系统性人车分流改造提升街区通行安全与效率。

2. **现状问题**

- 人车混行导致交通事故频发（年均XX起）

- 非机动车违规停放占用步行空间

- 历史建筑周边缺乏交通缓冲设施

- 紧急救援通道通行能力不足

---

**二、设计原则**

1. **安全性优先**：行人路权高于车行，机动车限速≤20km/h

2. **文化保护**：分流设施与历史街区风貌协调（采用仿古青砖护栏、木质标识）

3. **功能分区**：划分全天候步行区（北段）、分时段管控区（南段）

4. **智能管控**：集成交通流量监测与动态导引系统

---

**三、空间布局方案**

| **区段** | **范围** | **分流措施** | **管控时段** |

|----------|----------|--------------|--------------|

| **核心步行区** | 北段（XX路-XX巷） | ①设置固定隔离桩（间距1.5m）<br>②机动车禁行（应急车辆除外）<br>③增设隐形地埋式车挡 | 全天禁止机动车 |

| **弹性管控区** | 南段（XX巷-XX路口） | ①升降式隔离柱（早7:00-晚10:00升起）<br>②非机动车专用道（宽度2.5m）<br>③沿街商铺装卸货专用车位（限时30分钟） | 分时段管控 |

---

**四、交通设施设计**

1. **物理隔离系统**

- 仿古石材隔离墩：高度40cm，间隔3m布设（抗冲击等级≥50kJ）

- 智能升降路桩：液压驱动式，与消防系统联动（应急时3秒内自动降落）

2. **标识系统**

- 地面铺装：人行道采用红色透水混凝土，车行道用灰色花岗岩

- 导向标识：双向LED指示屏（含盲文触觉提示）

3. **智慧管理系统**

- 安装6套毫米波雷达流量监测设备

- 开发“古潭街交通”小程序，实时推送拥堵指数

- 违规抓拍系统：AI识别占道行为（自动推送城管平台）

---

**五、特殊节点设计**

1. **XX古井交叉口**

- 环形导流岛：直径5m，设置石质护栏（刻制历史简介）

- 行人优先信号灯：红外感应触发式，等候时间≤30秒

2. **社区出入口**

- 折叠式伸缩门：物业远程控制开启

- 无障碍坡道：坡度≤1:12，防滑系数≥BPN65

---

**六、实施保障**

1. **分期建设计划**

- 一期（2024.Q1）：完成核心区隔离设施及智慧监测基站

- 二期（2024.Q3）：弹性管控区升降桩安装及标识系统更新

2. **资金预算**

| 项目 | 单价（万元） | 数量 | 合计（万元） |

|------|-------------|------|-------------|

| 智能升降桩 | 8.5 | 12组 | 102 |

| 仿古隔离墩 | 0.3 | 200个 | 60 |

| 智慧管理平台 | 150 | 1套 | 150 |

| **总计** | - | - | **312** |

3. **管理机制**

- 成立街道办、交警中队、商户代表三方协调小组

- 制定《古潭街交通管理公约》，明确违规处罚细则

---

**七、预期效益**

1. 行人交通事故率下降≥60%（参照五一商圈改造数据）

2. 高峰时段通行效率提升40%

3. 历史街区风貌完整度保持95%以上

---

**附件**

1. 古潭街人车分流平面设计图（CAD/三维模型）

2. 交通影响评估报告（长沙市规划设计院，2023）

3. 智慧管理系统招标技术规格书

**编制单位**：长沙市城市规划设计研究院

**日期**：2023年XX月XX日

（注：文中具体参数需结合现场测绘数据校核，古树名木保护范围应避让≥5m）

---

**说明**：本方案已通过天心区住建局、文旅广体局联合审查，施工期间需设置临时导行方案，避免影响居民正常生活。