一、本工程结构设计采用现行的国家有关法规和标准。

二、建筑结构的安全等级为二级；设计使用年限为50年；建筑抗震设防类别为标准设防类结构抗震设防烈度为6度，第一组，设计基本地震加速度为0.05g。

三、工程所在场地50年一遇的基本风压值为0.45KN/m2，基本雪压值0.45 KN/m2。

四、本工程为一幢多层建筑，其中

地下：一层地下室

地上：最高四层

五、结构方案

采用普通钢筋砼框架结构，框架抗震等级为四级；楼面采用现浇钢筋混凝土梁板结构，主展厅及多功能厅屋面采用玻璃顶，其余屋面采用现浇钢筋混凝土梁板结构。对于大跨度的悬挑部分采用预应力混凝土结构。

六、地基基础

采用柱下独立基础，柱下条形基础或桩基础，具体形式待地质勘察报告提供后再确定。