居住建筑节能设计审查信息

| 建设单位名称 | （章） |  |  |  | 设计单位名称 |  |  | 华北水利水电大学环境与市政工程学院 （章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 建设项目名称 | 男寝宿舍楼 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 建设项目地址 | 河南-郑州 |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  | 3620.33 |  |  |
| 高度(m) | 10.80 | 层 数 |  |  | 3 |  |  | 气候分区 |  | 寒冷B区 |
| 采用的可再生能源技术 | 太阳能光伏系统□ 太阳能热水系统□ 太阳能供暖系统□ 太阳能空调系统□ 地源热泵系统□ 空气源热泵系统□ 余热回收系统□ 其他____________ |  |  |  |  |  |  | 应用面积（m2） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 装机容量(MW) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年发电总量(kW·h) |  |  |
| 项目 |  | 标准限值 |  |  |  |  |  | 设计值 |  |  |
| 体形系数 | ≤3层 | ≤0.57 |  |  |  |  |  | 0.28 |  |  |
|  | ＞3层 | ≤0.33 |  |  |  |  |  | － |  |  |
| 窗墙面积比 | 北 | ≤0.30 |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |
|  | 东 | ≤0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  |
|  | 西 | ≤0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  |
|  | 南 | ≤0.50 |  |  |  |  |  | 0.41 |  |  |
| 天窗屋顶比 |  | ≤0.15 |  |  |  |  |  | － |  |  |
| 围护结构部位 |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |  |  |
|  |  | ≤3层 |  | ＞3层 |  |  |  |  |  |  |
| 屋面 |  | ≤0.30 |  | ≤0.30 |  |  |  | 0.19 |  |  |
| 外墙 |  | ≤0.35 |  | ≤0.45 |  |  |  | 0.34 |  |  |
| 架空或外挑楼板 |  | ≤0.35 |  | ≤0.45 |  |  |  | － |  |  |
| 阳台门下部芯板 |  | ≤1.70 |  | ≤1.70 |  |  |  | － |  |  |
| 非供暖地下室顶板（上部为供暖房间时） |  | ≤0.50 |  | ≤0.50 |  |  |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖房间的隔墙 |  | ≤1.50 |  | ≤1.50 |  |  |  | 0.87 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖房间的楼板 |  | ≤1.50 |  | ≤1.50 |  |  |  | 0.39 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的户门 |  | ≤2.0 |  | ≤2.0 |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 分隔供暖设计温度温差大于5K的隔墙 |  | ≤1.50 |  | ≤1.50 |  |  |  | － |  |  |
| 分隔供暖设计温度温差大于5K的楼板 |  | ≤1.50 |  | ≤1.50 |  |  |  | 1.40 |  |  |
| 围护结构部位 |  | 保温材料层热阻R限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  | R设计值[W/(m2·K)] |  |  |
| 周边地面 |  | ≥1.50 |  |  |  |  |  | 1.67 |  |  |
| 地下室外墙（与土壤接触的外墙） |  | ≥1.60 |  |  |  |  |  | － |  |  |
| 外窗 |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] | 太阳得热系数SHGC设计值（东、西） |  |
|  |  | ≤3层 | ≤3层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 窗墙面积比≤0.30 |  | ≤1.80 | ≤1.80 |  |  | -- |  | 1.10 | -- |  |
| 0.30＜窗墙面积比≤0.50 |  | ≤1.50 | ≤1.50 |  |  | 夏季东西向 ≤0.55 |  | 1.10 | 0.35、 0.35 |  |
| 天窗 |  | ≤1.80 | ≤1.80 |  |  | ≤0.45 |  | － | － |  |
| 建筑能耗值 |  | 参照建筑能耗值（kWh/m2) |  |  |  |  | 18.34 |  |  |  |
|  |  | 设计建筑能耗值（kWh/m2) |  |  |  |  | 15.91 |  |  |  |
| 图审意见： 图审机构（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |