建筑内外标识系统设计及说明

一、设计原则

1. 功能性

清晰引导：确保标识系统能准确传递空间信息（如出入口、功能分区）。

无障碍设计：符合残障人士使用需求（如盲文标识、高对比度色彩）。

2. 规范性

符合国家/地方标准。

统一字体、色彩、材质风格，避免视觉混乱。

3. 美观性

与建筑风格、环境景观协调（采用简约线条，将景德镇历史文化与传统元素融入建筑标识）。

4. 安全性

材料需防火、耐腐蚀、抗紫外线。

安装牢固，避免坠落风险。

5. 可持续性

优先选用环保材料（再生铝板、亚克力）。

考虑长期维护成本，避免短期更换。

二、标识系统分类

1. 外部标识系统

| 类型 | 内容 | 设计要点 |
| --- | --- | --- |
| 建筑名牌 | 建筑名称、LOGO、建设单位信息 | 高度醒目，夜间需背光照明；材质耐候性强（不锈钢+LED灯箱）。 |
| 导向标识 | 街道指引、停车场指示、公交站点标牌 | 使用地图符号与箭头增强方向感；字体清晰易读（字号≥5cm）。 |
| 安全标识 | 消防通道、紧急出口、禁烟区 | 配合红色警示色，图形符号国际通用。 |

2. 内部标识系统

| 类型 | 内容 | 设计要点 |
| --- | --- | --- |
| 功能分区标识 | 办公区域、会议室、卫生间、消防设备间 | 使用图标+文字标注；色彩区分不同功能（如红色标识消防设施）。 |
| 导向标识 | 楼层平面图、电梯按钮、楼梯指示 | 简化路径，避免信息过载；箭头方向与实际动线一致。 |
| 警示标识 | 高电压、易燃易爆物品、防滑提醒 | 图形直观（如表示危险），对比色突出（如黄底黑字）。 |

三、设计内容详解

1. 视觉设计规范

色彩方案：

主色调：与建筑主立面协调（如白色+灰色现代建筑）。

辅助色：用于区分功能（如绿色标识安全出口，蓝色标识卫生间）。

字体选择：

标题：无衬线字体（如微软雅黑），字号≥8cm。

正文：易读性字体（如宋体），字号≥4cm。

图形符号：

国际通用图标（如ISO标准）+定制化图形（体现建筑特色）。

- 材料与工艺

| 材料类型 | 适用场景 | 优势 |
| --- | --- | --- |
| 金属材质 | 建筑名牌、导向立牌 | 耐候性强，质感高端。 |
| 亚克力/PC板 | 室内外标牌、灯箱 | 轻量化、透光性好，可制作立体发光效果。 |
| 石材/仿石材 | 大型地名牌、景观标识 | 耐磨耐腐蚀，适合长期户外使用。 |
| LED显示屏 | 动态信息展示（如商场促销、交通指引） | 高亮度、可实时更新内容。 |

3. 安装标准

外部标识：

立地式标识：底部距地面≥1.2m，避免行人碰撞。

吊挂式标识：安装牢固，边缘需做防坠落处理。

内部标识：

楼层标识：安装在走廊尽头或电梯口，高度统一（建议1.5~1.8m）。

张贴类标识：使用强力胶或磁吸贴，避免翘边。

四、设计说明模板

1. 设计背景

简述项目定位（如商业综合体、文化中心）及标识系统设计目标。

分析场地现状（如人流路线、建筑结构特点）。

2. 设计理念

结合建筑风格与用户需求，提炼关键词（如“高效”“人文”“生态”）。

示例：

“本标识系统以‘流动的线条’为设计语言，呼应建筑曲面造型，同时通过色彩模块化区分功能区域。”

3. 核心内容

功能分区图示、标识点位平面图、3D效果图。

材料样品展示（如金属质感打样、灯光效果模拟）。

4. 创新点

技术创新：如AR导览标识、太阳能供电LED灯箱。

文化融合：融入本地文化元素（如景德镇陶瓷纹样）。

五、注意事项

1. 无障碍设计：

轮椅通道标识需连续，盲文标识间距≤1m。

2. 夜间照明：

外部标识照度≥50lux，内部关键区域（如楼梯口）≥30lux。

3. 维护管理：

制定定期清洁、检修计划，避免标识褪色或损坏。