可再生能源利用措施

## 一、能耗调整

首先在原版中调整外窗气密性由6升到8级,外门、天窗气密性由4级调至8级、幕墙气密性由3级调至4级。外门和开敞阳台外门由1.98W/(㎡*K)的普通保温门改为传热系数为1.3W/(㎡*K)的金属三防门(复合硅酸盐制品保温)。使之达到与现政策相符的系数。

在原版基础上充分利用可再生能源，使用风力发电、光伏发电等技术，实现能耗的降低。

1.设置一台风机叶片直径为54米，叶片离地高度65米，年可利用平均风速5.0(n/s) 机组转换效率0.35的风力发电机

2.空调系数运用全热回收的双管制风机盘管系统。

3.在各外窗设置65系列内平开隔热铝合金窗(5+120）的遮阳板，以降低夏季室内温度。

运用太阳光伏发电技术，设置一台面积为3745㎡的集热器，达到年均集热效率为0.4，热量损失率为0.25。

4.屋顶设置面积为3745㎡的光伏板，达到光电转换效率为15，光伏系统效率为0.75，光伏电池性能衰减修正系数为0.85。

最终将

| 建筑本体能耗节能率(%) | 52.51 |
| --- | --- |
| 建筑综合能耗节能率(%) | 52.51 |

调整到

| 建筑本体能耗节能率(%) | 57.83 |
| --- | --- |
| 建筑综合能耗节能率(%) | 100.00 |

## 二、可持续设计策略

1 高效利用土地

预留土地面积强调公共空间、花园等促进休闲城市的形成。 减少城市中过多的水泥地面及渗透力不强的地面，提升整个区域的生活及环境质量。正确选择场地或使背弃、利用量少的土地重新利用，加强公交连通性及有效的保护或修复现存的环境 .

2 控制施工过程的影响

施工过程中降低污染性。 避免施工场地因人为或机械操作的需求与周围环境产生冲突：

l 城市供应管道与通讯管道规模与城市规范的合理性。

l 施工方案项目中将具备场地废弃物管理计划方案。

3 未开发 / 自然土地管理、保护、修复及生物多样性的的优化

控制土壤的侵蚀及沉积以避免所有城市化、建设和利用太阳能的带来的负面影响。

l 城市供应管道与通讯管道规模与城市规范的合理性。

l 施工方案项目中将具备场地废弃物管理计划方案。

4 地面径流管理

修改地形之后需要保留现存水系的运作；这需要减少区域中的水文循环的变化，地面有足够的渗透率使雨水向土壤层渗透，以保证 地下水的恢复。

l 最大限度降低无渗透性的铺装