建筑设备自控系统使用说明书

一、系统概述  

本建筑设备自控系统（BAS）基于《6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能》的规定设计，旨在实现对建筑内暖通空调（HVAC）、照明、电梯、安防、能源管理等设备的智能化监控与管理。系统通过集成传感器、控制器及人机交互界面，实现设备状态实时监测、自动控制、故障报警及数据分析功能，确保建筑设备高效、安全、节能运行。

二、系统组成与设备清单  

1.核心设备  

   中央监控主机：部署系统管理软件，支持数据汇总、远程控制及报表生成。  

   现场控制器（DDC）：连接各子系统设备，执行本地控制逻辑。  

   传感器模块：包括温湿度传感器、光照传感器、CO₂传感器、电流电压监测器等。  

2.辅助设备  

   网络交换机：保障数据传输稳定性。  

   UPS电源：为关键设备提供不间断电力支持。  

   报警装置：声光报警器、短信/邮件通知模块。  

三、自动监控管理功能说明  

1.实时数据监测 

   通过传感器采集设备运行参数（如温度、能耗、设备开关状态），并显示于监控界面。  

   支持自定义数据看板，按区域、设备类型分类查看。  

2. 自动控制策略  

   预设场景模式：  

     节能模式：根据室内外环境自动调节空调与照明功率。  

     高峰模式：在用电高峰期限制非必要设备运行。  

   联动控制：  

     火灾报警触发时，自动关闭新风系统并启动排烟设备。  

     人员离开后，照明及空调自动关闭。  

3. 故障报警与诊断  

   阈值设置：用户可设定设备参数报警阈值（如温度超限、电流异常）。  

   分级报警：  

     一级报警（紧急）：设备停机、火灾等，触发声光报警并通知管理员。  

     二级报警（预警）：能耗超标、传感器异常，记录日志并提示维护。  

   故障定位：系统自动生成故障代码，关联设备手册提供解决方案。  

4.能耗管理与优化  

   统计各设备能耗数据，生成日/月/年报表。  

   提供节能建议（如调整空调设定温度、优化照明时间）。  

5. 远程操作与权限管理  

   支持PC端、移动端远程控制设备启停及参数调整。  

   分角色权限管理（管理员、操作员、访客），确保系统安全。  

四、操作指南  

1. 登录与界面导航  

   输入账号密码登录系统，主界面显示设备地图、实时数据及快捷控制按钮。  

   点击设备图标查看详情，右键菜单提供控制选项（如开关、模式切换）。  

2. 报警处理流程  

   报警弹窗显示故障设备及代码，点击“处理”跳转至维修指引页面。  

   确认故障解除后，手动复位报警状态。  

3. 报表导出与设置  

   在“数据分析”模块选择时间范围，导出Excel或PDF格式报表。  

   通过“系统设置”调整报警阈值、场景模式参数及通知方式。  

五、维护与故障排除  

1. 日常维护  

   每月检查传感器精度，清洁灰尘及遮挡物。  

   每季度备份系统数据，更新软件版本。  

2. 常见问题处理  

   设备无响应：检查网络连接、电源状态及控制器通讯灯。  

   数据异常：校准传感器或更换故障模块。  

   误报警：调整阈值设置或排查环境干扰因素。  

六、安全注意事项  

1. 非授权人员禁止操作中央监控主机。  

2. 系统维护时需切断相关设备电源，并悬挂警示标识。  

3. 定期检查UPS电源电量，确保突发断电时数据安全。  

七、技术支持与联系方式  
邮箱：support@bas-tech.com  

紧急故障响应时间：24小时内（工作日）/48小时内（节假日）。  

备注：本说明书内容符合6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能要求，具体操作请以实际设备配置为准。
