绿化设计说明

根据《城市绿地设计规范》及项目所在地城乡规划要求，结合8.1.3条款，本项目绿化设计遵循生态优先、适地适树、可持续维护的原则，具体设计内容如下：

一、覆土深度及种植设计

1.屋顶绿化覆土深度**

地被植物区：覆土深度≥200mm，适合景天科多肉植物、佛甲草等浅根耐旱品种。

灌木种植区：覆土深度≥600mm，种植低矮灌木（如金叶女贞、红叶石楠）。

乔木种植区（局部）：覆土深度≥1000mm，选择浅根系小型乔木（如紫薇、木槿）。

2.垂直绿化基质要求

模块化绿墙：采用轻质营养土（基质厚度≥150mm），确保植物根系固定及养分供给。

悬挂式绿植：容器深度≥300mm，内置保水透气基质。

二、复层绿化方式

1.层次结构

地被层：覆盖地表，选用耐踩踏、低维护品种（如麦冬、铺地柏）。

灌木层：形成中层空间，搭配观叶、观花灌木（如杜鹃、绣球）。

乔木层（局部）：点缀小型乔木或大型灌木，提供遮荫及视觉焦点（如红枫、桂花）。

2.立体搭配

垂直绿化与地面绿化结合，形成“屋顶-墙面-地面”三维生态网络，增强生物多样性及碳汇能力。

三、植物选择与适应性

1.适地适树原则

气候适配：选择耐高温、抗寒性强品种（如本地适生的紫薇、木芙蓉）。

土壤适配：采用改良种植土（pH 6.5~7.5），掺入有机肥及珍珠岩提升透水性。

2.无毒害、易维护

避免选用带刺、有毒或易过敏植物（如夹竹桃、漆树）。

优先选择抗病虫害、耐修剪品种（如红叶石楠、金叶女贞），降低养护成本。

四、排水系统设计

1.屋顶排水

设置双层排水结构：

排水层：铺设陶粒或排水板（厚度≥50mm），导流雨水至屋面排水口。

防水层：采用耐根穿刺防水卷材，防止植物根系破坏。

雨水收集：结合下沉式绿地和蓄水模块，实现雨水资源化利用。

2.垂直绿化排水

模块化绿墙内置导水槽，通过滴灌系统精准供水，避免积水。

六、合规性及生态效益

符合城乡规划：绿化面积及布局满足《城市绿地规划标准》要求，屋顶绿化计入绿地率指标。

生态效益：

预计年固碳量≥12吨，降温节能率≥15%；

复层绿化提升生物栖息地质量，促进城市微气候改善。