节能型电气设备及节能控制措施设计说明

为满足《绿色建筑评价标准》中关于节能型电气设备及节能控制措施的要求，本项目在设计过程中采取了以下措施，以确保电气设备的高效运行和节能控制，具体说明如下：

1. 主要功能房间的照明功率密度值达到《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值**

设计措施：

本项目所有主要功能房间（如办公室、会议室、教室、展示区等）的照明功率密度（LPD）严格按照《建筑照明设计标准》GB 50034-2013中的目标值进行设计。

采用高效LED灯具，灯具的光效不低于100 lm/W，确保在满足照度要求的前提下降低照明功率密度。

通过照明计算软件对每个房间的照明设计进行优化，确保LPD值符合目标值要求。

得分：5分。

2. 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节

设计措施：

在采光良好的区域（如靠近外窗的办公区、走廊、大厅等），安装照度传感器和智能照明控制系统。

系统根据天然光照度的变化，自动调节人工照明的亮度或关闭部分灯具，确保室内照度恒定且避免过度照明。

采用分区控制策略，将照明区域划分为多个独立控制单元，实现精细化调节。

得分：2分。

3. 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值要求

设计措施：

照明产品：选用符合《普通照明用LED模块能效限定值及能效等级》GB 30255-2019中能效1级或2级的产品，确保灯具的高效节能。

三相配电变压器：选用符合《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2020中能效1级或2级的变压器，降低变压器运行损耗。

水泵：选用符合《清水离心泵能效限定值及能效等级》GB 19762-2007中能效1级或2级的水泵，提高水泵运行效率。

风机：选用符合《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761-2020中能效1级或2级的风机，降低风机能耗。

所有设备均配备变频控制装置，根据实际负荷需求自动调节运行频率，避免能源浪费。

得分：3分。

总分

通过以上措施，本项目在节能型电气设备及节能控制措施方面得分为：

5分（照明功率密度） + 2分（照明自动调节） + 3分（节能设备） = 10分**。

总结

本项目通过采用高效照明设备、智能照明控制系统以及符合国家节能评价值的电气设备，全面实现了节能目标，符合《绿色建筑评价标准》的相关要求，为建筑的高效运行和节能减排提供了有力保障。