林木种质博物馆标识系统设计与设置说明文件

一、设计目标

1.功能导向：清晰指引参观路线，提升空间可达性与信息传达效率。

2.科普教育：通过标识内容传播林木种质资源知识，体现科学性与趣味性。

3.环境融合：与校园建筑风格、自然景观协调，营造沉浸式学习体验。

4.可持续性：采用环保材料与工艺，践行绿色校园理念。

二、标识系统分类与功能

| 类别 | 功能说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 导向标识 | 引导参观路径，标注区域分布（入口、展区、出口、功能区）。 | 总平面图、方向箭头、楼层索引 |
| 解说标识 | 提供树种科学信息（名称、科属、分布、用途等），辅以图文、二维码扩展内容。 | 展品标签、互动信息屏、科普展板 |
| 警示标识 | 提示安全注意事项（如“请勿触摸”“小心台阶”）。 | 警示牌、地面标识 |
| 形象标识 | 体现博物馆品牌形象 | 主入口标志、宣传海报 |

三、设计原则

1.科学性：信息准确严谨，引用权威植物数据库（如《中国植物志》）。

2.教育性：语言通俗易懂，结合“问题引导式”设计（如“你知道这种树的种子如何传播吗？”）。

3.美观性：

色彩：以自然色系为主（森林绿、大地棕），点缀明黄、浅蓝增强活力。

字体：中文选用“思源黑体”，英文“Arial”，字号分级（标题≥36pt，正文≥24pt）。

4.环保性：采用可再生材料（竹纤维板、再生亚克力）、UV环保油墨印刷。

5.无障碍性：盲文标识、语音导览二维码、低位标识（高度≤1.2m）满足轮椅使用者需求。

四、标识设置规范

1. 位置与密度

入口区：设置总平面图（含无障碍路线）、形象标识（高度2.5m，夜间背光）。

展区通道：每20米设置导向箭头，交叉口增设分区导览图。

展品旁：解说牌距展品0.5-1m，倾斜15°便于阅读，高度1.4-1.6m。

危险区域：台阶边缘贴反光警示条，易燃品存放处设置荧光警示牌。

2. 安装方式

固定式：墙面、立柱安装（膨胀螺栓+隐形支架），地面标识采用防滑地贴。

移动式：可调节立式展架（适用于临时展览），底部配重防倾倒。

3. 照明与维护

照明：内置LED柔光灯带（色温4000K），避免眩光；太阳能标识夜间自主供电。

维护：每月检查内容完整性，每季度清洁表面，损坏标识48小时内更换。

五、特殊功能设计

1. 互动增强：

二维码：链接至博物馆小程序，提供语音解说、3D模型展示。

AR标识：特定展品标识触发AR动画（如种子萌发过程）。

2.季节性更新：

设置可替换面板，展示“季节限定”树种（如秋季红叶树种专题）。

六、实施计划与预算

1.阶段划分：设计深化（2周）→材料采购（1周）→安装调试（2周）→验收（1周）。

2.预算估算：

基础标识系统：￥80,000（含设计、材料、安装）。

互动功能增项：￥20,000（AR开发、小程序搭建）。