建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 行政办公楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 | 2023-01 |
| 建设单位 | XX开发公司 |
| 设计单位 | XX设计院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年6月21日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15200000000 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	7

4.1	工程材料	7

4.2	围护结构作法简要说明	8

4.3	体形系数	8

4.4	窗墙比	9

4.4.1	窗墙比	9

4.4.2	外窗表	9

4.5	天窗	10

4.5.1	天窗屋顶比	10

4.5.2	天窗类型	11

4.6	屋顶构造	11

4.6.1	屋顶构造一	11

4.7	外墙构造	11

4.7.1	外墙相关构造	11

4.7.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	12

4.7.3	外墙平均热工特性	12

4.8	挑空楼板构造	13

4.9	外窗热工	13

4.9.1	外窗构造	13

4.9.2	外窗外遮阳	13

4.9.3	外遮阳类型	14

4.9.4	平均传热系数	14

4.9.5	综合太阳得热系数	16

4.9.6	总体热工性能	20

4.10	非中空窗面积比	20

4.11	可开启窗扇	21

4.12	规定性指标检查结论	21

建筑概况

| 工程名称 | 行政办公楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |  |
| 地理位置 | 北纬：29.58° | 东经：106.47° |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |  |
| 建筑面积 | 地上7210㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 24.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 32069.96 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 6378.96 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.65 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 页岩陶粒混凝土(ρ=1500) | 0.770 | 9.650 | 1500.0 | 1050.0 | 0.0315 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.270 | 25.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 厚壁型烧结页岩空心砌块 | 0.300 | 4.530 | 801.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 岩棉板（垂直纤维） | 0.048 | 0.750 | 100.0 | 1220.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| ALC条板蒸压加气轻质混凝土板 | 0.140 | 2.360 | 426.0 | 1050.0 | 0.0998 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 页岩多孔砖 | 0.580 | 7.850 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 难燃型改性聚乙烯 | 0.047 | 0.700 | 100.0 | 1380.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋难燃型挤塑聚苯板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋页岩陶粒混凝土(ρ=1500) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 5mm＋岩棉板（垂直纤维） 40mm＋水泥砂浆 20mm＋厚壁型烧结页岩空心砌块 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 外窗构造：50系列铝塑共挤平开窗+6高透光Low-E玻璃+9~12空气+6白玻：

传热系数1.850W/m^2.K，太阳得热系数0.326

体形系数

| 外表面积 | 6378.96 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 32069.96 |
| 体形系数 | 0.20 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 781.85 | 1437.16 | 0.54 |
| 北向 | 北-默认立面 | 705.55 | 1436.89 | 0.49 |
| 东向 | 东-默认立面 | 283.65 | 845.55 | 0.34 |
| 西向 | 西-默认立面 | 322.71 | 871.08 | 0.37 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 781.85 | C0730 | 0.70×3.00 | 5 | 1 | 2.10 | 2.10 |
|  |  | C0830 | 0.80×3.00 | 3~5 | 59 | 2.40 | 141.60 |
|  |  | C0833 | 0.80×3.30 | 2~3 | 58 | 2.64 | 153.12 |
|  |  | C0839 | 0.80×3.90 | 1 | 28 | 3.12 | 87.36 |
|  |  | C0933 | 0.90×3.30 | 2 | 3 | 2.97 | 8.91 |
|  |  | C0951 | 0.90×5.10 | 3 | 14 | 4.59 | 64.26 |
|  |  | MQ2448 | 2.40×4.80 | 1 | 1 | 11.52 | 11.52 |
|  |  | MQ96114 | 9.60×3.90 | 4 | 1 | 37.44 | 37.44 |
|  |  | MQ9632 | 9.60×3.20 | 5 | 1 | 30.72 | 30.72 |
|  |  | MQ9635 | 9.60×3.50 | 2 | 1 | 33.60 | 33.60 |
|  |  | MQ9637 | 9.60×3.70 | 3 | 1 | 35.52 | 35.52 |
|  |  | TC0835 | 0.80×3.50 | 2 | 6 | 2.80 | 16.80 |
|  |  | TC0846 | 0.80×4.60 | 1 | 4 | 3.68 | 14.72 |
|  |  | TC0851 | 0.80×5.10 | 1 | 2 | 4.08 | 8.16 |
|  |  | TC0935 | 0.90×3.50 | 2 | 11 | 3.15 | 34.65 |
|  |  | TC0951 | 0.90×5.10 | 1 | 11 | 4.59 | 50.49 |
|  |  | 透光门-M1221 | 1.20×2.10 | 6 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | 透光门-MC1546 | 1.50×4.60 | 1 | 2 | 6.90 | 13.80 |
|  |  | 透光门-MC1848 | 1.80×4.80 | 1 | 4 | 8.64 | 34.56 |
| 北向 | 北-默认立面 705.55 | BYC0833 | 0.80×3.30 | 2 | 3 | 2.64 | 7.92 |
|  |  | BYC2117 | 2.10×1.70 | 6 | 1 | 3.57 | 3.57 |
|  |  | C0830 | 0.80×3.00 | 4~5 | 68 | 2.40 | 163.20 |
|  |  | C0833 | 0.80×3.30 | 2~3 | 72 | 2.64 | 190.08 |
|  |  | C0839 | 0.80×3.90 | 1 | 31 | 3.12 | 96.72 |
|  |  | C0951 | 0.90×5.10 | 3 | 14 | 4.59 | 64.26 |
|  |  | C1233 | 1.20×3.30 | 3 | 1 | 3.96 | 3.96 |
|  |  | C1430 | 1.40×3.00 | 4~5 | 2 | 4.20 | 8.40 |
|  |  | C1433 | 1.40×3.30 | 2~3 | 2 | 4.62 | 9.24 |
|  |  | GDC1010 | 1.00×1.00 | 6 | 1 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | TC0835 | 0.80×3.50 | 2 | 8 | 2.80 | 22.40 |
|  |  | TC0851 | 0.80×5.10 | 1 | 8 | 4.08 | 32.64 |
|  |  | TC0935 | 0.90×3.50 | 2 | 10 | 3.15 | 31.50 |
|  |  | TC0951 | 0.90×5.10 | 1 | 10 | 4.59 | 45.90 |
|  |  | 透光门-MC1341 | 1.30×4.10 | 1 | 2 | 5.33 | 10.66 |
|  |  | 透光门-MC1441 | 1.40×4.10 | 1 | 1 | 5.74 | 5.74 |
|  |  | 透光门-MC1944 | 1.90×4.40 | 1 | 1 | 8.36 | 8.36 |
| 东向 | 东-默认立面 283.65 | BYC1717 | 1.70×1.70 | 6 | 1 | 2.89 | 2.89 |
|  |  | C0833 | 0.80×3.30 | 2 | 2 | 2.64 | 5.28 |
|  |  | C0851 | 0.80×5.10 | 3 | 20 | 4.08 | 81.60 |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 4~5 | 4 | 3.60 | 14.40 |
|  |  | C1233 | 1.20×3.30 | 2~3 | 4 | 3.96 | 15.84 |
|  |  | C1239 | 1.20×3.90 | 1 | 2 | 4.68 | 9.36 |
|  |  | MQ7235 | 7.20×3.50 | 2 | 1 | 25.20 | 25.20 |
|  |  | TC0835 | 0.80×3.50 | 2 | 12 | 2.80 | 33.60 |
|  |  | TC0851 | 0.80×5.10 | 1 | 12 | 4.08 | 48.96 |
|  |  | TC1853 | 1.80×5.30 | 1 | 2 | 9.54 | 19.08 |
|  |  | 透光门-MC1853 | 1.80×5.30 | 1 | 2 | 9.54 | 19.08 |
|  |  | 透光门-MC1944 | 1.90×4.40 | 1 | 1 | 8.36 | 8.36 |
| 西向 | 西-默认立面 322.71 | C0833 | 0.80×3.30 | 2 | 4 | 2.64 | 10.56 |
|  |  | C0851 | 0.80×5.10 | 3 | 26 | 4.08 | 106.08 |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 4 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 5 | 2 | 3.60 | 7.20 |
|  |  | TC0835 | 0.80×3.50 | 2 | 22 | 2.80 | 61.60 |
|  |  | TC0851 | 0.80×5.10 | 1 | 22 | 4.08 | 89.76 |
|  |  | TC1935 | 1.90×3.50 | 2 | 1 | 6.65 | 6.65 |
|  |  | TC1951 | 1.90×5.10 | 1,3 | 2 | 9.69 | 19.38 |
|  |  | 透光门-M1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | 透光门-MC1844 | 1.80×4.40 | 1 | 2 | 7.92 | 15.84 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.270 | 1.20 | 2.222 | 0.720 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 页岩陶粒混凝土(ρ=1500) | 30 | 0.770 | 9.650 | 1.00 | 0.039 | 0.376 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 316 | － | － | － | 2.426 | 3.423 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板（垂直纤维） | 40 | 0.048 | 0.750 | 1.20 | 0.694 | 0.625 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 厚壁型烧结页岩空心砌块 | 200 | 0.300 | 4.530 | 1.00 | 0.667 | 3.020 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 285 | － | － | － | 1.409 | 4.195 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.64 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板（垂直纤维） | 20 | 0.048 | 0.750 | 1.00 | 0.417 | 0.313 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.599 | 3.027 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.32 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 651.86 | 1.000 | 0.64 | 4.20 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.64 × 1.10 = 0.70 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 731.34 | 1.000 | 0.64 | 4.20 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.64 × 1.10 = 0.70 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 555.23 | 1.000 | 0.64 | 4.20 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.64 × 1.10 = 0.70 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 544.92 | 1.000 | 0.64 | 4.20 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.64 × 1.10 = 0.70 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2483.35 | 1.000 | 0.64 | 4.20 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.64 × 1.10 = 0.70 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50系列铝塑共挤平开窗+6高透光Low-E玻璃+9~12空气+6白玻 | 18 | 1.85 | 0.33 | 0.620 |  |

外窗外遮阳

| 朝向 | 立面编号 | 外遮阳 | 外遮阳 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0730 | 5 | 1 | 2.100 | 2.100 | 18 | 1.850 |
| 2 | C0830 | 3~5 | 59 | 2.400 | 141.600 | 18 | 1.850 |
| 3 | C0833 | 2~3 | 58 | 2.640 | 153.120 | 18 | 1.850 |
| 4 | C0839 | 1 | 28 | 3.120 | 87.360 | 18 | 1.850 |
| 5 | C0933 | 2 | 3 | 2.970 | 8.910 | 18 | 1.850 |
| 6 | C0951 | 3 | 14 | 4.590 | 64.260 | 18 | 1.850 |
| 7 | MQ2448 | 1 | 1 | 11.520 | 11.520 | 18 | 1.850 |
| 8 | MQ96114 | 4 | 1 | 37.440 | 37.440 | 18 | 1.850 |
| 9 | MQ9632 | 5 | 1 | 30.720 | 30.720 | 18 | 1.850 |
| 10 | MQ9635 | 2 | 1 | 33.600 | 33.600 | 18 | 1.850 |
| 11 | MQ9637 | 3 | 1 | 35.520 | 35.520 | 18 | 1.850 |
| 12 | TC0835 | 2 | 6 | 2.800 | 16.800 | 18 | 1.850 |
| 13 | TC0846 | 1 | 4 | 3.680 | 14.720 | 18 | 1.850 |
| 14 | TC0851 | 1 | 2 | 4.080 | 8.160 | 18 | 1.850 |
| 15 | TC0935 | 2 | 11 | 3.150 | 34.650 | 18 | 1.850 |
| 16 | TC0951 | 1 | 11 | 4.590 | 50.490 | 18 | 1.850 |
| 17 | 透光门-M1221 | 6 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 1.850 |
| 18 | 透光门-MC1546 | 1 | 2 | 6.900 | 13.800 | 18 | 1.850 |
| 19 | 透光门-MC1848 | 1 | 4 | 8.640 | 34.560 | 18 | 1.850 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 781.850 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.850 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC0833 | 2 | 3 | 2.640 | 7.920 | 18 | 1.850 |
| 2 | BYC2117 | 6 | 1 | 3.570 | 3.570 | 18 | 1.850 |
| 3 | C0830 | 4~5 | 68 | 2.400 | 163.200 | 18 | 1.850 |
| 4 | C0833 | 2~3 | 72 | 2.640 | 190.080 | 18 | 1.850 |
| 5 | C0839 | 1 | 31 | 3.120 | 96.720 | 18 | 1.850 |
| 6 | C0951 | 3 | 14 | 4.590 | 64.260 | 18 | 1.850 |
| 7 | C1233 | 3 | 1 | 3.960 | 3.960 | 18 | 1.850 |
| 8 | C1430 | 4~5 | 2 | 4.200 | 8.400 | 18 | 1.850 |
| 9 | C1433 | 2~3 | 2 | 4.620 | 9.240 | 18 | 1.850 |
| 10 | GDC1010 | 6 | 1 | 1.000 | 1.000 | 18 | 1.850 |
| 11 | TC0835 | 2 | 8 | 2.800 | 22.400 | 18 | 1.850 |
| 12 | TC0851 | 1 | 8 | 4.080 | 32.640 | 18 | 1.850 |
| 13 | TC0935 | 2 | 10 | 3.150 | 31.500 | 18 | 1.850 |
| 14 | TC0951 | 1 | 10 | 4.590 | 45.900 | 18 | 1.850 |
| 15 | 透光门-MC1341 | 1 | 2 | 5.330 | 10.660 | 18 | 1.850 |
| 16 | 透光门-MC1441 | 1 | 1 | 5.740 | 5.740 | 18 | 1.850 |
| 17 | 透光门-MC1944 | 1 | 1 | 8.360 | 8.360 | 18 | 1.850 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 705.550 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.850 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC1717 | 6 | 1 | 2.890 | 2.890 | 18 | 1.850 |
| 2 | C0833 | 2 | 2 | 2.640 | 5.280 | 18 | 1.850 |
| 3 | C0851 | 3 | 20 | 4.080 | 81.600 | 18 | 1.850 |
| 4 | C1230 | 4~5 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 1.850 |
| 5 | C1233 | 2~3 | 4 | 3.960 | 15.840 | 18 | 1.850 |
| 6 | C1239 | 1 | 2 | 4.680 | 9.360 | 18 | 1.850 |
| 7 | MQ7235 | 2 | 1 | 25.200 | 25.200 | 18 | 1.850 |
| 8 | TC0835 | 2 | 12 | 2.800 | 33.600 | 18 | 1.850 |
| 9 | TC0851 | 1 | 12 | 4.080 | 48.960 | 18 | 1.850 |
| 10 | TC1853 | 1 | 2 | 9.540 | 19.080 | 18 | 1.850 |
| 11 | 透光门-MC1853 | 1 | 2 | 9.540 | 19.080 | 18 | 1.850 |
| 12 | 透光门-MC1944 | 1 | 1 | 8.360 | 8.360 | 18 | 1.850 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 283.650 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.850 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0833 | 2 | 4 | 2.640 | 10.560 | 18 | 1.850 |
| 2 | C0851 | 3 | 26 | 4.080 | 106.080 | 18 | 1.850 |
| 3 | C1224 | 4 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 1.850 |
| 4 | C1230 | 5 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 1.850 |
| 5 | TC0835 | 2 | 22 | 2.800 | 61.600 | 18 | 1.850 |
| 6 | TC0851 | 1 | 22 | 4.080 | 89.760 | 18 | 1.850 |
| 7 | TC1935 | 2 | 1 | 6.650 | 6.650 | 18 | 1.850 |
| 8 | TC1951 | 1,3 | 2 | 9.690 | 19.380 | 18 | 1.850 |
| 9 | 透光门-M1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 1.850 |
| 10 | 透光门-MC1844 | 1 | 2 | 7.920 | 15.840 | 18 | 1.850 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 322.710 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.850 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0730 | 5 | 1 | 2.100 | 2.100 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.568 | 0.185 |
| 2 | C0830 | 3~5 | 59 | 2.400 | 141.600 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.564 | 0.184 |
| 3 | C0833 | 2~3 | 58 | 2.640 | 153.120 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.564 | 0.184 |
| 4 | C0839 | 1 | 28 | 3.120 | 87.360 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.564 | 0.184 |
| 5 | C0933 | 2 | 3 | 2.970 | 8.910 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.562 | 0.183 |
| 6 | C0951 | 3 | 14 | 4.590 | 64.260 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.562 | 0.183 |
| 7 | MQ2448 | 1 | 1 | 11.520 | 11.520 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.549 | 0.179 |
| 8 | MQ96114 | 4 | 1 | 37.440 | 37.440 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.544 | 0.177 |
| 9 | MQ9632 | 5 | 1 | 30.720 | 30.720 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.544 | 0.177 |
| 10 | MQ9635 | 2 | 1 | 33.600 | 33.600 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.544 | 0.177 |
| 11 | MQ9637 | 3 | 1 | 35.520 | 35.520 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.544 | 0.177 |
| 12 | TC0835 | 2 | 6 | 2.800 | 16.800 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.564 | 0.184 |
| 13 | TC0846 | 1 | 4 | 3.680 | 14.720 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.564 | 0.184 |
| 14 | TC0851 | 1 | 2 | 4.080 | 8.160 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.564 | 0.184 |
| 15 | TC0935 | 2 | 11 | 3.150 | 34.650 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.562 | 0.183 |
| 16 | TC0951 | 1 | 11 | 4.590 | 50.490 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.562 | 0.183 |
| 17 | 透光门-M1221 | 6 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.557 | 0.182 |
| 18 | 透光门-MC1546 | 1 | 2 | 6.900 | 13.800 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.554 | 0.181 |
| 19 | 透光门-MC1848 | 1 | 4 | 8.640 | 34.560 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.552 | 0.180 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 781.850 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.559 | 0.182 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC0833 | 2 | 3 | 2.640 | 7.920 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.618 | 0.202 |
| 2 | BYC2117 | 6 | 1 | 3.570 | 3.570 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.613 | 0.200 |
| 3 | C0830 | 4~5 | 68 | 2.400 | 163.200 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 4 | C0833 | 2~3 | 72 | 2.640 | 190.080 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 5 | C0839 | 1 | 31 | 3.120 | 96.720 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 6 | C0951 | 3 | 14 | 4.590 | 64.260 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 7 | C1233 | 3 | 1 | 3.960 | 3.960 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 8 | C1430 | 4~5 | 2 | 4.200 | 8.400 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 9 | C1433 | 2~3 | 2 | 4.620 | 9.240 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 10 | GDC1010 | 6 | 1 | 1.000 | 1.000 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 11 | TC0835 | 2 | 8 | 2.800 | 22.400 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 12 | TC0851 | 1 | 8 | 4.080 | 32.640 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 13 | TC0935 | 2 | 10 | 3.150 | 31.500 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 14 | TC0951 | 1 | 10 | 4.590 | 45.900 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 15 | 透光门-MC1341 | 1 | 2 | 5.330 | 10.660 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 16 | 透光门-MC1441 | 1 | 1 | 5.740 | 5.740 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 17 | 透光门-MC1944 | 1 | 1 | 8.360 | 8.360 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 705.550 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.994 | 0.324 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC1717 | 6 | 1 | 2.890 | 2.890 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.537 | 0.175 |
| 2 | C0833 | 2 | 2 | 2.640 | 5.280 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.540 | 0.176 |
| 3 | C0851 | 3 | 20 | 4.080 | 81.600 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.540 | 0.176 |
| 4 | C1230 | 4~5 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.538 | 0.176 |
| 5 | C1233 | 2~3 | 4 | 3.960 | 15.840 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.538 | 0.176 |
| 6 | C1239 | 1 | 2 | 4.680 | 9.360 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.538 | 0.176 |
| 7 | MQ7235 | 2 | 1 | 25.200 | 25.200 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.174 |
| 8 | TC0835 | 2 | 12 | 2.800 | 33.600 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.540 | 0.176 |
| 9 | TC0851 | 1 | 12 | 4.080 | 48.960 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.540 | 0.176 |
| 10 | TC1853 | 1 | 2 | 9.540 | 19.080 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.537 | 0.175 |
| 11 | 透光门-MC1853 | 1 | 2 | 9.540 | 19.080 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.537 | 0.175 |
| 12 | 透光门-MC1944 | 1 | 1 | 8.360 | 8.360 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.537 | 0.175 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 283.650 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.539 | 0.176 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0833 | 2 | 4 | 2.640 | 10.560 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.538 | 0.176 |
| 2 | C0851 | 3 | 26 | 4.080 | 106.080 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.538 | 0.176 |
| 3 | C1224 | 4 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.536 | 0.175 |
| 4 | C1230 | 5 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.536 | 0.175 |
| 5 | TC0835 | 2 | 22 | 2.800 | 61.600 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.538 | 0.176 |
| 6 | TC0851 | 1 | 22 | 4.080 | 89.760 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.538 | 0.176 |
| 7 | TC1935 | 2 | 1 | 6.650 | 6.650 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.174 |
| 8 | TC1951 | 1,3 | 2 | 9.690 | 19.380 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.174 |
| 9 | 透光门-M1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.536 | 0.175 |
| 10 | 透光门-MC1844 | 1 | 2 | 7.920 | 15.840 | 18 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.174 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 322.710 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.538 | 0.175 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 781.85 | 1.85 | 0.18 | 0.54 | K≤2.10, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 705.55 | 1.85 | 0.32 | 0.49 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 283.65 | 1.85 | 0.18 | 0.34 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 322.71 | 1.85 | 0.18 | 0.37 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2093.76 | 1.85 | 0.23 | 0.46 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 781.85 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 705.55 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 283.65 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 322.71 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002(最不利房间) | 办公-会议室 |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 | 有 |
|  |  |  |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | TC1951 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | TC0851 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 5 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。