建筑工程抗震设计专篇

项目名称：筑梦绿源

结构类型：钢筋混凝土框架结构

建筑高度：地上5层，总高度22m

抗震设防类别：重点设防类（乙类，依据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223）

一、设计依据

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

场地地震安全性评价报告（由地质勘察单位提供）

建筑结构荷载规范（GB50009-2012）

二、抗震设防参数

| 参数 | 取值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 抗震设防烈度 | 7度（0.10g） | 根据《中国地震动参数区划图》 |
| 设计地震分组 | 第二组 | 场地地质勘察报告 |
| 场地类别 | Ⅱ类 | 土质为中硬土 |
| 结构抗震等级 | 二级 | 乙类建筑提高一度要求 |

三、结构体系抗震分析

1.结构体系

采用现浇钢筋混凝土框架结构，双向刚接框架体系。

楼盖为钢筋混凝土现浇板，确保水平刚度均匀分布。

2.抗震计算模型

采用有限元分析软件（如PKPM、YJK等）建立三维空间模型。

考虑扭转耦联效应，验算层间位移角、剪重比、刚重比等指标。

3.地震作用计算

反应谱法：按规范反应谱曲线输入，考虑双向地震作用及偶然偏心影响。

时程分析法：补充两条天然波和一条人工波进行验算。

4.关键指标验算结果

| 指标 | 计算结果 | 规范限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大层间位移角（X向） | 1/550 | ≤1/550 | 满足 |
| 剪重比（底层） | 6.5% | ≥5.6% | 满足 |
| 扭转位移比（最大） | 1.25 | ≤1.40 | 满足 |

四、抗震构造措施

1、框架梁柱节点：

梁端箍筋加密区长度≥1.5h（h为梁高），间距≤100mm。

柱端加密区箍筋间距≤100mm，直径≥10mm。

2、楼梯间：

采用滑动支座或隔离缝减少楼梯对主体结构的刚度影响。

3、填充墙：

与框架柔性连接，墙顶预留20mm缝隙，填充聚乙烯泡沫条。

隔震措施（可选）：

采用基础隔震，设置铅芯橡胶隔震支座，降低地震作用30%~50%。

五、抗震性能化设计目标

| 地震水准 | 性能目标 |
| --- | --- |
| 多遇地震（小震） | 结构处于弹性阶段，无损坏。 |
| 设防地震（中震） | 关键构件（柱、节点）保持弹性。 |
| 罕遇地震（大震） | 允许局部进入塑性，不倒不塌。 |

六、结论与建议

结构抗震性能满足规范要求，关键指标均通过验算。

建议施工中严格控制钢筋锚固长度、混凝土强度等级（C30以上）。

定期检查隔震支座（如采用）的耐久性。

说明：

实际工程需结合具体地质勘察报告、建筑功能布局深化设计。

乙类建筑需按提高一度的要求采取抗震措施，但地震作用仍按原烈度计算。

建议委托专业结构工程师进行专项抗震审查。