大学建工学院楼层标识系统设计与设置说明文件

一、项目背景与目标

1、项目背景

建工学院楼层功能复杂，包含实验室（结构实验室、材料实验室）、专业教室、教师办公室、学生工作室、公共交流区等。

需兼顾学术严谨性与开放性，体现工程学科特色。

2、设计目标

提升空间导视效率，减少访客迷路率。

强化学院品牌形象，融入工程元素（如结构、材料美学）。

确保安全标识符合实验室、设备间的特殊要求。

二、设计原则

1、学科特色融合

图形语言：采用几何线条、工程图纸元素（如等高线、轴测图）。

材质选择：金属、混凝土质感饰面，体现建筑与工程主题。

2、功能分级明确

一级标识：楼层总索引、安全出口（全局导向）。

二级标识：区域分界（如“实验区”“教学区”）。

三级标识：具体房间标牌（如“B203-结构力学实验室”）。

3、安全优先

实验室区域增设危险警示标识（高压、腐蚀、高温）、设备操作提示。

紧急逃生路线标识需与消防系统联动（如声光引导）。

三、标识分类与内容规范

| 类别 | 设置点位 | 内容要求 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼层总览图 | 各楼层电梯厅、主楼梯口 | 标注实验室、办公室、卫生间、消防通道位置，突出安全出口 | 立体楼层平面图+图例 |
| 门牌标识 | 房间入口 | 房间编号+中英文名称（如“L508-建筑材料实验室/BuildingMaterialsLab”） | 亚克力背光板，字体≥3cm |
| 实验室警示 | 实验室门侧、设备操作区 | 危险类型（如“高压危险”）、防护要求（需佩戴护目镜） | 黄黑警示条纹+象形图标 |
| 学术文化标识 | 走廊墙面、公共休息区 | 展示学院历史、科研成果、校友成就 | 可更换展板+二维码链接详情 |
| 无障碍标识 | 电梯、坡道、卫生间 | 盲文触觉标识、轮椅通行符号 | 符合《GB/T10001.9-2021》 |

四、设置规范

1、位置与高度

总索引牌：距地面1.6-1.8米（平视高度），避开遮挡。

安全标识：实验室门口上方或侧墙，距地1.2-1.5米。

2、照明与可视性

实验室区域标识需防爆照明，走廊标识采用LED漫反射光源（避免眩光）。

关键路径标识夜间可视（自发光或反光膜）。

3、多语言支持

中英文对照，英文名称参照学术规范（如“CADLaboratory”而非“ComputerRoom”）。

五、材料与工艺

1、实验室区域

耐腐蚀材质：不锈钢蚀刻、陶瓷喷涂。

防潮防爆：标识与电路分离设计（外置电源）。

2、公共区域

环保材质：再生铝板、UV打印木饰面。

可互动设计：触摸屏导视系统（查询实验室预约状态）。

六、特殊场景处理

1、临时标识管理

施工期间：设置临时警示带+可移动标识牌（如“管道维修，绕行”）。

学术活动：预留电子屏接口，动态更新讲座/展览信息。

2、动态信息整合

二维码链接：房间标识嵌入二维码，扫码查看实验室设备清单、预约规则。

七、安装与维护

1、安装要求

墙面标识：使用无痕胶或隐形支架，避免破坏建筑结构。

悬挂标识：承重需≥2倍自重，定期检查牢固性。

2、维护计划

每月巡检：清洁标识表面、检查照明功能。

每学期更新：根据房间功能调整同步更换标牌。