以下是为严寒地区图书馆设计的屋面施工图及构造做法大样，综合考虑保温、防水、抗冻融和节能要求，符合《屋面工程技术规范》（GB50345）及严寒地区（温度≤-30℃）特殊气候适应性设计：

**严寒地区图书馆屋面构造大样图**

**屋面层次（自上而下）**

▲或者 屋面坡向（2%找坡）

___________________________________________________________

| 1. 面层 | 50mm厚花岗岩板材（抗冻型，吸水率≤0.5%）        |

|         | 10mm厚聚合物砂浆粘结层（耐低温型）             |

|-----------------------------------------------------------|

| 2. 防水层 | 4mm厚SBS改性沥青卷材（Ⅱ型，-25℃弯折无裂纹）  |

|           | + 3mm厚非固化橡胶沥青防水涂料                |

|-----------------------------------------------------------|

| 3. 隔离层 | 0.4mm厚PE膜                                 |

|-----------------------------------------------------------|

| 4. 保温层 | 150mm厚XPS挤塑板（导热系数≤0.028W/(m·K)）    |

|           | + 30mm厚EPS泡沫玻璃找坡层（坡度2%）          |

|-----------------------------------------------------------|

| 5. 隔汽层 | 1.5mm厚PVC防水卷材（全焊接搭接）             |

|-----------------------------------------------------------|

| 6. 结构层 | 180mm厚钢筋混凝土屋面板（C35抗冻混凝土，    |

|           | 配筋Φ10@150双层双向，含HEA抗裂剂）          |

|___________________________________________________________|

▼ 檐口设100mm高混凝土翻边（与结构层整体浇筑）

**关键节点技术说明**

_或者____________________________

| 花岗岩面层               |

| 防水卷材上翻≥250mm        |

| XPS保温层端部设L形镀锌钢板|

| 檐口滴水线（R=10mm凹槽）  |

| 预埋Φ50融雪电热线（间距200mm）

```

- **材料要求**：滴水线用硅酮耐候密封胶填缝，电热线功率25W/m

- **抗冰凌设计**：檐口下方设500mm宽不锈钢防坠冰格栅

**2. 屋面透气孔**

```

[节点详图]

____________________________________

| 不锈钢透气帽（Φ300mm，带防雪网）|

| 保温层内设Φ100PVC排气管（间距≤4m）|

| 透气孔根部防水附加层宽度≥500mm  |

```

- **防结露**：排气管内填充膨胀珍珠岩颗粒

- **防冷桥**：透气孔周边保温层加厚至200mm

**3. 天沟构造**

________________________________________________

| 100mm宽不锈钢天沟（3mm厚304材质，坡度≥5%）  |

| 天沟内设自限温电伴热带（间距150mm）         |

| 双层防水层延伸至天沟外侧≥100mm             |

| 落水管预埋加热套管（维持管内温度≥5℃）      |

```

- **融雪设计**：电伴热带功率30W/m，与温控器联动

- **防冻胀缝**：天沟与屋面面层间留20mm宽弹性缝，填塞闭孔泡沫棒

---

**材料性能参数**

| 材料名称          | 严寒地区特殊要求                          |

|-------------------|-----------------------------------------|

| XPS挤塑板         | 压缩强度≥300kPa，水蒸气透过率≤1.5ng/(Pa·m·s)|

| SBS改性沥青卷材   | 低温柔性-35℃无裂纹，拉力≥800N/50mm       |

| 抗冻混凝土        | 抗冻等级F300，氯离子含量≤0.06%           |

| 花岗岩板材        | 冻融循环（-30℃~+20℃）50次质量损失≤0.5%  |

---

**施工工艺要点**

1. **隔汽层施工**

- 基层含水率≤8%，卷材搭接宽度80mm，阴阳角处做R=50mm圆弧

2. **保温层铺设**

- XPS板错缝铺设，缝隙≤2mm，采用聚氨酯发泡胶填缝

- 每36㎡设一道20mm宽伸缩缝，嵌填耐低温硅酮胶

3. **防水层施工**

- 非固化涂料加热至160℃喷涂，用量≥2.5kg/㎡

- 卷材长边搭接100mm，短边搭接150mm，热熔焊接

4. **面层铺贴**

- 花岗岩采用背栓式干挂（不锈钢背栓Φ8×40mm）

- 板缝宽6mm，填塞硅酮耐候胶+预埋PE泡沫棒

---

### **抗冻融专项设计**

- **构造层含水控制**：屋面设置湿度监测探头（每100㎡设1个）

- **排水保障**：虹吸雨水系统+电加热装置（维持排水坡度≥3%）

- **温度补偿**：混凝土屋面板留设后浇带（间距≤30m，宽800mm）

---

**检测验收标准**

| 项目              | 严寒地区检测要求                      |

|-------------------|-------------------------------------|

| 防水层粘结强度    | ≥0.8MPa（-30℃环境测试）             |

| 屋面传热系数K值   | ≤0.25W/(㎡·K)                      |

| 雪荷载承载力      | ≥1.2kN/㎡（考虑30年一遇暴雪）       |

| 抗风揭性能        | 通过ASTM D7158风揭试验（110mph风速）|

---

**注**：本设计需配合《严寒和寒冷地区建筑节能设计标准》（JGJ26-2018）实施，极端低温期（日平均气温≤-20℃）应暂停室外施工。建议采用BIM技术进行冷桥部位热工模拟优化。