绿色建筑游客中心标识系统设计与设置说明文件

一、设计目标

1. 引导功能：帮助游客在游客中心内及周边快速、准确地找到目的地，包括出入口、各功能区域（文创商店、咖啡厅、展览厅、影音室等）、卫生间、休息区、停车场等。

2. 信息传达：传达绿色建筑相关理念、环保知识、游客中心服务内容与规定等信息，提升游客对绿色建筑的认知与体验。

3. 美学融合：标识系统的设计风格与游客中心的整体建筑风格和环境氛围相融合，兼具美观性与艺术性，成为空间的一部分。

二、设计原则

1. 清晰易读：文字、图形简洁明了，采用合适的字体、字号和颜色对比，确保在不同距离和光线条件下都能清晰辨认。

2. 一致性：保持标识的风格、材质、颜色、排版等在整个游客中心内统一，形成连贯的视觉形象。

3. 人性化：考虑不同人群的需求，如设置盲文标识、语音导览标识等，方便特殊人群使用。

4. 绿色环保：选用环保、可回收的材料制作标识，减少对环境的影响，体现绿色建筑理念。

三、标识类型及设置

（一）引导标识

1. 室外引导标识：

• 位置：游客中心周边道路、停车场入口、公交站点等显著位置。

• 内容：大型指示牌，标注游客中心名称、方向和距离，配以绿色建筑标志性图案，如树叶、太阳能板等元素，体现绿色主题。

• 形式：采用不锈钢材质框架，表面为亚克力面板，反光效果好，确保夜间可视性。牌面尺寸根据安装位置和可视距离确定，一般不小于1.5m×2m。

2. 室内引导标识：

• 总索引标识：位置在游客中心入口大厅显眼处。内容包含游客中心整体布局图，各功能区域分布、楼层信息，以不同颜色区分不同区域，如绿色代表休息区、橙色代表展览厅等，并标注当前位置。形式为落地式或壁挂式，材质选用环保木材与亚克力结合，尺寸根据空间大小确定，不小于1m×1.5m。

• 楼层引导标识：设置在各楼层电梯厅、楼梯口。内容展示本楼层功能区域分布、房间号和方向指示。形式为壁挂式，采用铝合金边框与PVC板制作，尺寸为0.3m×0.6m。

• 区域引导标识：分布在各功能区域入口及内部通道。内容指示该区域内具体设施位置，如文创商店内指示货架分区、咖啡厅内指示座位区与收银台等。形式为悬挂式或立地式，材质为可回收塑料或环保金属，尺寸根据实际需求确定。

（二）信息标识

1. 绿色建筑知识标识：

• 位置：在展览厅、休息区等公共区域。

• 内容：介绍绿色建筑的概念、特点、技术应用（如太阳能利用、雨水收集系统等）、环保意义等知识，以图文并茂的形式呈现，增强可读性。

• 形式：壁挂式展板，材质为可回收纸质或环保塑料，尺寸为0.6m×0.9m 。

2. 服务信息标识：

• 位置：游客中心入口大厅、各功能区域内。

• 内容：游客中心开放时间、服务项目、联系方式、紧急求助电话等。

• 形式：采用LED显示屏或亚克力标识牌，LED显示屏可动态更新信息，亚克力标识牌尺寸为0.3m×0.5m。

（三）警示标识

1. 安全警示标识：

• 位置：在危险区域，如电气设备房、楼梯边缘、临水区域等。

• 内容：标注“小心触电”“注意脚下”“请勿靠近”等警示语，配以相应的国际通用警示图形。

• 形式：壁挂式或落地式，材质为反光材料，确保在光线不足时也能引起注意，尺寸根据实际情况确定，一般不小于0.2m×0.3m。

2. 行为规范标识：

• 位置：在公共区域，如休息区、卫生间等。

• 内容：提示“请勿吸烟”“保持安静”“爱护环境，请勿乱扔垃圾”等行为要求。

• 形式：壁挂式，材质为环保塑料，尺寸为0.2m×0.25m。

（四）无障碍标识

1. 位置：在无障碍通道、无障碍卫生间、无障碍停车位等设施处。

• 内容：国际通用的无障碍标识，如轮椅图案，并配以文字说明。

• 形式：与其他标识风格统一，采用易于触摸的凸起设计，并在标识旁设置盲文说明，材质为环保金属或塑料，尺寸根据实际情况确定。

四、维护与管理

1. 定期对标识系统进行检查，每月至少一次，查看标识是否有损坏、褪色、松动等情况，及时修复或更换受损标识。

2. 保持标识表面清洁，根据实际污染情况，每周或每两周进行一次清洁，确保标识清晰可见。

3. 根据游客中心功能调整、活动举办等实际需求，及时更新标识内容，确保信息的准确性和时效性。