一、 设计依据

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

- 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

- 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

- 其他相关标准规范

二、 设计范围

本设计范围包括建筑内卫生间、浴室的地面防水层、墙面和顶棚的防潮层设计，确保其满足防水、防潮要求。

三、 设计要点

1. 地面防水层

- 材料选择: 选用耐水性好、抗渗性强的防水材料，如聚合物水泥防水涂料、聚氨酯防水涂料等。

- 施工工艺: 采用涂膜防水工艺，涂刷2-3遍，每遍涂刷厚度均匀，确保无漏刷、无气泡。

- 技术参数: 防水层厚度≥1.5mm，抗渗等级≥P6。

2. 墙面防潮层

- 材料选择: 选用防潮性能好的材料，如防潮涂料、防潮砂浆等。

- 施工工艺: 采用涂刷或抹灰工艺，涂刷或抹灰厚度均匀，确保无漏刷、无空鼓。

- 技术参数: 防潮层厚度≥1.0mm，防潮等级≥M10。

3. 顶棚防潮层

- 材料选择: 选用防潮性能好的材料，如防潮涂料、防潮石膏板等。

- 施工工艺: 采用涂刷或吊顶工艺，涂刷或吊顶厚度均匀，确保无漏刷、无空鼓。

- 技术参数: 防潮层厚度≥1.0mm，防潮等级≥M10。

四、 设计优势

- 防水防潮性能优异: 采用优质防水防潮材料和施工工艺，确保卫生间、浴室长期使用无渗漏、无潮湿。

- 施工方便快捷: 涂膜防水工艺和涂刷防潮工艺施工方便快捷，缩短工期。

- 环保健康: 选用环保型防水防潮材料，无毒无害，保障用户健康。

五、 适用范围

本设计适用于办公楼、商业综合体、文化场馆等需要设置卫生间、浴室的建筑类型。

六、 结论

本设计通过合理的材料选择和施工工艺，确保卫生间、浴室的地面防水层、墙面和顶棚的防潮层满足防水、防潮要求，提升建筑整体性能和使用体验。

j