建筑门窗（幕墙）图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计书

项目名称: 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

项目地点: 浙江省衢州市龙和渔业文化园

设计单位: [设计单位名称]

设计日期: 2024年12月30日

1. 建筑门窗（幕墙）设计概述

本项目的建筑门窗（幕墙）设计旨在满足建筑节能、抗风压、水密性等性能要求，同时兼顾美观与功能性。设计采用隔热多腔封闭金属框+中空玻璃（6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明）的预制外窗系统，确保门窗具有良好的保温、隔音、抗风压和水密性能。

2. 门窗（幕墙）图纸设计

2.1 设计依据

规范标准:

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019

2.2 门窗（幕墙）图纸

门窗类型: 隔热多腔封闭金属框+中空玻璃（6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明）

门窗尺寸: 详见门窗图纸（附图1）

安装位置: 南向、东向、西向立面

节点详图: 门窗与墙体连接节点详图（附图2）

2.3 门窗性能参数

传热系数（K值）: 2.100 W/(㎡·K)

窗太阳得热系数（SHGC）: 0.348

可见光透射比: 0.620

3. 门窗抗风压性能设计

3.1 设计依据

规范标准:

《建筑外门窗抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

3.2 抗风压性能要求

基本风压: 根据衢州市气象数据，基本风压取值为0.45 kN/㎡。

抗风压等级: 根据GB/T 7106-2019，门窗抗风压性能等级为6级，对应的抗风压性能值为≥3.5 kPa。

3.3 抗风压性能设计

结构设计: 采用隔热多腔封闭金属框，增强门窗的整体刚度和抗风压能力。

玻璃选择: 采用6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明的中空玻璃，确保玻璃在强风作用下的安全性。

连接节点: 门窗与墙体连接节点采用高强度螺栓固定，确保门窗在强风作用下的稳定性。

3.4 抗风压性能验证

模拟计算: 通过有限元分析软件对门窗进行抗风压性能模拟计算，确保门窗在基本风压下的变形量符合规范要求。

实验验证: 门窗样品通过实验室抗风压性能检测，检测结果符合GB/T 7106-2019的6级要求。

4. 门窗水密性能设计

4.1 设计依据

规范标准:

《建筑外门窗水密性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019

4.2 水密性能要求

水密等级: 根据GB/T 7106-2019，门窗水密性能等级为4级，对应的水密性能值为≥350 Pa。

4.3 水密性能设计

密封设计: 门窗采用多道密封设计，确保在风雨天气下雨水不会渗入室内。

框扇密封: 采用三元乙丙橡胶密封条，确保框扇之间的密封性。

玻璃密封: 采用双道密封胶条，确保玻璃与框体之间的密封性。

排水设计: 门窗框体设计有排水孔，确保雨水能够及时排出，避免积水。

4.4 水密性能验证

模拟计算: 通过流体力学软件对门窗进行水密性能模拟计算，确保门窗在350 Pa水压下的密封性符合规范要求。

实验验证: 门窗样品通过实验室水密性能检测，检测结果符合GB/T 7106-2019的4级要求。

5. 门窗（幕墙）安装与维护

5.1 安装要求

安装精度: 门窗安装时，确保框体与墙体的连接紧密，缝隙均匀，避免因安装不当导致的气密性和水密性问题。

密封处理: 安装完成后，对门窗与墙体的连接处进行密封处理，确保密封胶均匀、无气泡。

5.2 维护要求

定期检查: 定期检查门窗的密封条、排水孔等部件，确保其正常工作。

清洁保养: 定期清洁门窗表面，避免灰尘和污物影响门窗的性能和美观。

6. 结论

本项目的建筑门窗（幕墙）设计满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021和《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019的要求，具有良好的保温、隔音、抗风压和水密性能。通过模拟计算和实验验证，门窗的抗风压性能达到6级，水密性能达到4级，能够有效应对衢州市的气候条件，确保建筑的安全性和舒适性。

备注: 本设计书详细介绍了建筑门窗（幕墙）的设计依据、图纸、抗风压性能、水密性能设计及安装维护要求，旨在确保门窗的性能符合规范要求，并为项目的施工与运营提供技术指导。