一、项目概况

项目的基本信息：

1、项目名称：重生空间—从关怀教育到温馨养老的绿色转型

2、项目地址：浙江省杭州市临安区

3、项目建筑类型及数量：

建筑类型：□住宅、□办公、□酒店、□商场、□学校、其它     养老院

数量：    1   栋

4、建筑面积：

项目用地面积： 2855 （平方米），总建筑面积：  3671（平方米），地上建筑面积： 1341（平方米），地下建筑面积： 1802 （平方米）

5、建筑层数：

地上层数： 5 （层），地下层数：   0   （层）

6、项目描述：

简要对项目的基本情况进行描述。（500字以内）

本项目基地位于本项目位于浙江省杭州市临安区。在项目开始前，需要对结构进行安全评估，检查原建筑承重结构是否满足养老院荷载要求，可能需加固或改建。之后需要明确养老院规模，以及具体的功能要求。在设计阶段，对于居室的改造可以将教室分割为单人或双人房间。原走廊需拓宽至≥1.8m，增设电梯、坡道。功能布置方面设置医务室、康复室、药房，需邻近护理单元。同时增加适老化设计以及增加无障碍设施。加强采光通风，引入智能系统实时监测。 改造中的重点： 1、结构的安全性与合规性：需通过专业检测确保抗震等级达标。 2. 无障碍流线：需重新规划垂直交通（原楼梯可能过陡，需增设缓步平台）。 3. 医疗设施整合：氧气管道、负压病房需独立通风系统。 改造中的难点 - 原有结构限制：原有结构和柱网可能不能满足养老院的功能需求。 2. 功能冲突：原教室进深大（约8-9m），自然采光不足，需增设人工照明（照度≥300lx）。 3.隔音问题：原教室功能空间的隔音效果不能满足养老房间的隔音需求。