栖·愈人车分流专项设计文件

文件编号：JS-SJ-FL-202603

适用项目：[填写项目名称]

编制单位：[填写设计单位名称]

编制日期：2026 年 3 月 13 日

一、总则

1.1 编制依据

本设计文件严格依据以下法律法规、标准规范及项目要求编制：

- 《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》

- 《城市道路交通规划设计规范》（GB 50220-2015）

- 《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2023）

- 《城市居住区交通组织规划与设计标准》（DG/TJ 08-2027-2018）

- 《智慧社区建设行动纲要（2024-2026）》

- 项目立项批复文件、场地实测数据及居民需求调研报告

1.2 设计目标

- 安全目标：实现行人与车辆物理隔离，消除交叉干扰，项目区域内交通事故发生率降至 0.4% 以下，非法入侵风险降低 90% 以上；

- 效率目标：高峰期车辆平均通行时间≤1 分 45 秒，行人通行无拥堵，整体通行效率较现状提升 35%；

- 体验目标：构建无障碍、智能化通行环境，支持多模态认证方式，居民满意度≥95%；

- 合规目标：完全符合国家及地方关于交通组织、安防设施、无障碍设计的相关规范要求。

1.3 适用范围

本设计覆盖项目全部区域，重点包括：

- 出入口区域（主入口、次入口、地下车库出入口）；

- 内部交通路网（车行道、步行道、非机动车道）；

- 交通设施（隔离设施、标识系统、智能设备、照明设施）；

- 配套区域（停车场、访客临时停靠区、应急通道）。

1.4 设计原则

- 安全优先：通过物理隔离、风险预判、冗余设计三重保障，构建无死角安全体系；

- 以人为本：兼顾老人、儿童、残障人士等特殊群体需求，完善无障碍设施配置；

- 节约高效：优化空间布局，节约用地资源，提高交通设施利用效率；

- 绿色环保：融入景观设计，控制交通噪音与尾气污染，符合《声环境质量标准》；

- 智能适配：集成智能化管理系统，支持动态调控与长效运维。

二、总体设计方案

2.1 分流模式选择

采用 “物理隔离 + 立体分流” 复合模式，实现行人与车辆全流程无交叉通行：

- 平面维度：通过绿化带、隔离栏、专用通道实现人车空间分离；

- 立体维度：车辆通过地下车库系统直达目的地，行人通过地面步行网络、架空连廊通行；

- 管理维度：智能识别与人工引导结合，实现动态分流管控。

2.2 交通组织规划

2.2.1 车行系统设计

- 路网布局：采用 “外围环线 + 支线接入” 模式，车行道沿项目边缘布置，不穿越核心居住区域；

- 道路参数：

  - 主干车行道宽度≥4.5m，支线车行道宽度≥3.5m；

  - 道路纵坡≤8%，交叉口转弯半径≥6m；

  - 实行单向循环通行，减少会车冲突；

- 限速措施：全程限速≤15km/h，在出入口、转弯处设置减速带、凸起路标强化管控；

- 出入口设置：

  - 机动车出入口与行人出入口分离设置，净距≥5.0m；

  - 优先接入城市低等级道路，避免在主干路开口；

  - 配置车牌识别系统（识别速度≤0.8 秒）与智能道闸，实现快速通行。

2.2.2 步行系统设计

- 路网布局：以中心景观带为核心，构建 “主步道 + 支线步道” 网络，串联住宅单元、休闲设施、出入口；

- 道路参数：

  - 主步行道宽度≥2.5m，支线步行道宽度≥1.8m；

  - 坡度≤15%，无障碍通道坡度≤8%，配备扶手与防滑铺装；

- 功能融合：步行道与绿化景观、休闲座椅、儿童游乐区、老年活动区有机结合，提升通行舒适度；

- 出入口设置：行人专用出入口配置人脸识别终端（误识率≤0.01%）、刷卡器等多模态认证设备，支持无感通行。

2.2.3 非机动车系统设计

- 停放布局：分散设置非机动车停车场，临近住宅单元与公交站点，避免集中占用空间；

- 设施要求：

  - 采用垂直式或斜列式停车架，配备遮雨棚，净空高度≥2.0m；

  - 设置专用推行坡道，宽度≥0.3m，坡度≤20%；

- 通行分离：非机动车道与车行道、步行道物理隔离，设置专用标识与照明设施。

2.3 停车系统设计

2.3.1 停车场布局

- 优先利用地下空间建设停车场，地面仅设置临时访客停车位与应急停车位；

- 地下车库出入口与住宅单元出入口便捷衔接，减少行人与车辆二次交叉；

- 停车位配置标准：按每 100㎡建筑面积≥0.8 个停车位设置，其中无障碍停车位占比≥2%。

2.3.2 设施要求

- 地下车库配备通风、照明、消防、排水设施，满足《建筑工程交通设计及停车库 (场) 设置标准》；

- 预留电动车充电桩安装条件，充电桩配置比例≥30%；

- 访客临时停靠区设置在项目外围，采用港湾式布局，避免占用主通行道路；

- 交叉口转角 50m 内、公交站点 30m 内不设置停车位。

三、核心设施设计

3.1 隔离设施

- 类型选择：采用绿化带、防撞护栏、隔离墩组合隔离方式，兼顾安全性与美观性；

- 技术要求：

  - 防撞护栏高度≥1.2m，采用高强度钢材，表面防腐处理；

  - 绿化带宽度≥1.5m，种植灌木与乔木组合，形成天然隔离屏障；

  - 隔离设施应坚固耐用，符合国家相关质量标准。

3.2 标识系统

- 类型配置：包括指示标志、警告标志、禁令标志、指路标志、地面标线等；

- 设计要求：

  - 标志清晰醒目，采用反光材料，符合《道路交通标志和标线》国家标准；

  - 地面标线采用热熔型涂料，线条流畅，耐久性强；

  - 在交叉口、转弯处、出入口等关键节点增设反光标识与地面箭头，强化引导。

3.3 智能安防系统

- 监控设备：在出入口、道路交叉口、停车场等区域安装高清摄像头，实现 24 小时全覆盖监控；

- 预警系统：部署毫米波雷达与 AI 行为分析系统，异常行为识别准确率≥98.5%，实时推送预警信息；

- 测速设备：车行道安装雷达测速仪，超速自动抓拍并联动物业平台；

- 平台集成：所有智能设备接入社区物业管控平台，支持实时数据共享、远程控制与应急响应，事件处理时效≤3 分钟。

3.4 照明设施

- 车行道采用路灯照明，间距≤30m，照度≥20lx；

- 步行道与非机动车道采用地灯、庭院灯组合照明，照度≥15lx，避免光污染；

- 出入口、停车场、交叉口等关键区域增设应急照明设施，断电后持续工作时间≥90 分钟。

3.5 应急设施

- 预留应急通道，宽度≥4.0m，满足消防车、救护车通行需求；

- 应急通道设置专用标识与门禁系统，平时封闭管理，紧急情况下自动开启；

- 配置应急广播、报警按钮，与智能安防系统联动，确保紧急事件快速响应。

四、实施与保障

4.1 实施流程

- 前期准备（1-2 个月）：完成现场测绘、居民需求调研、方案评审与审批；

- 施工阶段（3-6 个月）：分区域施工，优先改造出入口与核心通道，减少对居民通行影响；

- 系统调试（1 个月）：完成智能设备安装、系统联调与试运行；

- 验收交付（1 个月）：组织相关部门、物业单位、居民代表联合验收，合格后正式投入使用。

4.2 质量保障

- 施工单位应具备相应资质，严格按照设计图纸与规范施工；

- 关键材料与设备需通过 CCC 认证与 ISO 30122-1:2021 标准检测，提供合格证明；

- 建立施工质量追溯体系，留存材料检验报告、隐蔽工程验收记录等资料；

- 项目完工后提供 1 年质保期，质保期内免费维修更换故障设施。

4.3 运维管理

- 物业单位建立专项管理制度，定期对交通设施、智能设备进行巡检与维护；

- 开展居民安全教育，通过公告栏、微信群等渠道普及人车分流规则；

- 设立意见反馈渠道，定期收集居民建议，持续优化分流方案；

- 每半年组织 1 次应急演练，确保消防、救护车等特种车辆通行顺畅。

4.4 安全环保要求

- 施工过程中采取降尘、降噪措施，避免影响周边环境；

- 建筑垃圾分类处理，回收利用率≥80%；

- 运营期交通噪音控制在《声环境质量标准》GB 3096 规定范围内；

- 智能设备符合数据安全与隐私保护相关规定，不泄露居民信息。

五、附则

- 本设计文件未尽事宜，按照国家及地方相关规范标准执行；

- 本设计文件经相关部门审核批准后生效，修改需经原审批部门同意；

- 本设计文件由编制单位负责解释。

2026 年 3 月 13 日