智能化设计图纸及设计说明

设计文件编号：ZN-SJ-2025-007

设计单位：______（具备智能化设计相关资质）

设计日期：______年______月______日

项目名称：栖·愈第三生活空间智能化系统建设项目

项目地点：沈阳市沈河区万柳塘公园地区（栖·愈第三生活空间项目内）

设计负责人：______

联系方式：______

设计说明：1. 本设计图纸及配套说明基于栖·愈第三生活空间项目整体规划及运营需求，规范智能化系统设计、图纸绘制、施工及验收要求，为项目智能化建设提供全面依据；2. 智能化系统涵盖信息网络、建筑设备自控（BAS）、视频监控、智能安防、无障碍智能配套等核心模块，兼顾实用性、安全性与可扩展性；3. 施工单位需严格按照本图纸及说明施工，如需修改设计，需经设计单位及项目运营单位书面确认；4. 本设计文件未尽事宜，参照国家相关智能化设计、施工规范执行。

# 一、设计总则

## 1.1 设计依据

- 《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

- 《建筑设备自控系统工程技术规范》（GB 50339-2013）

- 《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

- 《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

- 栖·愈第三生活空间项目整体规划方案及运营需求说明书

- 项目各关联系统（BAS、监控、消防等）接口需求文件

## 1.2 设计原则

- 实用性：贴合项目运营需求，智能化系统功能适配日常管理、安全保障、便捷使用场景，避免冗余功能；

- 稳定性：选用成熟可靠的设备及技术，构建冗余备份机制，确保智能化系统7×24小时稳定运行；

- 安全可控：遵循网络安全等级保护要求，防范网络攻击、数据泄露，保障设备及人员安全；

- 可扩展性：采用模块化设计，预留接口及升级空间，支持后期新增智能设备、拓展系统功能；

- 兼容性：确保各智能化子系统之间、智能化系统与项目现有系统无缝对接，实现数据共享、协同运行；

- 经济性：在满足功能需求的前提下，优化设计方案，控制建设及运营成本，兼顾性价比。

## 1.3 设计范围

本次智能化设计范围涵盖栖·愈第三生活空间全域，包括但不限于：信息网络系统、建筑设备自控系统（BAS）、视频监控系统、智能安防系统、无障碍智能配套系统，以及各系统的图纸绘制、施工指导、验收标准，同时包含与项目智能平台的对接设计。

# 二、智能化设计图纸绘制要求

## 2.1 图纸基本要求

- 比例要求：采用1:50或1:100比例绘制，确保尺寸精准、标注清晰，无偏差；

- 图纸类型：包含智能化系统总平面图、各子系统布局图、设备安装图、管线走向图、接口对接图，每张图纸标注图名、比例、设计单位、设计日期；

- 标注要求：所有设备（型号、位置、数量）、管线（规格、走向、埋深）、参数（尺寸、电压、带宽）标注准确，采用规范标注方法，清晰可辨；

- 图纸格式：采用A3或A2纸张，线条规范，颜色区分合理（不同子系统、管线、设备用不同颜色标注，便于区分）；

- 图纸完整性：图纸需包含设计说明、设备清单、管线明细，确保施工单位可直接参照施工。

## 2.2 图纸核心内容

- 总平面图：标注项目全域边界，各智能化子系统核心设备分布、管线走向，与项目整体布局的衔接关系；

- 信息网络系统图纸：标注核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、无线AP、通信管线的位置、规格、数量，标注网络拓扑结构；

- 建筑设备自控系统（BAS）图纸：标注现场控制器（DDC）、传感器（温湿度、压力等）、执行器（电动阀门等）的安装位置、型号、接线方式；

- 视频监控系统图纸：标注监控摄像头、NVR存储设备、显示器的位置、数量、安装高度，监控覆盖范围，管线走向；

- 智能安防系统图纸：标注防盗围栏、防盗门窗、门禁设备、报警装置的位置、规格，与监控系统的联动接口位置；

- 无障碍智能配套图纸：标注无障碍坡道、无障碍车位的智能标识、感应设备位置、安装参数；

- 接口对接图纸：标注智能化系统与项目智能平台、消防系统、变配电系统的对接接口位置、通信协议、接线方式。

# 三、各智能化子系统设计说明

## 3.1 信息网络系统设计

本系统为所有智能化子系统提供数据传输支撑，实现各系统数据共享、协同运行，分为有线网络与无线网络两部分。

- 有线网络：采用“核心-汇聚-接入”三层架构，核心交换机2台（一主一备，冗余备份），部署于中控机房；汇聚交换机按功能区域划分部署，每台覆盖对应区域接入设备；接入交换机部署于各楼层弱电井、设备机房，支持千兆上行、百兆/千兆下行，具备POE供电功能（为监控、无线AP供电）；

- 无线网络：实现项目全域无线覆盖，选用企业级双频无线AP，公共区域、办公区域每50-80㎡部署1台，设备机房按需部署，部署1台无线控制器，统一管理所有AP，支持无线漫游、用户分级认证；

- 管线设计：有线网络采用超六类非屏蔽双绞线，垂直干线采用多模光纤，管线穿管保护，避开强电线路（间距≥30cm），标注管线规格、走向、埋深；

- 安全防护：部署企业级防火墙、入侵检测系统，实行用户分级访问控制，核心数据采用AES加密存储，定期备份系统数据。

## 3.2 建筑设备自控系统（BAS）设计

本系统实现对项目内暖通空调、给排水、照明、变配电等设备的自动监控与调节，提升运营效率，降低能耗。

- 监控范围：涵盖暖通空调系统、给排水系统、照明系统、变配电系统的所有核心设备；

- 设备部署：现场控制器（DDC）按功能区域部署，每个区域至少1台，接入中央监控主机；温湿度、压力、流量、漏电等传感器部署于对应设备及区域，实时采集运行参数；电动阀门、变频器等执行器与DDC联动，实现自动调节；

- 控制功能：支持自动与手动模式切换，自动模式下根据预设参数（如温湿度阈值）自动调节设备运行状态；手动模式用于应急操作，可远程或本地控制；

- 对接要求：与项目智能平台无缝对接，实时上传设备运行数据、故障报警信息，支持远程监控、远程调控。

## 3.3 视频监控系统设计

实现项目全域无死角监控，保障人员、设备安全，支持实时监控、录像回放、异常报警功能。

- 设备选型：选用高清网络摄像头（分辨率≥1080P），红外型摄像头用于无光照区域（如地下机房），支持夜间红外成像；

- 部署要求：公共区域、设备机房、出入口、通道等区域全面覆盖，无监控死角；摄像头安装高度≥2.5m，避开遮挡物，固定牢固；

- 存储与显示：部署NVR存储设备，存储时长≥30天，支持录像回放、检索；中控机房设置监控显示器，实时显示各区域监控画面；

- 联动功能：与智能安防系统、消防系统联动，出现异常情况（如人员闯入、火灾隐患）自动报警，推送报警信息至相关管理人员。

## 3.4 智能安防系统设计

结合视频监控系统，构建全方位安防体系，防范非法闯入、设备被盗等安全风险。

- 门禁系统：主入口、设备机房、中控机房安装智能门禁设备，支持密码、刷卡、人脸识别等认证方式，与监控系统联动，异常开门自动报警；

- 防盗防护：项目边界设置防盗围栏（高度≥1.8m），设备机房安装防盗门窗；

- 报警装置：设备机房、贵重设备区域安装入侵报警传感器，与监控系统、管理人员手机联动，出现异常立即推送报警信息；

- 管理功能：支持安防设备运行状态监控、报警记录查询、权限管理，可远程查看安防情况。

## 3.5 无障碍智能配套设计

结合项目无障碍需求，配套智能设备，提升便捷性与安全性。

- 无障碍坡道：设置智能感应照明，光线暗时自动开启，坡道两侧安装扶手，扶手配备防滑设计；

- 无障碍车位：预留1-2个无障碍自行车车位，设置智能标识（夜间自动发光），配备紧急呼叫按钮，一键联系管理人员；

- 辅助功能：公共区域设置语音导航提示，方便特殊人群通行，与项目智能平台联动，支持紧急求助响应。

## 3.6 系统对接设计

- 与项目智能平台对接：所有智能化子系统（信息网络、BAS、监控、安防等）统一接入项目智能平台，实现集中管理、数据共享、协同联动；

- 与消防系统对接：监控系统、安防系统与消防系统联动，出现火灾隐患时，自动触发报警，推送信息至消防管理人员，联动开启应急照明；

- 与变配电系统对接：BAS系统实时采集变配电设备运行参数，出现漏电、过载等异常时，自动报警并切断相关电源，保障安全。

# 四、设备选型与部署要求

## 4.1 核心设备选型标准

- 所有设备需符合国家相关标准，具备3C认证，质量可靠、性能稳定，支持后期升级；

- 设备兼容性：选用支持标准通信协议（如HJ/T 212-2017、TCP/IP）的设备，确保各子系统之间、与智能平台无缝对接；

- 节能性：选用低能耗设备，降低运营成本，符合绿色建筑相关要求；

- 易维护性：设备结构简单，便于日常巡检、维护，故障排查便捷，配件易采购。

## 4.2 核心设备清单及部署要求

| 设备名称 | 型号规格（可填写） | 数量 | 部署位置 | 核心要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | ______ | 2台（主备） | 中控机房 | 支持千兆及以上端口，具备冗余备份功能，支持VLAN划分 |
| 无线AP | ______ | ______台 | 公共区域、办公区、设备机房 | 双频，支持POE供电，信号覆盖无死角，支持无线漫游 |
| 高清摄像头 | ______（≥1080P） | ______台 | 全域覆盖（出入口、公共区、机房等） | 红外型，安装高度≥2.5m，与监控系统、安防系统联动 |
| 现场控制器（DDC） | ______ | ______台 | 各功能区域、设备机房 | 支持数据采集、自动控制，与中央监控主机对接 |
| 智能门禁设备 | ______ | ______台 | 主入口、设备机房、中控机房 | 支持多认证方式，与安防、监控系统联动 |
| NVR存储设备 | ______ | 1台 | 中控机房 | 存储时长≥30天，支持录像回放、检索 |

# 五、施工及验收要求

## 5.1 施工要求

- 施工单位需具备智能化系统施工相关资质，施工人员经专业培训合格后方可上岗；

- 严格按照设计图纸、设计说明及国家相关规范施工，严禁擅自修改设备位置、规格、管线走向；

- 设备进场前需进行检验，不合格设备严禁使用；管线施工规范，穿管保护，避开强电、高温、潮湿区域；

- 施工过程中做好安全防护，施工完成后清理现场，做好设备调试，确保各系统正常运行；

- 施工过程中做好施工记录，详细记录设备安装、管线铺设、调试情况，留存备查。

## 5.2 验收要求

- 验收依据：本设计图纸、设计说明、国家相关施工验收规范及设备技术说明书；

- 验收内容：图纸完整性、设备安装质量、系统功能（数据传输、自动控制、安全防护等）、管线铺设规范度、系统对接流畅性；

- 验收标准：所有设备运行正常，参数符合设计要求，无安全隐患，管线标注清晰，施工记录完整，系统联动正常；

- 验收流程：施工单位提交验收申请，设计单位、项目运营单位、监理单位共同参与验收，验收合格后签署验收报告，不合格部分限期整改后重新验收。

# 六、运维管理建议

- 日常运维：安排专业运维人员，每日巡检智能化设备运行状态，排查异常，做好巡检记录；

- 定期维护：每月对设备进行清洁、调试，每季度对系统进行全面检测，每年对设备进行校准、升级；

- 故障处置：建立故障应急机制，设备出现故障时，运维人员及时响应，快速排查处置，做好故障记录；

- 人员培训：定期对运维人员、工作人员进行智能化系统操作、维护培训，提升专业能力；

- 数据管理：定期备份系统运行数据、报警记录，妥善保管运维台账，便于后期追溯、优化。

# 七、附则

- 本设计图纸及设计说明由设计单位负责解释，如需修改设计，需经设计单位、项目运营单位共同书面确认；

- 本设计文件自签署之日起生效，施工单位、监理单位、项目运营单位各留存一份；

- 本设计文件未尽事宜，按照国家相关智能化设计、施工规范执行；

- 智能化系统建成后，运营单位需定期维护，确保系统长期稳定运行，发挥智能化管理效能。

设计单位（盖章）：______

设计负责人签字：______

项目运营单位确认（盖章）：______

确认日期：______年______月______日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）