自行车库/棚及附属设施设计图（配套说明文件）

设计图编号：ZC-SJ-2025-004

设计单位：______（具备相关设计资质的单位）

设计日期：______年______月______日

项目名称：栖·愈第三生活空间自行车库/棚及附属设施建设项目

项目地点：沈阳市沈河区万柳塘公园地区（栖·愈第三生活空间项目内）

设计负责人：______

联系方式：______

说明：1. 本设计图及配套说明文件用于指导栖·愈第三生活空间自行车库/棚及附属设施的施工、安装与验收，所有设计内容符合国家相关规范及项目实际使用需求；2. 设计图涵盖自行车库/棚主体结构、平面布局、附属设施（充电桩、照明、排水、消防等），配套说明明确设计参数、材料要求及施工要点；3. 施工单位需严格按照本设计图及说明施工，如需修改设计，需经设计单位书面确认；4. 本设计图及配套说明文件留存于项目运营单位、施工单位、监理单位，作为施工及验收依据。

# 一、设计总则

## 1.1 设计依据

- 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2012）

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

- 《自行车停放设施规划和设计导则》（CJJ/T 121-2008）

- 栖·愈第三生活空间项目整体规划方案及用地范围要求

- 国家及地方关于自行车库/棚、充电桩、消防设施的相关设计标准及规范

- 项目运营单位提出的实际使用需求（含自行车停放数量、附属设施配置要求）

## 1.2 设计原则

- 实用性：满足项目访客及工作人员自行车（含电动自行车）停放需求，布局合理，存取便捷，配套设施完善；

- 安全性：符合防火、防盗、防漏电要求，消防设施、充电桩设施设计规范，规避安全隐患；

- 美观性：与栖·愈第三生活空间整体设计风格协调，造型简洁大方，融入项目环境，不破坏周边景观；

- 经济性：在满足使用功能的前提下，优化设计，控制建设成本，选用性价比高的材料及设备；

- 可扩展性：设计预留一定空间，便于后期根据使用需求增加停放车位及附属设施。

## 1.3 设计范围

本次设计范围包括：自行车库/棚主体结构设计、平面布局设计、停车车位设计，以及附属设施（电动自行车充电桩、照明系统、排水系统、消防设施、防盗设施、无障碍设施）的设计，涵盖设计图绘制、参数标注、材料说明及施工要点。

# 二、自行车库/棚主体设计（对应设计图核心内容）

## 2.1 选址与规模

1. 选址：位于栖·愈第三生活空间项目入口附近（便于访客及工作人员存取），远离明火区域，靠近市政排水管网，无地下管线冲突，地势平坦，通风良好；

2. 规模：设计自行车停放车位______个（其中普通自行车车位______个，电动自行车车位______个），车库/棚总建筑面积______㎡，净高度≥2.2m，进出通道宽度≥1.5m，满足人员及自行车通行需求。

## 2.2 主体结构设计

| 设计项目 | 设计参数及要求 | 材料要求 | 设计说明（对应设计图） |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 | 采用轻钢结构（露天棚）/框架结构（封闭式车库），结构稳定，抗风等级≥8级，抗震等级≥7级 | 轻钢结构：镀锌钢管（型号______）；框架结构：钢筋混凝土（强度等级C30） | 设计图中标注结构尺寸、钢材型号、混凝土浇筑厚度，明确节点连接方式 |
| 屋面设计 | 露天棚：屋面坡度≥5°，便于排水；封闭式车库：屋面采用保温防水设计，防水等级≥Ⅱ级 | 露天棚：PC耐力板（厚度≥8mm）；封闭式车库：防水卷材+保温层+钢筋混凝土面板 | 设计图中标注屋面坡度、材料规格、防水构造，明确排水方向及落水口位置 |
| 墙体设计（封闭式车库） | 墙体厚度≥240mm，采用加气混凝土砌块，墙面做防潮、保温处理，预留通风窗口（尺寸______×______） | 加气混凝土砌块、防潮涂料、保温砂浆 | 设计图中标注墙体厚度、窗口位置及尺寸，明确防潮、保温层施工要求 |
| 地面设计 | 地面采用防滑、耐磨、防潮设计，坡度≥2°，便于排水，地面承载力≥2.5kN/㎡ | 水泥砂浆找平层+防滑地砖（厚度≥10mm），底层铺设防潮层 | 设计图中标注地面坡度、地砖规格，明确排水坡度及排水口位置 |
| 门窗设计（封闭式车库） | 车库门采用电动卷帘门（宽度≥3.0m，高度≥2.2m），通风窗口采用防盗窗，门窗开启灵活，密封良好 | 电动卷帘门（镀锌钢板）、防盗窗（不锈钢材质） | 设计图中标注门窗位置、尺寸、型号，明确电动卷帘门控制方式 |

## 2.3 平面布局设计（对应设计图布局图）

1. 车位布局：采用纵向排列方式，普通自行车车位尺寸为1.2m×0.5m，电动自行车车位尺寸为1.5m×0.6m，车位间距≥0.3m，便于自行车存取；

2. 通道设计：设置主进出通道（宽度≥1.5m）和辅助通道（宽度≥1.0m），通道畅通，无遮挡，设置明显的通行指示标识；

3. 分区设计：明确划分普通自行车停放区、电动自行车停放区，电动自行车停放区与普通自行车停放区分隔设置，距离≥1.0m，避免干扰；

4. 设计图标注：平面布局图中标注车位数量、车位尺寸、通道宽度、分区范围、门窗位置、排水口位置等核心参数，标注清晰、准确。

# 三、附属设施设计（对应设计图附属设施部分）

## 3.1 电动自行车充电桩设施设计

| 设计项目 | 设计参数及要求 | 材料及设备要求 | 设计说明（对应设计图） |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电桩数量 | 按电动自行车车位数量的50%配置，共______个充电桩，每个充电桩支持2辆电动自行车同时充电 | 智能充电桩（具备过载保护、短路保护、漏电保护功能） | 设计图中标注充电桩安装位置、数量，明确充电桩与车位的对应关系 |
| 线路设计 | 采用穿管暗敷方式，线路规格≥4mm²，设置独立配电箱，配电箱具备防雨、防尘、防盗功能，接地电阻≤4Ω | 铜芯电缆、PVC穿线管、防水配电箱、接地装置 | 设计图中标注线路走向、配电箱位置、接地装置位置，明确线路敷设要求 |
| 安装要求 | 充电桩安装高度1.2-1.5m，距离地面≥0.3m，远离水源、火源，每个充电桩间距≥1.0m | 不锈钢支架、固定螺栓 | 设计图中标注充电桩安装高度、间距，明确安装固定方式 |

## 3.2 照明系统设计

1. 照明类型：采用LED节能灯具，分为主照明（照亮整个车库/棚）和辅助照明（照亮通道、车位区域）；

2. 灯具配置：主照明灯具间距≤5m，安装高度≥2.0m，照度≥100lx；辅助照明灯具间距≤3m，安装高度≥1.8m，照度≥50lx；

3. 控制方式：采用声光控开关控制，白天自动关闭，夜间有人经过时自动开启，节约能源；封闭式车库增设应急照明，应急照明持续时间≥90分钟；

4. 设计图标注：标注灯具位置、数量、型号、安装高度，线路走向，开关位置及控制方式。

## 3.3 排水系统设计

1. 露天棚：设置地面排水坡度（≥2°），在棚体四周设置排水沟（宽度≥0.3m，深度≥0.2m），排水沟与市政排水管网连接，避免积水；

2. 封闭式车库：设置地漏（间距≤5m），地漏与地下排水管道连接，管道坡度≥3°，排水管道采用UPVC材质，管径≥110mm；

3. 设计图标注：标注排水沟位置、尺寸，地漏位置，排水管道走向、管径，与市政排水管网的连接点。

## 3.4 消防设施设计

1. 消防器材配置：每50㎡配置1组灭火器（2具4kg干粉灭火器），灭火器放置在明显易取位置（高度0.8-1.5m），距离火源、充电桩区域≥1.5m；

2. 消防通道：确保主通道畅通，无遮挡，通道宽度≥1.5m，设置消防应急指示标识及应急照明；

3. 防火要求：电动自行车停放区与其他区域分隔，采用防火隔板（厚度≥10mm），隔板高度≥1.8m，严禁在车库/棚内堆放易燃、易爆物品；

4. 设计图标注：标注灭火器放置位置、数量，防火隔板位置、尺寸，应急指示标识位置，消防通道范围。

## 3.5 防盗设施设计

1. 露天棚：设置防盗围栏（高度≥1.8m），围栏采用不锈钢材质，间距≤0.1m，设置防盗门锁（主入口）；

2. 封闭式车库：安装防盗门窗，设置监控摄像头（覆盖整个车库/棚区域），摄像头安装高度≥2.5m，与项目智能监控系统联动；

3. 设计图标注：标注防盗围栏位置、高度，监控摄像头位置、数量，防盗门窗位置。

## 3.6 无障碍设施设计

1. 入口设计：设置无障碍坡道，坡道坡度≤1:12，坡道宽度≥1.2m，坡道两侧设置扶手（高度0.85m）；

2. 车位设计：预留1-2个无障碍自行车车位（尺寸1.8m×0.8m），车位靠近入口，设置明显标识；

3. 设计图标注：标注无障碍坡道位置、坡度、宽度，扶手位置、高度，无障碍车位位置、尺寸及标识位置。

# 四、设计图绘制要求

- 设计图比例：采用1:50或1:100比例绘制，确保尺寸准确，标注清晰；

- 设计图内容：包含总平面图、主体结构立面图、主体结构剖面图、平面布局图、附属设施安装图（充电桩、照明、消防等），每张图纸标注图名、比例、设计单位、设计日期；

- 标注要求：所有设计参数（尺寸、材料、型号、位置）标注准确，采用规范标注方法，避免模糊不清；

- 图纸格式：采用A3或A2纸张，图纸清晰，线条规范，颜色区分合理（主体结构、附属设施、通道等用不同颜色标注）。

# 五、施工及验收要求

## 5.1 施工要求

- 施工单位需具备相关施工资质，严格按照本设计图及配套说明施工，严禁擅自修改设计；

- 材料进场前需进行检验，确保材料规格、质量符合设计要求，不合格材料严禁使用；

- 施工过程中需做好安全防护措施，避免施工安全事故，施工完成后清理现场；

- 附属设施（充电桩、照明、消防等）安装需由专业人员操作，确保安装规范，符合安全标准。

## 5.2 验收要求

- 验收依据：本设计图、配套说明文件及国家相关施工验收规范；

- 验收内容：主体结构稳定性、平面布局合理性、车位尺寸、附属设施安装质量、安全性能（消防、防盗、漏电保护等）；

- 验收合格标准：所有施工内容符合设计要求，无质量隐患，各项设施运行正常，标识完整清晰；

- 验收流程：施工单位提交验收申请，设计单位、监理单位、项目运营单位共同参与验收，验收合格后签署验收报告。

# 六、附则

- 本设计图及配套说明文件由设计单位负责解释，如需修改设计，需经设计单位、项目运营单位共同确认；

- 本设计图及配套说明文件自签署之日起生效，施工单位、监理单位、项目运营单位各留存一份；

- 自行车库/棚及附属设施建成后，项目运营单位需定期维护、检修，确保设施正常使用，保障停放安全；

- 本设计图及配套说明文件需配合施工图纸使用，未尽事宜，按照国家相关规范执行。

设计单位（盖章）：______

设计负责人签字：______

项目运营单位确认（盖章）：______

确认日期：______年______月______日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）