建筑适变性提升专项设计说明

一、设计依据

本工程遵循《装配式住宅建筑设计标准》及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第4.2.6条要求，从空间灵活可变、管线分离、设备设施适应性三个维度，构建适应全生命周期使用需求变化的建筑体系。

二、灵活可变的使用空间设计

1. 模数化模块设计：采用2m×2m基本模数网格，建筑功能空间由4m×6m×4.2m标准化混凝土模块组合而成。模块可横向、纵向自由拼接，形成不同规模的居住单元（睡眠模块、茶居模块、连通模块），适应1-6人家庭或团体住宿需求。

2. 8个居住簇群：以“武夷八曲”命名的8个居住簇群，每个簇群由4-6个模块组合，通过悬挑、错位、旋转形成多样化的庭院和露台空间。未来可根据功能需求调整模块组合方式，实现客房、工作室、小型茶室等功能转换。

三、建筑结构与设备管线分离（第2款，7分）

1. 管线分离设计：依据《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231，将给排水、电气、暖通等设备管线设置于结构系统之外——敷设于吊顶内、架空地板下或幕墙竖框线槽内，与主体结构分离。

2. 独立检修通道：吊顶内设可开启检修口（间距≤12m），架空地板下设检修通道（高度≥300mm），光伏幕墙竖框每层设检修口（300×400mm），便于管线检修更换，避免剔凿主体结构。

3. 集成式部品：采用集成式卫生间、集成式厨房，底盘与结构分离，壁板螺栓连接，管线接口统一，实现部品独立更换。

四、设备设施适应性布置

1. 模块化控制：光伏遮阳板采用600×1200mm标准模数，每块面板可独立调节透光率，控制策略适配建筑功能分区（办公区、客房区、公共区分别控制）。

2. 智能控制系统：传感器、执行器采用标准化接口，控制回路可按空间功能调整。客房区域预留智能家居扩展接口，未来可升级为全屋智能控制。

3. 灵活供电：电气管线敷设于架空地板内，插座点位按模数预留，可根据空间分隔灵活增设。