绿筑武夷，零碳共生 —— 山地公社景观设计说明

本项目景观设计以 “绿筑武夷，零碳共生” 为核心愿景，延续建筑设计 “三种共生” 的哲学内核，依托武夷山庙湾地块东向缓坡台地的原生地貌与茶园生态基底，将景观打造为连接建筑、自然与多元人群的共生纽带，实现 “生态基底保护、地域文化转译、低碳技术融合、多元体验营造” 的设计目标，塑造与茶园共生、与山地相融，兼具生产性、观赏性、体验性的低碳生态景观体系，让景观成为山地公社 “产居融合、交流共生” 的重要载体。

一、设计原则

（一）人地共生，低干预营造

严格遵循建筑顺应等高线的布局逻辑，最小化场地土方开挖与地形改造，保护场地表土、原生植被及溪流生态，让景观设计依托山地台地的自然高差与肌理展开，实现景观与山地地形的自然衔接，避免对原生生态的破坏。

（二）产居共生，功能融于自然

将茶叶生产的田园基底（茶园）作为核心景观资源，把茶叶采摘、晾晒等生产场景与游客游览、休憩，茶人交流、创作，村民生活等体验场景有机交织，让生产性景观成为景观体系的核心，实现 “生产即景观，景观融生活”。

（三）古今共生，传统与现代融合

提取武夷山传统村落 “簇群生长、依山就势” 的聚落景观特征，以及武夷茶乡的地域文化符号，结合现代低碳景观技术、生态营造手法，实现传统田园景观、村落肌理与现代低碳景观设施、体验空间的对话与融合。

（四）零碳共生，技术赋能生态

将可再生能源利用、水资源循环、乡土材料应用等低碳理念融入景观设计全流程，让景观不仅是生态与美学的载体，更是低碳系统的重要组成部分，与建筑的低碳技术形成协同，共同构建零碳聚落。

二、总体景观布局

景观布局延续建筑 “一轴、一心、多簇群” 的总体规划结构，形成 “一廊串境、一心聚活、多簇融景、全域茶园” 的景观格局，与建筑空间相互渗透、互为补充，打造层次分明、体验丰富的山地景观体系。

- 1.一廊串境 —— 生态景观走廊：以建筑规划中的架空生态走廊为核心，延伸打造贯穿整个场地的景观主廊，串联茶语工坊、叠翠山房各簇群及茶园景观节点，既是交通纽带、生物迁徙通道，也是集观景、体验、科普于一体的景观长廊，走廊景观随台地高差自然变化，打造 “步移景异” 的山地游览体验。

- 2.一心聚活 —— 茶语工坊核心景观区：围绕中部台地的茶语工坊打造场地核心景观节点，作为多元人群的交流互动核心，融合制茶体验、茶文化展示、休闲休憩等功能，打造开放、包容的公共景观空间，成为山地公社的 “景观客厅”。

- 3.多簇融景 —— 叠翠山房簇群景观区：8 个以 “武夷八曲” 命名的居住簇群，各自打造独立且特色的景观空间，依托簇群的共享庭院、露台及周边地形，打造兼具私密感与景观性的簇群景观，每个簇群结合 “武夷八曲” 的主题形成独特的观景与体验焦点，通过毛石小径与生态景观走廊连接，实现 “簇群藏于景，景入簇群中”。

- 4.全域茶园 —— 生产性基底景观：保留场地周边连绵的茶园肌理，将茶园作为全域景观的基底，梳理茶园的生产步道、采摘节点，融入景观体验功能，让茶园成为贯穿整个场地的背景景观与核心体验资源，实现生产性景观的全域覆盖。

三、分区景观设计

（一）生态景观走廊

作为场地的景观主轴，以 “轻介入、高融合” 为设计思路，依托架空步道与山地缓坡打造多层级的景观体验空间。

- 交通与景观融合：架空步道段采用通透的护栏设计，最大化观景视野，步道两侧预留原生植被生长空间，保留场地原生的乔木、灌木，打造 “空中观茶园” 的体验；地面段结合台地高差设置缓坡步道与坡道（坡度控制在 5%-8%，兼顾无障碍通行），采用毛石、青石板等乡土材料铺装，与山地地形自然衔接。

- 功能节点植入：在走廊关键节点设置观景平台、低碳科普标识、休闲坐凳，观景平台依托台地高差打造直面茶园与山地的视野焦点，科普标识融入光伏照明、雨水回收等低碳技术，介绍场地的生态保护与低碳营造理念，坐凳采用本土石材与防腐木打造，与自然环境相融。

- 生物友好设计：在架空步道下方、步道两侧预留生物迁徙通道，保留原生的草本植被与溪流驳岸，不设置硬质隔离，打造连续的生态廊道，实现人与自然的共生。

（二）茶语工坊核心景观区

围绕茶语工坊的制茶工坊、茶文化展厅、品鉴区，打造集生产体验、文化展示、休闲交流于一体的公共景观空间，成为场地的活力核心。

- 前场集散空间：采用浅灰色透水混凝土铺装，结合本土石材打造不规则的休闲平台，设置树池坐凳，保留场地原生乔木作为遮荫核心，兼顾人流集散与休闲等候功能，铺装图案提取武夷岩茶的叶脉纹理，转译地域茶文化。

- 制茶体验庭院：在制茶工坊外侧打造开放式的制茶体验庭院，设置茶青晾晒台（采用防腐木与青石板打造，兼顾生产与体验）、传统制茶工具展示区，庭院周边种植武夷本土的茶树品种，让游客与茶人可近距离参与制茶体验，实现生产场景与景观体验的融合。

- 水景休闲区：依托场地溪流资源，在品鉴区外侧打造小型生态水景，采用自然式驳岸（毛石 + 乡土草本），利用渗井取水系统的尾水打造循环水景，水景周边设置亲水休憩平台，搭配茶桌、石凳，营造 “品茗观水，融于自然” 的体验氛围，实现水资源的循环利用。

（三）叠翠山房簇群景观区

8 个居住簇群分别依托 “武夷八曲” 的主题打造特色景观，核心打造共享庭院与私享露台 / 庭院两大层级的景观空间，兼顾簇群的共享交流与居住的私密体验。

- 1.共享庭院：每个簇群设置一个核心共享庭院，作为簇群内人群的交流空间，庭院布局顺应台地高差，采用自然式布局，铺装以毛石、青石板、碎拼石材为主，保留场地原生植被，搭配种植武夷本土的茶树、桂花、竹类等植物，设置休闲茶桌、石凳、秋千等休闲设施，打造兼具自然野趣与人文温度的共享空间，不同簇群的庭院结合 “武夷八曲” 主题，植入不同的文化符号（如石刻、景石、植物搭配），形成独特的标识性。

- 2.私享露台 / 庭院：针对每个居住单元的露台与入户庭院，打造个性化的私享景观，露台设置可移动的防腐木花箱、茶席，种植小型茶树、多肉等植物；入户庭院采用微地形打造，搭配本土草本与灌木，设置入户景石，营造 “入户见景，藏于山野” 的私密体验，所有私享景观的营造均采用轻介入方式，不破坏场地原生地形与植被。

- 3.簇群连接通道：连接各簇群与生态景观走廊的毛石小径，采用本土毛石铺砌，小径两侧保留原生的草本植被与低矮灌木，打造 “曲径通幽” 的山地步道体验，部分路段设置小型观景节点，直面茶园与山地景观。

（四）茶园生产性景观区

作为场地的核心生态与生产基底，对现有茶园进行梳理与优化，融入景观体验功能，打造 “生产为主，体验为辅” 的生产性景观。

- 1.茶园肌理梳理：保留茶园原有的梯田式肌理，优化茶园的生产步道，采用青石板与碎石打造宽窄不一的采摘步道，步道连接各采摘节点与茶语工坊，兼顾茶叶生产运输与游客游览体验。

- 2.茶园体验节点：在茶园中设置若干个小型体验节点（观景茶亭、采摘平台），茶亭采用本土木材与毛石打造，造型简约，与茶园相融，采摘平台采用防腐木打造，设置安全护栏，让游客可近距离参与茶叶采摘体验，节点周边设置茶文化标识，介绍武夷茶的品种与采摘知识。

- 3.茶园生态保护：在茶园周边设置生态缓冲带，种植本土的乔木与灌木，防止水土流失，保护茶园的生态基底，采用生态种植方式，减少化肥与农药的使用，打造绿色生态茶园。

四、景观生态低碳设计

景观设计与建筑的低碳技术体系深度协同，将可再生能源利用、水资源循环、乡土材料应用、被动式节能设计融入景观全流程，打造零碳生态景观。

（一）水资源循环利用

- 1.依托建筑的渗井取水与回流系统，将景观水景、绿化灌溉的用水与场地水资源循环结合，景观水景采用渗井系统的尾水作为水源，实现水资源的循环利用，无浪费、无污染；

- 2.所有景观铺装均采用透水材料（透水混凝土、透水砖、碎拼石材、毛石），打造海绵型景观，实现雨水的渗透、滞留与回渗，补充场地地下水，减少地表径流；

- 3.在茶语工坊、簇群共享庭院等节点设置小型雨水回收池，收集的雨水用于绿化灌溉，搭配滴灌、微喷等节水灌溉方式，降低水资源消耗。

（二）可再生能源与低碳设施应用

- 1.景观中的照明设施（庭院灯、步道灯、科普标识灯）均采用光伏供电，结合建筑 BIPV 系统的设计理念，光伏板与景观设施一体化设计（如光伏庭院灯、光伏科普标识），实现清洁能源的自给自足；

- 2.景观中的休闲坐凳、茶桌等设施，部分融入地源热泵的浅层换热设计，与建筑的水能利用系统协同，提升能源利用效率；

- 3.景观小品（如景墙、标识牌）采用装配式设计，工厂预制后现场组装，减少现场施工的建筑垃圾与能耗。

（三）乡土材料与本土植物应用

- 1.乡土材料：景观铺装、驳岸、景石、设施等均优先采用武夷山本土的毛石、青石板、防腐木、透水混凝土等材料，减少材料的运输能耗，同时让景观与地域自然环境、人文肌理相融；

- 2.本土植物：景观绿化以 “本土、适生、低维护、生态化” 为原则，优先选用武夷山本土的茶树、竹类、桂花、樟树、枫香、本土草本与蕨类植物，不引入外来入侵物种，打造具有地域特色的植物群落，同时降低植物的养护成本与水资源消耗；植物配置采用 “乔灌草藤” 多层级搭配，打造稳定的生态植物群落，提升场地的生态固碳能力。

（四）全装配式与低干预施工

- 景观中的预制构件（如预制树池、预制坐凳、预制标识牌）均采用工厂预制，现场组装，减少现场湿作业，降低施工过程中的扬尘、噪音与建筑垃圾，保护山地生态环境；

- 景观施工严格遵循 “低干预” 原则，保留场地的表土、原生乔木与灌木，施工过程中采用临时防护措施，避免对原生植被与地形的破坏，施工完成后及时对扰动区域进行生态恢复。

五、景观文化转译

景观设计深度挖掘武夷山的茶乡文化、山地村落文化与自然山水文化，将地域文化符号通过景观小品、铺装图案、植物搭配、空间营造等方式进行现代转译，让文化融入景观的每一个细节，打造具有武夷特色的文化景观。

- 1.茶乡文化转译：提取武夷岩茶的叶脉、茶篓、制茶工具等符号，融入铺装图案、景墙设计、景观小品中；将制茶的流程（采摘、晒青、摇青、杀青）通过景观标识、体验节点进行展示，让游客在游览中感受武夷茶的文化内涵；

- 2.山地村落文化转译：提取武夷山传统村落的 “毛石驳岸、青石板路、簇群庭院、竹篱茅舍” 等肌理与元素，融入景观的铺装、驳岸、设施与空间营造中，打造具有传统村落韵味的现代景观空间；

- 3.自然山水文化转译：提取武夷山 “碧水丹山” 的自然山水特征，通过景石搭配、植物造景、水景营造等方式，在景观中微缩武夷山水的意境，让景观与武夷山的自然山水相融，实现 “小景观见大武夷”。

六、景观植物设计

（一）设计理念

以 “本土适生、生态分层、文化融合、低维护碳汇” 为核心，打造兼具生态性、观赏性、文化性与生产性的植物群落，让植物成为景观生态与文化的重要载体，同时提升场地的固碳能力。

（二）植物配置原则

- 1.本土优先：全部选用武夷山本土适生植物，确保植物的存活率与适应性，降低养护成本；

- 2.生态分层：采用 “乔木 + 灌木 + 草本 + 藤本 + 地被” 的多层级植物配置，打造稳定的生态植物群落，提升场地的生态效益与固碳能力；

- 3.文化融合：重点种植武夷茶乡的特色植物（茶树、桂花、竹类），呼应地域茶乡文化；

- 4.功能分区：根据不同景观分区的功能与体验需求，进行差异化的植物配置，如公共空间注重遮荫与观赏性，私密空间注重围合与静谧性，茶园区域注重生产性与生态性。

（三）各分区植物配置

- 1.生态景观走廊：上层保留原生乔木（樟树、枫香、苦槠），中层搭配本土灌木（杜鹃、山茶、檵木），下层种植本土草本与蕨类（麦冬、吉祥草、肾蕨），藤本植物选用爬山虎、常春藤，攀爬于架空步道下方，打造多层级的生态植物群落；

- 2.茶语工坊核心景观区：上层种植遮荫乔木（桂花、樟树、白玉兰），中层搭配茶树、山茶、杜鹃，下层种植麦冬、沿阶草，水景周边种植菖蒲、鸢尾、芦苇等水生草本，营造兼具遮荫、观赏性与文化性的植物景观；

- 3.叠翠山房簇群景观区：以竹类（毛竹、刚竹、菲白竹）、茶树为核心，搭配桂花、栀子、茉莉等芳香植物，下层种植麦冬、络石、蕨类，打造静谧、雅致且具有茶乡韵味的植物景观，不同簇群结合 “武夷八曲” 主题，搭配少量特色植物（如紫薇、红枫），形成标识性；

- 4.茶园生产性景观区：以武夷本土茶树品种为核心，茶园周边的生态缓冲带种植本土乔木（樟树、枫香）、灌木（山茶、檵木），打造生产性与生态性兼具的植物景观。

本项目景观设计通过与建筑、自然、文化的深度融合，打造了一个 “人地共生、产居共生、古今共生、零碳共生” 的山地生态景观体系，让景观不仅是视觉的美学载体，更是连接多元人群、承载茶乡文化、赋能零碳聚落的核心纽带，最终实现 “绿筑武夷，零碳共生” 的核心愿景，塑造从茶园中生长而出的 “山间乌托邦” 景观