电气专业设计图及设计说明

一、设计说明

1. 工程概况

本工程为民用建筑公共区域电气照明设计，包含走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、地下车库等区域，设计满足照明、节能、安全与消防要求。

2. 设计依据

GB 50034-2024《建筑照明设计标准》

GB 55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》

GB 7000.1-2023《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》

建筑专业提供平剖面图纸

3. 供电设计

供电电压：AC 220V 50Hz

公共照明回路单独敷设，与疏散照明分回路供电

Ⅱ 类绝缘灯具，无需接地，双重绝缘保护

4. 照明控制设计

公共区域：分区、分组控制，楼梯间采用人体感应 + 光控，走廊 / 车库采用定时 + 感应

特殊场所（医院、学校、养老设施）：禁用就地感应，采用集中 / 定时控制

采光区域：独立控制，可自动调光、开关，联动自然光利用

应急照明：节能自熄开关 + 消防强制点亮

5. 灯具选型

统一选用 XD-36W LED 吸顶灯，36W，4000K 暖白光，Ra≥85，IP40，符合型式检验合格要求。

6. 施工与安全要求

安装前断电，专业电工施工

线路敷设规范，绝缘防护到位

节能控制装置接线正确，调试合格

二、设计图纸清单

电气照明系统图

公共区域照明平面布置图

照明控制原理图

灯具安装大样图

线路敷设与接线图